ZADÁVACÍ PARAMETRY NA DODÁVKU ELEKTRICKÉ ZVEDACÍ VANY A STROPNÍHO ZVEDÁKU

Akce: „Středisko osobní hygieny, Masarykova 1400, Česká Třebová“

Místo:  Česká Třebová, Masarykova ul. čp. 1400

Investor:  Město Česká Třebová, Staré náměstí 78, 560 02

1) Elektrická zvedací vana pro koupání osob za asistence ošetřujícího, rehabilitační funkce

- Vana do prostoru – přístup ze tří stran

- Vnitřní délka 1700-1900mm

- Vnější délka max. 2300mm

- Šířka vany max.900mm - Vnitřní šířka min.500mm

- Napojení ohebnými vysokotlakými hadicemi (teplá a studená voda)

Požadované min. vybavení vany:

- Ovládací panel

- Ruční sprcha s přípojnou hadicí vč. držáku

- Dezinfekční systém s přípojnou hadicí vč. držáku

- Kontrola teploty vody - teploměr, příp. termostat pro nastavení max. teploty

- Perličkový masážní systém s regulací intenzity proudu

- Úchytná madla

- Odtoková a přepadová souprava

- Opěrka nohou

2) Elektrický stropní zvedák

pro pasivní zvedání osob za asistence pečovatelky

- samostatná kolejnice kotvená do stropu

- stropní zvedák - kazeta čtyřfunkční

- 4 - bodové rameno s elektrickým polohováním

- nosnost – min.160kg

- průběžný nabíjecí systém, 2 baterie 12 V, 5 Ah

- nastavitelná rychlost posunu (vodorovný směr)

- délka popruhu 2300 mm

- hladina hluku při zvedání a spouštění s břemenem i bez břemene – max. 62 dBA

- vak standartní s klipy vel. L

- cena vč. dopravy, instalace, zaškolení obsluhy