- ŠATNY A TRIBUNA ATLETICKÉHO STADIONU NA SKALCE

- ČESKÁ TŘEBOVÁ

SO 14 Oplocení

Petr Marhold

v Ústí nad Orlicí, listopad ’19                                                            Projekční kancelář Žižkov s.r.o.  Ústí nad Orlicí

## A.1 	Identifikační údaje

### A.1.1 Údaje o stavbě

#### Stavebník

Město Česká Třebová

Staré náměstí 78, 560 02 Česká Třebová			IČ: 00278653

#### Projektant

Projekční kancelář Žižkov s.r.o.

Žižkov 504, 562 01 Ústí nad Orlicí				IČ: 27544524

Zastoupený: Ing. Vladimír Ent, ČKAIT: 0700041

#### Stavba

Název stavby:	Šatny a tribuna atletického stadionu Na Skalce, Česká Třebová

Objekt:		SO 14 Oplocení

Kraj:		Pardubický

Okres:		Ústí nad Orlicí

Místo:		Česká Třebová [580031]

Katastrální území:	Česká Třebová [621757]

Dotčené pozemky:	3309/1, 3294/9, 3309/2, 3309/5

## B.1	Souhrnná technická zpráva

### B.1.1 Celkový popis stavby (technický popis stavby a jejího technického zařízení)

Objekt řeší úpravy oplocení areálu atletického stadionu. Stávající oplocení z poplastovaného pletiva v místě nově budované tribuny bude demontováno.

Nové oplocení bude ze svařovaných panelů na ocelové sloupky. Pod panely budouv místě nezpevněného terénu  osazeny podhrabové desky. Celková výška oplocení nad terénem 2,0m. Povrchová úprava oplocení poplastováním. V oplocení bude osazena 1x dvoukřídlá otevíraná uzamykatelná brána (přemístěná; stávající)

Ocelové sloupky budou kotveny do betonových patek z prostého betonu C 12/15, hloubky min. 800 mm., resp. budou kotveny do ŽB opěrné zdi.

Celková délka nového oplocení – 31 m.

Petr Marhold