## TECHNICKÁ ZPRÁVA

Identifikace stavby

Označení stavby		: Rozšíření příjezdové komunikace a parkoviště u stacionáře

Místo stavby			: Česká Třebová - Lhotka

Okres				: Ústí nad Orlicí

Kraj				: Pardubický

Katastrální území		: Lhotka

Č. parcel.			: 23/2, 24/5

Vlastník pozemků		: Město Č.Třebová

Počet parkovacích stání	: 9

Plocha parkoviště		: 198 m2

Investor			:  Město Česká Třebová

Staré náměstí 78

560 02  Česká Třebová

Telefon			:   465 500 111

IČO				:   00278 653

Projektant stavby		:  OPTIMA spol. s.r.o., Žižkova 738/IV

566 01 Vysoké Mýto

Zastoupení: Ing. Bohuslav Shejbal, jednatel

Autorizovaný inženýr ČKAIT 0700216

Telefon			:  465 420 911

e-mail				:  info@optima-vm.cz

IČO				:  150 307 09

DIČ				:  CZ 150 307 09

Stručný technický popis

Staveniště příjezdové komunikace a parkoviště pro osobní automobily se nachází v severní části města Česká Třebová mezi silnicí I/14 Česká Třebová – Ústí nad Orlicí a stacionářem. Staveniště je na pravé straně ohraničeno stávající obslužnou komunikací se živičným krytem, levou stranu tvoří hranice pozemku č. parcel. 24/5.

Hlavním účelem stavby je před budovou stacionáře vybudovat 9 parkovacích stání pro osobní automobily. Tři parkovací stání umístěná nejblíže stacionáři budou určena pro vozidla přepravující osobu těžce postiženou a 6 kolmých parkovacích stání je navrženo pro osobní automobily. Podle ČSN 73 6056 se šířka parkovacích stání předpokládá pro osobní automobily 2.50 m a pro vozidla přepravující osobu těžce postiženou 3.50 m. Délka parkovacích stání je navržena 5.00 m a šířka jízdního pruhu pro jízdu vpřed je 6.00 m. Parkoviště pro osobní automobily navazuje na stávající obslužnou komunikaci, která je sjezdem napojena na silnici I/14.

Projektované parkoviště bude ohraničeno  betonovými obrubníky 150/250 mm uloženými do betonového lože s opěrou a betonovými krajníky šířky 250 mm. Příčný sklon vozovky bude jednostranný 2 % a zemní pláně 3 % . Svahy zemního tělesa se upraví do sklonu 1 : 1.5 – 1 : 2  a potom budou ohumusovány v tl. 100 mm a osety travou. Niveleta parkoviště se předpokládá přibližně v úrovni stávajícího terénu.

Vyhodnocení průzkumů a podkladů

Podkladem pro vypracování dokumentace pro stavební povolení byly tyto podklady:

- katastrální mapa

- technická mapa města Česká Třebová

- zákresy stávajících podzemních sítí

- vyjádření dotčených organizací a správců podzemních vedení

- požadavky investora stavby a dotčených organizací

Protože se jedná o jednoduchou stavbu geotechnický průzkum nebyl po dohodě s investorem stavby zpracován.

Poloha podzemních vedení bude zakreslena na situaci stavby v měřítku 1 : 500 podle podkladů poskytnutých jejich provozovateli. Před započetím zemních prací je nutné zajistit vytyčení  polohy v terénu a případně ověřit jejich polohu ručně kopanými sondami.

Vztahy komunikace k ostatním objektům stavby

Navrhované parkoviště je navrženo jako jeden stavební objekt – SO 101 parkoviště.

Návrh zpevněných ploch

Konstrukce vozovky je navržena v tomto složení:

40 mm asfaltový beton ACO 11

spojovací postřik

50 mm asfaltový beton ACL 16

150 mm štěrkodrť

200 mm štěrkodrť

Svahy zemního tělesa se upraví do sklonu 1 : 1.5 – 1 : 2 a potom budou ohumusovány v tl. 100 mm a osety travou.

Vozovka vyhovuje třídě dopravního zatížení VI a optimální modul přetvárnosti podložní zeminy se uvažuje E def,2 = 45 Mpa. V případě menší únosnosti by se mělo provést zlepšení podloží vápnem a nebo jeho výměna podle požadavků geologa.

# Režim povrchových a podzemních vod, zásady odvodnění

Navrhované parkoviště je příčným sklonem 2% vyspádováno směrem ke stávající obslužné komunikaci, kde bude před stacionářem umístěna uliční vpusť napojená betonovým potrubím DN 150 mm do stávající vpustě. Tato nová vpusť s akumulačním prostorem výšky 1.0 m nebude mít betonové dno a bude osazena na vrstvě štěrkopísku tl. 0.50 m. Těsně pod vtokovou mříží se osadí betonové odtokové potrubí DN 150 mm, které bude obetonováno prostým betonem C 20/25 na celou šířku rýhy. Vpusť umožní částečné zadržení vody a vsakování před napojením do stávající dešťové kanalizace. Dešťová voda ze zbytku parkoviště bude odtékat podél okraje stávající komunikace směrem ke stacionáři kde bude v travnatém pásu vsakovat.

Odvodnění zemní pláně je zajištěno podélnou drenáží z potrubí PVC DN 100 mm uloženou v rýze hl. 0.40 m. Podélná drenáž bude napojena do uliční vpustě. Hloubka podélné drenáže se přizpůsobí při provádění stavby hloubce stávající kanalizace.

Dopravní značení

# Jednotlivá parkovací stání se na obrusné vrstvě parkoviště z asfaltového betonu vyznačí vodorovným dopravním značením V 10b – kolmé stání a V 10f  - vyhrazené parkoviště pro vozidlo přepravující osobu těžce postiženou. Před parkovištěm navrhujeme osadit svislé dopravní značky IP 11b – parkoviště kolmé nebo šikmé stání a  IP 12 – vyhrazené parkoviště.

Zvláštní podmínky a požadavky na postup výstavby

Před započetím zemních prací je nutné zajistit vytyčení všech podzemních vedení v terénu a při provádění zemních prací je nutné dodržovat stanovené podmínky dané jejich správci. V blízkosti podzemních vedení nepoužívat mechanizační prostředky.

Vazba na technologické vybavení

Navrhovaná stavba nemá vazbu na technologické vybavení.

Upozornění

Každý konkrétní výrobek uvedený v PD je pouze definicí minimálního standartu technických vlastností včetně standartu rozměrů a může být nahrazen jakýmkoli výrobkem se shodnými rozměry a technickými vlastnostmi.

Řešení přístupu a užívání veřejně přístupných komunikací osobami s omezenou schopností pohybu a orientace

Místa pro přecházení a přechody

Místa pro přecházení a přechody nejsou navrženy.

Výkopy a staveniště

Lávky přes výkopy musí být široké nejméně 900 mm s výškovými rozdíly nejvíce do 20 mm a po obou stranách musí mít opatření proti sjetí vozíku jako je spodní tyč zábradlí ve výšce 100 – 250 mm nad pochozí plochou nebo sokl s výškou nejméně 100 mm.

Parkovací stání

Parkovací stání pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace jsou uvažovány 3.

Podzemní vedení

Na staveništi a nebo v jeho blízkosti se nachází vodovod a kanalizace ve správě Orlické vodohospodářské společnosti Česká Třebová, s.r.o., NTL plynovod RWE Distribuční služby, s.r.o. , podzemní energetické zařízení  nn v majetku ČEZ Distribuce, a.s. a  sítě elektronických komunikací  spol. CETIN, a.s. a Kabelové Televize CZ Č. Třebová, s.r.o. Podzemní vedení budou zakresleny na situaci  v měřítku 1 : 500 podle podkladů poskytnutých jejich správci. Před započetím zemních prací je nutné zajistit vytyčení všech podzemních vedení v terénu a při provádění zemních prací dbát na to, aby nedošlo k jejich poškození. Kopie vyjádření správců podzemních vedení jsou přiloženy v dokladové části dokumentace pro stavební povolení. Polohu podzemních vedení je nutné ověřit ručně kopanými sondami a v blízkosti podzem.vedení nepoužívat žádné mechanizační prostředky.

Stavbou parkoviště bude dotčen vodovod z litinového potrubí DN 100 mm Orlické vodohospodářské společnosti Česká Třebová, s.r.o. Vodovodní řad je podle zákresu v situaci 1 : 500 uložen pod stávající obslužnou komunikací č. parcel. 23/2, ze které u křížku šikmo odbočuje

na pozemek č. parcel. 24/1. Tento vodovodní řad navrhujeme v dokumentaci pro stavební povolení ponechat bez úprav.

Ve Vysokém Mýtě –  září 2016

Vypracoval             – Šejnoha Jaroslav