Příloha č. 1: Specifikace předmětu smlouvy

| CAS |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A. Podvozek |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | 4x4 N3G. Světlá výška pod a mezi nápravami min. 330 mm, přední nájezdový úhel min. 25°. |  |  | ano |  |  |  |  |
| 2. | Motor 210-315 kW. |  |  | výkon kW |  |  |  |  |
| 3. | Manuální převodovka |  |  | ano |  |  |  |  |
| 4. | Pomocný pohon z převodovky (PTO) ovládaný z kabiny. |  |  | ano |  |  |  |  |
| 5. | Boční zábrany proti podjetí. |  |  | ano |  |  |  |  |
| 6. | Odpružení listovými pery nebo kombinované vzduchové odpružení PN+ZN. |  |  | ano |  |  |  |  |
| 7. | Nápravová a mezinápravová uzávěrka diferenciálu zadní nápravy |  |  | ano |  |  |  |  |
| 8. | ### Uzávěrka diferenciálu na přední nápravě. |  |  | ano |  |  |  |  |
| 9. | ### Zesílený stabilizátor PN+ZN. |  |  | ano |  |  |  |  |
| 10. | ### Brzdy ASR, ABS-EBL, motorová brzda. |  |  | ano |  |  |  |  |
| 11. | Pneu 295/80R 22,5 PN+ZN. |  |  | ano |  |  |  |  |
| 12. | Objem palivové nádrže min. 200 l, uzamykatelný uzávěr palivové nádrže. |  |  | objem l |  |  |  |  |
| 13. | Akumulátor min. 80 Ah. |  |  | ano |  |  |  |  |
| B. Kabina |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Krátká denní. |  |  |  |  | ano |  |  |
| 2. | Sedadla 1+1. |  |  |  |  | ano |  |  |
| 3. | Sedačka řidiče vzduchem odpružená. |  |  |  |  | ano |  |  |
| 4. | Klimatizace |  |  |  |  | ano |  |  |
| 5. | Autorádio. |  |  |  |  | ano |  |  |
| 6. | Elektricky vyhřívaná a ovládaná zrcátka. |  |  |  |  | ano |  |  |
| 7. | Odkládací schránky a polička. |  |  |  |  | ano |  |  |
| 8. | Přední náprava min: 7,5t, zadní náprava min: 11t |  |  |  |  | ano |  |  |
| C. Nástavba |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Třístranný sklápěč s hydraulickým jeřábem |  |  |  |  |  | ano |  |
| 2. | Rozměr nástavby: 4 300 x 2 420 x 600 mm |  |  |  |  |  | ano |  |
| 3. | Objem nástavby: 6 m3 |  |  |  |  |  | ano |  |
| 4. | Jeřáb s dosahem min 8m |  |  |  |  |  | ano |  |
| 5. | Zóna otáčení min. 420° |  |  |  |  |  | ano |  |
| 6. | rychlost otáčení 20s/180° |  |  |  |  |  | ano |  |
| 7. | Min. zdvih ve vzdálenosti 8m 1300kg |  |  |  |  |  | ano |  |
| 8. | řídící jednotka s digitálním displejem |  |  |  |  |  | ano |  |
| 9. | dálkové rádiové ovládání |  |  |  |  |  | ano |  |