Dobrý den,

píši dotaz ohledně akce: Přístavba kavárny a šatny objektu Malá scéna, Česká Třebová.

Jedná se o řešení záporového pažení. Řešil jsem tuto problematiku s odbornou firmou, která se zabývá pažením, základovými kcemi atd. K tomuto návrhu mají pár výhrad:

Z průzkumu, resp. textu, který je uveden v dokumentaci vyplývá, že tam jsou špatné geologické poměry – podzákladí z vysoce plastických jílů tuhé konzistence. Beranit (viz výkaz výměr – pol. č. 4-6) v takovémto prostředí zápory v blízkosti stávajících základů je velmi nevhodné.

Dle dokumentace se mají zápory zakotvit ke stávajícím základům. Takovéto kotvení má nulový efekt – když vznikne deformace stěny, tak dle stěny se zdeformují stávající základy. (bylo řečeno, že se dodatečně dělali mikropiloty – je možné dodat dokumentaci těchto dodatečných oprav? – ideálně aby byla informace hloubky založení, průměr, množství aj.)

Obecně platí, že podél stávajících základů se zápory nepoužívají. Důvodem jsou poměrně velké deformace a také proces osazování výdřev, kdy v podstatě nelze zajistit nerozrušení zeminy v bezprostředním okolí základů.

Bylo by možné zkontrolovat návrh provedení?

Děkuji