Příloha 4 Technická specifikace

Technická specifikace

pro veřejnou zakázku s názvem:

„Svozové vozidlo na komunální odpad – Eko Bi s.r.o.“

Odpověď ANO je údajem vyjadřujícím splnění požadavků na technickou specifikaci. Dále, kde je požadováno, vyplní dodavatel jím nabízenou HODNOTU. V případě nesplnění požadované úrovně jakéhokoli parametru, bude dodavatel vyloučen z účasti v zadávacím řízení.

Technická specifikace:

…………………………………………………………………………..…………………

(dodavatel doplní název, značku typ vozidla – podvozku, nástavby, vyklápěče)

| PARAMETR | ANO/NE | JEDNOTKA | HODNOTA |
| --- | --- | --- | --- |
| Tříosý podvozek |  |  |  |
| Celková hmotnost max. 26000 kg | ANO/NE | kg | ……. |
| Konfigurace podvozku 6x2, poslední náprava řiditelná ve všech jízdních režimech | ANO/NE |  |  |
| Kotoučové brzdy na všech kolech | ANO/NE |  |  |
| Rozvor I.-II., maximálně 3900 mm | ANO/NE | mm | ……. |
| Dieselový motor o objemu min. 10 l, splňující min. EURO 6, výkon min. 260 kW, kroutící moment min. 1600 Nm | ANO/NE | l EURO kW Nm | ……. |
| Přípustné hmotnosti na nápravy min. PN - min. 8000 kg - ZN – hnací - min. 11000 kg - ZN - vlečená - min. 8000 kg | ANO/NE | kg kg kg | ……. |
| PTO z motoru pro pohon nástavby | ANO/NE |  |  |
| Převodovka s automatizovaným řazením | ANO/NE |  |  |
| Sluneční clony na čelním skle | ANO/NE |  |  |
| Ukazatel zanesení vzduchového filtru | ANO/NE |  |  |
| Horní odkládací přihrádka, 2 úložné boxy | ANO/NE |  |  |
| Zastávková brzda | ANO/NE |  |  |
| Krátká kabina | ANO/NE |  |  |
| Pneumatické pérování zadních náprav | ANO/NE |  |  |
| Parabolická listová pera přední nápravy | ANO/NE |  |  |
| Elektronický omezovač rychlosti | ANO/NE |  |  |
| Zvukový signál zařazení zpátečky | ANO/NE |  |  |
| Elektrická zásuvka pro příslušenství 12V a 24V kabině | ANO/NE |  |  |
| Klimatizace s elektronickou regulací teploty | ANO/NE |  |  |
| Uzávěrka diferenciálu hnací nápravy | ANO/NE |  |  |
| Posilovač řízení | ANO/NE |  |  |

| Elektricky ovládaná okna | ANO/NE |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Protiskluzové přístupové schůdky k čelnímu sklu | ANO/NE |  |  |
| Podvozek osazen pneumatikami pro regionální provoz | ANO/NE |  |  |
| Centrální zamykání s dálkovým ovládáním | ANO/NE |  |  |
| Denní svícení | ANO/NE |  |  |
| LED poziční světla | ANO/NE |  |  |
| LED koncová sdružená světla | ANO/NE |  |  |
| Čelní zrcátko | ANO/NE |  |  |
| Tónované čelní sklo a boční okna | ANO/NE |  |  |
| Vyhřívaná a el. ovládaná hlavní zrcátka vpravo a vlevo | ANO/NE |  |  |
| Elektricky ovládaná okna | ANO/NE |  |  |
| Pneumatické sedadlo řidiče | ANO/NE |  |  |
| Třetí středové sedadlo | ANO/NE |  |  |
| Obrubníkové zrcátko vpravo i vlevo | ANO/NE |  |  |
| Palubní počítač v českém jazyce | ANO/NE |  |  |
| Radio s Bluetooth | ANO/NE |  |  |
| Nádrž na palivo min. 250 l, uzamykatelná | ANO/NE | l | ……. |
| Nádrž na AdBlue min. 50 l, uzamykatelná | ANO/NE | l | ……. |
| Vertikálně vyvedený výfuk za kabinou | ANO/NE |  |  |
| Asistenční systémy dle platné legislativy | ANO/NE |  |  |
| ABS, ASR, ESP | ANO/NE |  |  |
| Zvedák min. 10 t | ANO/NE | t | ……. |
| Držák se 2 zakládacími klíny | ANO/NE |  |  |
| Hadice pro huštění pneu | ANO/NE |  |  |
| Povinná výbava dle legislativy ČR | ANO/NE |  |  |
| Příprava pro připojení nástavby pro svoz odpadu (splnění požadavků ČSN EN 1501) | ANO/NE |  |  |
| Barva RAL žlutá | ANO/NE |  |  |
| Nástavba s lineárním stlačováním |  |  |  |
| Nástavba splňuje platnou legislativu EU a České republiky, normu ČSN EN 1501-1+A1 a ČSN EN 1501-5 | ANO/NE |  |  |
| Sběrná nádrž s objemem min. 20 m3 | ANO/NE | m3 | ……. |
| Provedení lineární stlačování | ANO/NE |  |  |
| Rovné boční stěny sběrné nádrže na odpad s výztužnými svislými žebry | ANO/NE |  |  |
| Třídílný lisovací mechanismus v zadním výklopném dílu nástavby, bez pojezdových (kluzných) drah, bez rolen nebo kluzných bloků, zavěšený v horním dílu zadního víka | ANO/NE |  |  |
| Teleskopická výtlačná hydraulická pístnice výtlačné stěny vodorovně s podlahou sběrné nádrže | ANO/NE |  |  |
| Pístnice otevírání zadního víka se zámky jištění plně skryté v profilu nástavby | ANO/NE |  |  |
| Poměr stlačení odpadu minimálně 1:6 | ANO/NE | poměr | ……. |
| Provedení nástavby pro svoz BIO odpadů – utěsněný výtlačný štít, biovana pod nakládací vanou s výpustným kohoutem, utěsnění zadního víka | ANO/NE |  |  |
| Centrální mazání nástavby automatické vč. čerpadla, s výstupem pro centrální mazání vyklápěče | ANO/NE |  |  |
| Použití vysokootěruvzdorných ocelí min. 400 HB pro jednotlivé níže uvedené požadované umístění: Nakládací vana z vysokootěruvzdorné oceli, min. 400 HB Krycí desky v bocích násypky (u nakládací vany) z vysokootěruvzdorné oceli min. 400 HB Dolní práh sběrné nádrže z vysokootěruvzdorné oceli min. 400 HB Krycí desky v bocích sběrné nádrže v místě vstupu odpadu do sběrné nádrže z vysokootěruvzdorné oceli min. 400 HB |  |  |  |
|  | ANO/NE | HB HB HB HB | ……. |
| Ložiska a čepy s krytím proti vnikání nečistot | ANO/NE |  |  |
| Bočně vyvedený kulový vypouštěcí kohout z násypky | ANO/NE |  |  |
| Hydraulické čerpadlo nástavby montované na výstup z motoru, bez vložené elektromagnetické spojky, stále poháněné | ANO/NE |  |  |
| Hydraulický rozvaděč montovaný na čelní straně sběrné nádrže (za kabinou podvozku) | ANO/NE |  |  |
| Bezpečností protipádové ventily na hydraulických pístnicích zadního víka | ANO/NE |  |  |
| Bezpečnostní STOP tlačítko na ovládacích panelech vzadu a v kabině vozidla | ANO/NE |  |  |
| Bezpečnostní stupačky | ANO/NE |  |  |
| Zadní kamerový barevný systém se záznamem, s LCD monitorem, úhlopříčka min. 5 palců | ANO/NE | ″ | ……. |
| Diagnostika poruch s výstupem na terminál v kabině soustředěná v jednom místě s ovládací elektronikou, na pravém boku (po směru jízdy) nástavby vpředu, ve vodotěsné skříni | ANO/NE |  |  |
| Automatická autodiagnostika elektroniky řízení nástavby při každém zapnutí napájení nástavby, s automatickým zobrazením chybových stavů na terminálu v kabině v českém jazyce | ANO/NE |  |  |
| Možnost parametrizace jednotlivých funkcí nástavby přímo z terminálu, bez nutnosti použití externích zařízení (např. notebook) | ANO/NE |  |  |
| Možnost automatického a manuálního ovládání lisovacího mechanismu | ANO/NE |  |  |
| Možnost jednocyklového nebo kontinuálního lisovacího cyklu | ANO/NE |  |  |
| Oboustranné ovládání nástavby vzadu a ovládání v kabině | ANO/NE |  |  |
| Ovládací a diagnostická elektronika kompletně v české jazyce | ANO/NE |  |  |
| 4 oranžové majáky, LED zábleskové (ne mechanické rotační), vzadu a vpředu v rozích nástavby, s krytím proti poškození | ANO/NE |  |  |
| 2 oranžová výstražná LED světla typu PREDATOR na masce podvozku | ANO/NE |  |  |
| Předepsané osvětlení (mlhové a zpětné světlo, skupinové svítilny) | ANO/NE |  |  |
| Osvětlení pracovního prostoru za vozem, 2 LED světla | ANO/NE |  |  |
| Osvětlení v prostoru násypky, 1 LED světlo | ANO/NE |  |  |
| Osvětlení na bocích nástavby, 2 LED světla, v rozvoru podvozku, pro osvětlení boků a zadní nápravy vozidla | ANO/NE |  |  |
| Boční obrysová světla | ANO/NE |  |  |
| Boční zábrany proti podjetí | ANO/NE |  |  |
| Zadní zástěra po celé šíři vozidla, za poslední nápravou podvozku | ANO/NE |  |  |
| Držák na lopatu a koště | ANO/NE |  |  |
| Označení předepsanými výstražnými tabulemi a polepy | ANO/NE |  |  |
| Návod v českém jazyce | ANO/NE |  |  |
| Barva RAL žlutá | ANO/NE |  |  |
| Vyklápěč nádob |  |  |  |
| Automatický dělený univerzální hřebenový vyklápěč s možností manuálního ovládání | ANO/NE |  |  |
| Připevnění na nástavbu dle EN 1501-5 | ANO/NE |  |  |
| Vyklápění pomocí hřebenu pro nádoby 60 l., 110 l.,120l l, 140 l, 240 l, 660 l až 1100 l | ANO/NE |  |  |
| Vyklápění pomocí postranních ramen a čepů pro nádoby 660 l až 1100 l | ANO/NE |  |  |
| Automatický a poloautomatický provoz, u poloautomatického provozu oboustranné ovládání pomocí tlačítek | ANO/NE |  |  |
| Spínání chodu nástavby pomocí vyklápěče | ANO/NE |  |  |
| Signalizace spuštěných ramen vyklápěče | ANO/NE |  |  |
| Automatický zdvih vyklápěče do bezkolizní polohy při rozjezdu vozidla (vpřed í vzad) při režimu svozu | ANO/NE |  |  |
| Automatické spuštění vyklápěče do spodní polohy při zastavení vozidla při režimu svozu | ANO/NE |  |  |
| Příprava vyklápěče pro možnou budoucí montáž automatického dynamického vážního systému | ANO/NE |  |  |
| Centrální mazání vyklápěče s připojením k centrálnímu mazání nástavby | ANO/NE |  |  |
| Barva RAL žlutá | ANO/NE |  |  |