OPTIMA spol. s r.o.

# PROJEKTOVÁ, INŽENÝRSKÁ A STAVEBNÍ ČINNOST

| Kreslil: | ING. Z. NEUDERT |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zpracoval: | ING. Z. NEUDERT |  | OPTIMA spol. s r.o. |  |
| Zodp.projektant: | ING. J. SHEJBAL |  | PROJEKTOVÁ, INŽENÝRSKÁ A STAVEBNÍ ČINNOST |  |
| Hlavní projektant: | ING. J. SHEJBAL |  | Žižkova 738, 566 01 Vysoké Mýto |  |
| Technická kontrola: | ING. J. SHEJBAL |  | Tel.: 465420911 |  |
| Kraj: Pardubický | Pověř.úřad:Česká Třebová | Obec: Česká Třebová | e-mail: info@optima-vm.cz |  |
| Investor: Město Česká Třebová |  |  | Stupeň: | DUR + DSP |
| Akce: |  |  | Zak. č.: | 4710-22-3 |
| MĚSTSKÁ KNIHOVNA |  |  | Arch. č.: | 4042 |
| ČESKÁ TŘEBOVÁ čp.452 |  |  | Datum: | 04/2022 |
| Objekt: |  |  | Formát: |  |
| Obsah: |  |  | Měřítko: | Č. výkresu: |
| HLUKOVÁ STUDIE |  |  |  |  |

###### Hluková studie

- Obecné informace o posuzovaném záměru

  - Název stavby

MĚSTSKÁ KNIHOVNA ČESKÁ TŘEBOVÁ Č.P. 452

Hluková studie

1.2. Katastrální území

k.ú. Česká Třebová

1.3 Investor stavby

Město Česká Třebová, Staré náměstí 78, 56001 Česká Třebová

1.4. Stručná charakteristika záměru

Stavební pozemek se nachází v zastavěné části města na křížení ulic Slovanská a Pražského. Vlastní objekt tvoří stávající 4 podlažní objekt bývalého učiliště a objekt dílen (jedno až dvou podlažní), který je prostorově a technicky nevyhovující a je určen k odstranění.

Je navržena celková rekonstrukce – budou ponechány nosné obvodové a vnitřní stěny, schodiště a stropní panely. Nenosné konstrukce (příčky, polopříčky, podhledy) budou vybourány, stejně tak stávající betonové podlahy na stropních panelech (vykazují velké nerovnosti, při změně dispozic by vznikly nepřípustné rozdíly v podlahách).

Následně budou provedeny dispoziční úpravy, provedení nového bočního vstupu z ul. Slovanská se snížením podlahy na úroveň chodníku, propojení 1NP a 2NP s nově navrženou přístavbou a doplnění výtahové šachty.

Fasáda bude zateplena v úrovni 1NP kontaktním zateplovacím systémem ETICS, 2-4NP bude zateplené s pohledovou částí z velkoformátových kazet.

Střešní plášť bude odhalen až na nosnou konstrukci a budou provedeny nové hydroizolační a tepelně izolační vrstvy a na střeše budou instalovány fotovoltaické panely o celkovém výkonu do 10kWp.

Půdorysná velikost stávající části je tvořena užitnou části obdélníkového půdorysu o rozměrech 18,05m x 11,0m a schodištěm s výtahovou šachtou o půdorysném rozměru  3,0m x 11,0m. Světlá výška 1NP je 3,0m (3,3m od podlahy po stropní panel), světlá výška 2-4NP je 2,7m (3,0m od podlahy po stropní panel).

Knihovna – 2 podlažní část - přístavba:

Je navržena přístavba v kombinaci nosných obvodových a vnitřních zdí a železobetonových sloupů, stropy křížem armované železobetonové desky (v místě uložení u stávající 4 podlažní části jsou navrženy nové betonové stěny pro uložení stropu bez zásajhu do stávajících nosných konstrukcí – objekt přístavby a stávající části tvoří 2 samostatné, na sobě nezáviské konstrukční systémy), 3 ramenné hlavní schodiště a vedlejší schodiště v oddělení pro děti monolitické.

Hlavní vstup do knihovny z Pražské ulice přes nově vybudovaný nástupní prostor vzniklý odstraněním a odstoupením obrysu nového objektu oproti původní zástavbě. V nástupní ploše je umístěn vodní prvek, přístupový chodník a parkovací místo pro 2 automobily (podrobněji viz SO-02).

Fasáda bude zateplena kontaktním zateplovacím systémem ETICS, kde část 2NP bude zateplená s pohledovou částí z velkoformátových kazet.

Střecha přístavby bude tvoři extenzivní zeleň (omezená maximální hmotnost souvrství po nasycení vodou 200kg/m2), v části nad propojovacím krčkem se 4 podlažní částí je navržena střešní terasa.

Půdorysná velikost přístavby je nepravidelného tvaru, který kopíruje velikost stavebního pozemku..

1.5. Umístění záměru

2.1  Metodika výpočtu

Nařízení vlády č. 272/2011 Sb., a č.217/2016 Sb.o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací  mimo jiné definuje základní pojmy, nejvyšší přípustné hodnoty hluku ve venkovním prostoru a korekce.

Standardní výpočtovou metodiku tvoří „Výpočet hluku z automobilové dopravy – aktualizace metodiky manuál 2018“, které obsahují samostatné výpočtové postupy pro výpočet hluku z dopravy silniční, železniční, tramvajové, trolejbusové a z provozu na parkovacích a odstavných plochách pro osobní dopravu. K metodice i novele metodiky výpočtu hluku silniční dopravy existuje její programová reprezentace ve formě programového produktu HLUK+ verze 13 z července 2019. Nejistota vlastního predikčního modelu výpočtu, kterou uvádí autor metodiky RNDr.Liberko má hodnotu Um= 1,4 až 1,6 dB.

2.2 Popis výpočtu

Podkladem pro zpracování hlukové studie bylo zaměření dané oblasti.  Výpočet hladiny hluku byl proveden v nejbližších bodech pro den (600 -2200), a pro noc (2200- 600) i když se provoz knihovny  v nočních hodinách předpokládá pouze vyjímečně. U přilehlých budov byla zvolena posuzovaná výška v úrovni oken.

Výpočet hlukových zátěží byl proveden programem HLUK+ verze 13 z července 2019 ( do této verze jsou zapracovány Technické podmínky 219 MD ČR – schválené s účinností od 15.5.2019) u budov pro bydlení ve vzdálenosti 2,0 m před fasádou pro den. Program sám akceptuje veškeré odrazy od pevných překážek.

Pro výpočet ekvivalentních hladin hluku bodů výpočtu obytných objektů zástavby umístěných v blízkosti zdroje byl do  výpočtu zadán - odrazivý terén.

3  Hygienické limity hluku dle nařízení vlády 272/2011 Sb a 217/2016Sb.

V chráněných vnitřních prostorech staveb dle §11 odst.2

Hygienický limit ekvivalentní hladiny akustického tlaku A se stanoví pro hluk pronikající vzduchem zvenčí a pro hluk ze stavební činnosti uvnitř objektu součtem základní hladiny akustického tlaku A LAeq,T = 40 dB a korekcí přihlížejících ke druhu chráněného prostoru a denní a noční době podle přílohy č. 2 k tomuto nařízení. V případě hluku s tónovými složkami, s výjimkou hluku z dopravy na pozemních komunikacích a dráhách, a hluku s výrazně informačním charakterem se přičte další korekce -5 dB.

V chráněných venkovních prostorech staveb dle §12 odst.3

Hygienický limit ekvivalentní hladiny akustického tlaku A, s výjimkou hluku z leteckého provozu a vysokoenergetického impulsního hluku, se stanoví součtem základní hladiny akustického tlaku A LAeq,T = 50 dB a korekcí přihlížejících ke druhu chráněného prostoru a denní a noční době podle přílohy č. 3 k tomuto nařízení. Pro vysoce impulsní hluk se přičte další korekce -12 dB. V případě hluku s tónovými složkami, s výjimkou hluku z dopravy na pozemních komunikacích a dráhách, a hluku s výrazně informačním charakterem se přičte další korekce -5 dB.

Příloha č. 2 k nařízení vlády č. 272/2011 Sb.

Korekce pro stanovení hygienických limitů hluku v chráněném vnitřním prostoru staveb

Obytné místnosti 				doba mezi 6.00 a 22.00 hodinou	  	   0

_						doba mezi 22.00 a 6.00 hodinou        	-10

Příloha č. 3 k nařízení vlády č. 272/2011 Sb.

Korekce pro stanovení hygienických limitů hluku v chráněných venkovních prostorech staveb a v chráněném venkovním prostoru

Korekce (dB)

Druh chráněného prostoru                                                    1)           2)              3)              4)

Chráněný venkovní prostor staveb lůžkových

zdravotnických zařízení včetně lázní                                   -5            0               +5            +15

Chráněný venkovní prostor lůžkových zdravotnických

zařízení včetně lázní                                                              0            0               +5            +15

Chráněný venkovní prostor ostatních staveb

a chráněný ostatní venkovní prostor                                    0           +5            +10            +20

Korekce uvedené v tabulce se nesčítají.

Pro noční dobu se pro chráněný venkovní prostor staveb přičítá další korekce -10 dB, s výjimkou hluku z dopravy na železničních drahách, kde se použije korekce -5 dB.

- Použije se pro hluk z provozu stacionárních zdrojů, a hluk ze železničních stanic zajišťujících vlakotvorné práce, zejména rozřaďování a sestavu nákladních vlaků, prohlídku vlaků a opravy vozů. Pro hluk ze železničních stanic zajišťujících vlakotvorné práce, které byly uvedeny do provozu přede dnem 1.listopadu 2011, se přičítá pro noční dobu další korekce +5dB.

- Použije se pro hluk z dopravy na silnicích III. třídy a místních komunikacích III. třídy a účelových komunikacích ve smyslu §7 odst. 1 zákona č. 13/1997 Sb, o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.

- Použije se pro hluk z dopravy na dálnicích, silnicích I. a II. třídy a místních komunikacích I. a II. třídy v území, kde hluk z dopravy na těchto komunikacích je převažující nad hlukem z dopravy na ostatních pozemních komunikacích. Použije se pro hluk z dopravy na dráhách v ochranném pásmu dráhy.

- Použije se pro stanovení hodnoty hygienického limitu staré hlukové zátěže.

Hlukové limity vztažené na posuzovaný záměr:

Z dikce Nařízení vlády č. 272/2011 Sb vyplývají následující limity nejvýše přípustných hodnot hladin hluku u chráněných objektů:

600 – 2200 hodin     50 dB

2200 – 600hodin     50 – 10 = 40dB

4. Nejbližší chráněné venkovní prostory

Dle zákona 258/2000Sb. O ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění: Chráněným venkovním prostorem se rozumí nezastavěné pozemky, které jsou užívány k rekreaci, lázeňské léčebně rehabilitační péči a výuce, s výjimkou lesních a zemědělských pozemků a venkovních pracovišť. Chráněným venkovním prostorem staveb se rozumí prostor do vzdálenosti 2 m před částí jejich obvodového pláště, významný z hlediska pronikání hluku zvenčí do chráněného vnitřního prostoru bytových domů, rodinných domů, staveb pro předškolní a školní výchovu a vzdělávání, staveb pro zdravotní a sociální účely, jakož i funkčně obdobných staveb. Chráněným vnitřním prostorem staveb se rozumí pobytové místnosti ve stavbách zařízení pro výchovu a vzdělávání, pro zdravotní a sociální účely a ve funkčně obdobných stavbách a obytné místnosti ve všech stavbách. Rekreace pro účely podle věty první zahrnuje i užívání pozemku na základě vlastnického, nájemního nebo podnájemního práva souvisejícího s vlastnictvím bytového nebo rodinného domu, nájmem nebo podnájmem bytu v nich. Co se považuje za prostor významný z hlediska pronikání hluku, stanoví prováděcí právní předpis.

Grafické znázornění výpočetních bodů

č.5

č.6

č.4

z3

č.3

z2

z1

z8

č.8                     z.7              z.4

z5              z6

č.1

parkoviště

č.2

Posuzované objekty

Byl posuzován navrhovaný objekt

p.č.1740     č.p.1318		2 podlažní dům                     bod výpočtu č.1 severní strana

p.č.592       č.p.516	1 podlažní dům                     bod výpočtu č.2 severní strana

p.č.581       č.p.523	1 podlažní dům                     bod výpočtu č.3 východní strana

p.č.1703     č.p.339	1 podlažní dům                     bod výpočtu č.4 východní strana

p.č.4609     č.p.622	1 podlažní dům                     bod výpočtu č.5 jižní strana

p.č.134       č.p.612	1 podlažní dům                     bod výpočtu č.6 jižní strana

p.č.780       č.p.726	2 podlažní dům                     bod výpočtu č.7 severní strana

p.č.1739     č.p.1319	2 podlažní dům                     bod výpočtu č.8 severní strana

5. Zdroje hluku

Bodové zdroje

Větrání jídelny a kuchyně – jednotka Duplex 4500 Multi Eco-V – na vstupu a výstupu směrem do venku osazeny tlumiče hluku

1 – venkovní kondenzační jednotka  - střecha – akustický výkon 88,0dB (22.A.1)

2 – venkovní kondenzační jednotka  - střecha – akustický výkon 88,0dB (23.A.1)

3 – venkovní kondenzační jednotka  - střecha – akustický výkon 60,0dB (21.A.1)

4 – venkovní kondenzační jednotka  - střecha – akustický výkon 65,0dB (1.A.2)

5 - VZT jednotka přívodně odvodní ve venkovním provedení – střecha – sání 55dB (1.A.1)

6 - VZT jednotka přívodně odvodní ve venkovním provedení – střecha – sání 53dB (1.A.1)

7 - VZT jednotka přívodně odvodní ve venkovním provedení – střecha – výtlak 836B (1.A.1)

8 - VZT jednotka přívodně odvodní ve venkovním provedení – střecha – výtlak 84dB (1.A.1)

Parkoviště

10 – vozidel za den

6. Vypočítané hodnoty

6.1. Výpočet LAeq 16hod (dB) – denní doba (600-2200 )

HLUK+  verze 13.01 profi13                        Uživatel: 5046/OPTIMA

Soubor: T:\DOPR_AKCE\HLUK\CESKA_TREBOVA\KNIHOVNA_DEN.ZAD  Vytištěno: 2.9.2022 13:17

|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|

| K1 PARKOVIŠTĚ:                                            (V rovině) |

| Počet aut za hodinu:    0.63                                         |

| Kryt vozovky: Aa, F3: 1.0,   sklon vozovky:  0 stupňů                |

|/1 Krajní body: [ -14.9, -12.7] [ -10.4, -21.2] m.                    |

| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 29.5 dB.                              |

|/2 Krajní body: [  -8.4, -14.7] [ -16.9, -19.2] m.                    |

| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 29.5 dB.                              |

|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|                    P R Ů M Y S L O V É         Z D R O J E             |

|                                                                        |

| Zdroj | Obj |     [x ; y]     | výška|  Q |  L2  | Plocha|  Lw  | RMin |

|       |     |                 |  [m] |    | [dB] |  [m2] | [dB] |  [m] |

|————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|  P  1 |   2 |     0.5;    8.7 |   0.4| 2.0|  88.0|  1.000|  88.0| 0.40 |

|  P  2 |   2 |     0.4;    7.2 |   0.4| 2.0|  88.0|  1.000|  88.0| 0.40 |

|  P  3 |   2 |    -0.9;   12.6 |   0.4| 2.0|  63.0|  1.000|  63.0| 0.40 |

|  P  4 |   3 |    -1.8;    1.4 |   0.4| 2.0|  65.0|  1.000|  65.0| 0.40 |

|  P  5 |   3 |    -6.5;    1.5 |   0.3| 2.0|  55.0|  1.000|  55.0| 0.40 |

|  P  6 |   3 |    -2.9;    0.3 |   0.3| 2.0|  53.0|  1.000|  53.0| 0.40 |

|  P  7 |   3 |    -6.2;    2.6 |   0.8| 2.0|  86.0|  1.000|  86.0| 0.40 |

|  P  8 |   3 |    -3.1;    2.7 |   0.8| 2.0|  84.0|  1.000|  84.0| 0.40 |

|————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|                          Opis zadání - objekty                          |

|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|     |     |     |                 souřadnice objektu v (m)              |

|Číslo| Typ |výška|———————————————————————————————————————————————————————|

|     |     | (m) |  bod č. 1/5 |  bod č. 2/6 |  bod č. 3   |  bod č. 4   |

|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

| 1.  | Dům | 14.0|   1.1;   5.8|   1.8;  24.1|  13.1;  23.7|  12.4;   5.4|

| 2.  | Dům |  9.2|   1.6;  24.0|   1.0;   5.8|  -9.4;   6.8|  -3.5;  24.3|

| 3.  | Dům |  9.2|  12.3;   5.0|  -9.6;   6.2| -15.5; -11.4|   5.9; -18.6|

|     |     |     |  12.1;   0.5|             |             |             |

| 4.  | Dům |  7.0| -16.2;  -6.9| -20.4; -16.0| -34.4;  -9.6| -30.2;  -0.5|

| 5.  | Dům |  7.0| -21.5;  -4.3| -18.7;   1.2| -21.0;   2.4| -23.8;  -3.1|

| 7.  | Dům |  7.0| -36.9;  25.9| -30.1;  22.4| -21.8;  38.6| -28.6;  42.1|

| 8.  | Dům |  4.0|  18.8;  42.1|   1.1;  49.5|  -2.7;  40.3|  15.0;  32.9|

| 9.  | Dům |  4.0|   0.9;  49.6| -19.6;  58.2| -25.0;  45.4|  -4.5;  36.8|

|10.  | Dům |  3.0| -50.1;   1.3| -39.9;  19.3| -33.6;  15.8| -43.8;  -2.2|

|11.  | Dům |  7.0| -57.1; -12.3| -40.2; -17.1| -47.8; -31.3| -63.3; -22.9|

|12.  | Dům |  5.0| -22.7; -34.5| -13.1; -38.9| -17.8; -49.2| -27.4; -44.8|

|13.  | Dům |  2.5|  -9.1; -31.4| -12.8; -38.4| -16.3; -36.5| -12.6; -29.5|

|14.  | Dům |  3.0|   2.4;  25.5|  -7.6;  29.3|  -5.7;  34.3|   4.3;  30.5|

|16.  | Dům |  6.0| -27.3;  -1.6| -24.1;   4.1| -26.5;   5.4| -29.7;  -0.3|

||Střecha|  4.5|  18.6;  41.6|   0.9;  49.0|  -2.5;  40.8|  15.2;  33.4|

||Střecha|  5.0|  18.4;  41.2|   0.7;  48.6|  -2.3;  41.2|  15.3;  33.8|

||Střecha|  5.5|  18.2;  40.7|   0.5;  48.1|  -2.2;  41.7|  15.5;  34.3|

||Střecha|  6.0|  18.0;  40.3|   0.3;  47.7|  -2.0;  42.2|  15.7;  34.8|

||Střecha|  6.5|  17.8;  39.8|   0.1;  47.2|  -1.8;  42.6|  15.9;  35.2|

||Střecha|  7.0|  17.6;  39.4|  -0.0;  46.7|  -1.6;  43.1|  16.1;  35.7|

||Střecha|  7.5|  17.5;  38.9|  -0.2;  46.3|  -1.4;  43.5|  16.3;  36.1|

||Střecha|  8.0|  17.3;  38.4|  -0.4;  45.8|  -1.2;  44.0|  16.5;  36.6|

||Střecha|  8.5|  17.1;  38.0|  -0.6;  45.4|  -1.0;  44.5|  16.7;  37.1|

||Střecha|  8.9|  16.9;  37.6|  -0.8;  45.0|  -0.8;  44.9|  16.9;  37.5|

||Střecha|  4.5|   0.6;  49.0| -19.9;  57.6| -24.7;  46.1|  -4.2;  37.5|

||Střecha|  5.0|   0.4;  48.3| -20.1;  56.9| -24.4;  46.7|  -3.9;  38.1|

||Střecha|  5.5|   0.1;  47.7| -20.4;  56.3| -24.1;  47.3|  -3.7;  38.8|

||Střecha|  6.0|  -0.2;  47.0| -20.7;  55.6| -23.9;  48.0|  -3.4;  39.4|

||Střecha|  6.5|  -0.4;  46.4| -20.9;  55.0| -23.6;  48.6|  -3.1;  40.0|

||Střecha|  7.0|  -0.7;  45.8| -21.2;  54.4| -23.3;  49.3|  -2.9;  40.7|

||Střecha|  7.5|  -1.0;  45.1| -21.5;  53.7| -23.1;  49.9|  -2.6;  41.3|

|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|                          Opis zadání - objekty                          |

|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|     |     |     |                 souřadnice objektu v (m)              |

|Číslo| Typ |výška|———————————————————————————————————————————————————————|

|     |     | (m) |  bod č. 1/5 |  bod č. 2/6 |  bod č. 3   |  bod č. 4   |

|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

||Střecha|  8.0|  -1.2;  44.5| -21.7;  53.1| -22.8;  50.5|  -2.3;  41.9|

||Střecha|  8.5|  -1.5;  43.9| -22.0;  52.5| -22.5;  51.2|  -2.1;  42.6|

||Střecha|  8.9|  -1.8;  43.3| -22.2;  51.9| -22.3;  51.8|  -1.8;  43.2|

||Střecha|  3.5| -49.7;   1.1| -39.5;  19.1| -34.0;  16.0| -44.2;  -2.0|

||Střecha|  4.0| -49.3;   0.9| -39.1;  18.9| -34.4;  16.2| -44.6;  -1.8|

||Střecha|  4.5| -48.9;   0.6| -38.7;  18.6| -34.8;  16.4| -45.0;  -1.6|

||Střecha|  5.0| -48.5;   0.4| -38.3;  18.4| -35.2;  16.6| -45.4;  -1.4|

||Střecha|  5.5| -48.1;   0.2| -37.9;  18.2| -35.6;  16.9| -45.8;  -1.1|

||Střecha|  6.0| -47.8;  -0.0| -37.6;  18.0| -36.0;  17.1| -46.2;  -0.9|

||Střecha|  6.5| -47.4;  -0.2| -37.2;  17.7| -36.4;  17.3| -46.6;  -0.7|

||Střecha|  6.9| -47.0;  -0.4| -36.8;  17.5| -36.7;  17.5| -46.9;  -0.5|

||Střecha|  3.0|  -9.7; -31.1| -13.4; -38.1| -15.7; -36.8| -12.0; -29.8|

||Střecha|  3.5| -10.3; -30.8| -14.0; -37.8| -15.1; -37.2| -11.5; -30.2|

||Střecha|  4.0| -10.8; -30.5| -14.5; -37.5| -14.6; -37.4| -10.9; -30.4|

||Střecha|  3.5|   2.5;  25.8|  -7.5;  29.6|  -5.8;  34.0|   4.2;  30.2|

||Střecha|  4.0|   2.6;  26.1|  -7.4;  29.9|  -5.9;  33.7|   4.1;  29.9|

||Střecha|  4.5|   2.8;  26.4|  -7.2;  30.2|  -6.0;  33.4|   4.0;  29.6|

||Střecha|  5.0|   2.9;  26.8|  -7.1;  30.6|  -6.2;  33.1|   3.8;  29.3|

||Střecha|  5.5|   3.0;  27.1|  -7.0;  30.9|  -6.3;  32.8|   3.7;  29.0|

||Střecha|  6.0|   3.1;  27.4|  -6.9;  31.2|  -6.4;  32.5|   3.6;  28.7|

||Střecha|  6.5|   3.2;  27.7|  -6.8;  31.5|  -6.5;  32.1|   3.5;  28.3|

||Střecha|  6.9|   3.3;  28.0|  -6.6;  31.8|  -6.6;  31.9|   3.4;  28.1|

|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|           T A B U L K A      O B J E K T Ů                                 |

|                                                                            |

|      |       |   Výška   |     p ů d o r y s   [m]   | Korekce pro         |

| Číslo|  Typ  | (od)  do  |Bodů  Bod č.1  |délka|šířka| odraz od stěn [dB]  |

|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

| 1    |Dům    |     | 14.0| 4 |    1;    6|   18|   11| 3.0                 |

| 2    |Dům    |     |  9.2| 4 |    2;   24|   18|   10| 3.0                 |

| 3    |Dům    |     |  9.2| 5 |   12;    5|   23|   24| 3.0                 |

| 4    |Dům    |     |  7.0| 4 |  -16;   -7|   15|   10| 3.0                 |

| 5    |Dům    |     |  7.0| 4 |  -22;   -4|    6|    3| 3.0                 |

| 7    |Dům    |     |  7.0| 4 |  -37;   26|   18|    8| 3.0                 |

| 8    |Dům    |     |  4.0| 4 |   19;   42|   19|   10| 3.0                 |

| 9    |Dům    |     |  4.0| 4 |    1;   50|   22|   14| 3.0                 |

|10    |Dům    |     |  3.0| 4 |  -50;    1|   21|    7| 3.0                 |

|11    |Dům    |     |  7.0| 4 |  -57;  -12|   18|   16| 3.0                 |

|12    |Dům    |     |  5.0| 4 |  -23;  -35|   11|   11| 3.0                 |

|13    |Dům    |     |  2.5| 4 |   -9;  -31|    8|    4| 3.0                 |

|14    |Dům    |     |  3.0| 4 |    2;   25|   11|    5| 3.0                 |

|16    |Dům    |     |  6.0| 4 |  -27;   -2|    7|    3| 3.0                 |

| S1   |Střecha|     |  4.5| 4 |   19;   42|   19|    9| 3.0                 |

| S1   |Střecha|     |  5.0| 4 |   18;   41|   19|    8| 3.0                 |

| S1   |Střecha|     |  5.5| 4 |   18;   41|   19|    7| 3.0                 |

| S1   |Střecha|     |  6.0| 4 |   18;   40|   19|    6| 3.0                 |

| S1   |Střecha|     |  6.5| 4 |   18;   40|   19|    5| 3.0                 |

| S1   |Střecha|     |  7.0| 4 |   18;   39|   19|    4| 3.0                 |

| S1   |Střecha|     |  7.5| 4 |   17;   39|   19|    3| 3.0                 |

| S1   |Střecha|     |  8.0| 4 |   17;   38|   19| 1.99| 3.0                 |

| S1   |Střecha|     |  8.5| 4 |   17;   38|   19| 0.99| 3.0                 |

| S1   |Střecha|     |  8.9| 4 |   17;   38|   19| 0.10| 3.0                 |

| S2   |Střecha|     |  4.5| 4 |    1;   49|   22|   12| 3.0                 |

| S2   |Střecha|     |  5.0| 4 |    0;   48|   22|   11| 3.0                 |

| S2   |Střecha|     |  5.5| 4 |    0;   48|   22|   10| 3.0                 |

| S2   |Střecha|     |  6.0| 4 |   -0;   47|   22|    8| 3.0                 |

| S2   |Střecha|     |  6.5| 4 |   -0;   46|   22|    7| 3.0                 |

| S2   |Střecha|     |  7.0| 4 |   -1;   46|   22|    6| 3.0                 |

| S2   |Střecha|     |  7.5| 4 |   -1;   45|   22|    4| 3.0                 |

| S2   |Střecha|     |  8.0| 4 |   -1;   44|   22|    3| 3.0                 |

| S2   |Střecha|     |  8.5| 4 |   -2;   44|   22| 1.38| 3.0                 |

| S2   |Střecha|     |  8.9| 4 |   -2;   43|   22| 0.14| 3.0                 |

| S3   |Střecha|     |  3.5| 4 |  -50;    1|   21|    6| 3.0                 |

| S3   |Střecha|     |  4.0| 4 |  -49;    1|   21|    5| 3.0                 |

| S3   |Střecha|     |  4.5| 4 |  -49;    1|   21|    4| 3.0                 |

| S3   |Střecha|     |  5.0| 4 |  -49;    0|   21|    4| 3.0                 |

| S3   |Střecha|     |  5.5| 4 |  -48;    0|   21|    3| 3.0                 |

| S3   |Střecha|     |  6.0| 4 |  -48;   -0|   21| 1.80| 3.0                 |

| S3   |Střecha|     |  6.5| 4 |  -47;   -0|   21| 0.90| 3.0                 |

| S3   |Střecha|     |  6.9| 4 |  -47;   -0|   21| 0.09| 3.0                 |

| S4   |Střecha|     |  3.0| 4 |  -10;  -31|    8|    3| 3.0                 |

| S4   |Střecha|     |  3.5| 4 |  -10;  -31|    8| 1.33| 3.0                 |

| S4   |Střecha|     |  4.0| 4 |  -11;  -31|    8| 0.13| 3.0                 |

| S5   |Střecha|     |  3.5| 4 |    3;   26|   11|    5| 3.0                 |

| S5   |Střecha|     |  4.0| 4 |    3;   26|   11|    4| 3.0                 |

| S5   |Střecha|     |  4.5| 4 |    3;   26|   11|    3| 3.0                 |

| S5   |Střecha|     |  5.0| 4 |    3;   27|   11|    3| 3.0                 |

| S5   |Střecha|     |  5.5| 4 |    3;   27|   11|    2| 3.0                 |

| S5   |Střecha|     |  6.0| 4 |    3;   27|   11| 1.35| 3.0                 |

| S5   |Střecha|     |  6.5| 4 |    3;   28|   11| 0.67| 3.0                 |

| S5   |Střecha|     |  6.9| 4 |    3;   28|   11| 0.07| 3.0                 |

|————————————————————————————————————————————————————————————————— ——————————|

|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|  T A B U L K A     B O D Ů      V Ý P O Č T U        ( D E N )       |

|                                                                      |

|    |       |                |        LAeq (dB)              |        |

|  Č.| výška |   Souřadnice   |doprava|průmysl|celkem |předch.| měření |

|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|  1+|   2.0 |  -18.3;   -3.7 |   6.5 |  38.9 |  38.9 |       |        |

|  1+|   5.0 |  -18.3;   -3.7 |   7.6 |  39.6 |  39.6 |       |        |

|  2+|   2.0 |  -19.1;  -34.0 |  27.4 |  32.7 |  33.8 |       |        |

|  3+|   2.0 |  -32.9;   13.0 |       |  36.5 |  36.5 |       |        |

|  4+|   2.0 |  -26.4;   25.2 |       |  36.5 |  36.5 |       |        |

|  5+|   2.0 |  -11.1;   37.5 |   4.5 |  35.9 |  35.9 |       |        |

|  5+|   5.0 |  -11.1;   37.5 |   4.4 |  36.2 |  36.2 |       |        |

|  6+|   2.0 |    2.1;   36.1 |       |  35.9 |  35.9 |       |        |

|  7+|   2.0 |  -44.7;  -13.7 |  15.1 |  31.4 |  31.5 |       |        |

|  7+|   5.0 |  -44.7;  -13.7 |  15.2 |  31.9 |  32.0 |       |        |

|  8+|   2.0 |  -25.9;   -0.2 |   3.2 |  36.5 |  36.5 |       |        |

|  8+|   5.0 |  -25.9;   -0.2 |   4.9 |  37.4 |  37.4 |       |        |

|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|

6.3. Zákres izofon pro den

6.4. Výpočet LAeq 8hod (dB) – noční doba (2200 - 600)

|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|

| K1 PARKOVIŠTĚ:                                            (V rovině) |

| Počet aut za hodinu:    0.00                                         |

| Kryt vozovky: Aa, F3: 1.0,   sklon vozovky:  0 stupňů                |

|/1 Krajní body: [ -14.9, -12.7] [ -10.4, -21.2] m.                    |

| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m:  0.0 dB.                              |

|/2 Krajní body: [  -8.4, -14.7] [ -16.9, -19.2] m.                    |

| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m:  0.0 dB.                              |

|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|                    P R Ů M Y S L O V É         Z D R O J E             |

|                                                                        |

| Zdroj | Obj |     [x ; y]     | výška|  Q |  L2  | Plocha|  Lw  | RMin |

|       |     |                 |  [m] |    | [dB] |  [m2] | [dB] |  [m] |

|————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|  P  1 |   2 |     0.5;    8.7 |   0.4| 2.0|  88.0|  1.000|  88.0| 0.40 |

|  P  2 |   2 |     0.4;    7.2 |   0.4| 2.0|  88.0|  1.000|  88.0| 0.40 |

|  P  3 |   2 |    -0.9;   12.6 |   0.4| 2.0|  63.0|  1.000|  63.0| 0.40 |

|  P  4 |   3 |    -1.8;    1.4 |   0.4| 2.0|  65.0|  1.000|  65.0| 0.40 |

|  P  5 |   3 |    -6.5;    1.5 |   0.3| 2.0|  55.0|  1.000|  55.0| 0.40 |

|  P  6 |   3 |    -2.9;    0.3 |   0.3| 2.0|  53.0|  1.000|  53.0| 0.40 |

|  P  7 |   3 |    -6.2;    2.6 |   0.8| 2.0|  86.0|  1.000|  86.0| 0.40 |

|  P  8 |   3 |    -3.1;    2.7 |   0.8| 2.0|  84.0|  1.000|  84.0| 0.40 |

|————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|                          Opis zadání - objekty                          |

|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|     |     |     |                 souřadnice objektu v (m)              |

|Číslo| Typ |výška|———————————————————————————————————————————————————————|

|     |     | (m) |  bod č. 1/5 |  bod č. 2/6 |  bod č. 3   |  bod č. 4   |

|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

| 1.  | Dům | 14.0|   1.1;   5.8|   1.8;  24.1|  13.1;  23.7|  12.4;   5.4|

| 2.  | Dům |  9.2|   1.6;  24.0|   1.0;   5.8|  -9.4;   6.8|  -3.5;  24.3|

| 3.  | Dům |  9.2|  12.3;   5.0|  -9.6;   6.2| -15.5; -11.4|   5.9; -18.6|

|     |     |     |  12.1;   0.5|             |             |             |

| 4.  | Dům |  7.0| -16.2;  -6.9| -20.4; -16.0| -34.4;  -9.6| -30.2;  -0.5|

| 5.  | Dům |  7.0| -21.5;  -4.3| -18.7;   1.2| -21.0;   2.4| -23.8;  -3.1|

| 7.  | Dům |  7.0| -36.9;  25.9| -30.1;  22.4| -21.8;  38.6| -28.6;  42.1|

| 8.  | Dům |  4.0|  18.8;  42.1|   1.1;  49.5|  -2.7;  40.3|  15.0;  32.9|

| 9.  | Dům |  4.0|   0.9;  49.6| -19.6;  58.2| -25.0;  45.4|  -4.5;  36.8|

|10.  | Dům |  3.0| -50.1;   1.3| -39.9;  19.3| -33.6;  15.8| -43.8;  -2.2|

|11.  | Dům |  7.0| -57.1; -12.3| -40.2; -17.1| -47.8; -31.3| -63.3; -22.9|

|12.  | Dům |  5.0| -22.7; -34.5| -13.1; -38.9| -17.8; -49.2| -27.4; -44.8|

|13.  | Dům |  2.5|  -9.1; -31.4| -12.8; -38.4| -16.3; -36.5| -12.6; -29.5|

|14.  | Dům |  3.0|   2.4;  25.5|  -7.6;  29.3|  -5.7;  34.3|   4.3;  30.5|

|16.  | Dům |  6.0| -27.3;  -1.6| -24.1;   4.1| -26.5;   5.4| -29.7;  -0.3|

||Střecha|  4.5|  18.6;  41.6|   0.9;  49.0|  -2.5;  40.8|  15.2;  33.4|

||Střecha|  5.0|  18.4;  41.2|   0.7;  48.6|  -2.3;  41.2|  15.3;  33.8|

||Střecha|  5.5|  18.2;  40.7|   0.5;  48.1|  -2.2;  41.7|  15.5;  34.3|

||Střecha|  6.0|  18.0;  40.3|   0.3;  47.7|  -2.0;  42.2|  15.7;  34.8|

||Střecha|  6.5|  17.8;  39.8|   0.1;  47.2|  -1.8;  42.6|  15.9;  35.2|

||Střecha|  7.0|  17.6;  39.4|  -0.0;  46.7|  -1.6;  43.1|  16.1;  35.7|

||Střecha|  7.5|  17.5;  38.9|  -0.2;  46.3|  -1.4;  43.5|  16.3;  36.1|

||Střecha|  8.0|  17.3;  38.4|  -0.4;  45.8|  -1.2;  44.0|  16.5;  36.6|

||Střecha|  8.5|  17.1;  38.0|  -0.6;  45.4|  -1.0;  44.5|  16.7;  37.1|

||Střecha|  8.9|  16.9;  37.6|  -0.8;  45.0|  -0.8;  44.9|  16.9;  37.5|

||Střecha|  4.5|   0.6;  49.0| -19.9;  57.6| -24.7;  46.1|  -4.2;  37.5|

||Střecha|  5.0|   0.4;  48.3| -20.1;  56.9| -24.4;  46.7|  -3.9;  38.1|

||Střecha|  5.5|   0.1;  47.7| -20.4;  56.3| -24.1;  47.3|  -3.7;  38.8|

||Střecha|  6.0|  -0.2;  47.0| -20.7;  55.6| -23.9;  48.0|  -3.4;  39.4|

||Střecha|  6.5|  -0.4;  46.4| -20.9;  55.0| -23.6;  48.6|  -3.1;  40.0|

||Střecha|  7.0|  -0.7;  45.8| -21.2;  54.4| -23.3;  49.3|  -2.9;  40.7|

||Střecha|  7.5|  -1.0;  45.1| -21.5;  53.7| -23.1;  49.9|  -2.6;  41.3|

||Střecha|  8.0|  -1.2;  44.5| -21.7;  53.1| -22.8;  50.5|  -2.3;  41.9|

||Střecha|  8.5|  -1.5;  43.9| -22.0;  52.5| -22.5;  51.2|  -2.1;  42.6|

||Střecha|  8.9|  -1.8;  43.3| -22.2;  51.9| -22.3;  51.8|  -1.8;  43.2|

||Střecha|  3.5| -49.7;   1.1| -39.5;  19.1| -34.0;  16.0| -44.2;  -2.0|

||Střecha|  4.0| -49.3;   0.9| -39.1;  18.9| -34.4;  16.2| -44.6;  -1.8|

||Střecha|  4.5| -48.9;   0.6| -38.7;  18.6| -34.8;  16.4| -45.0;  -1.6|

||Střecha|  5.0| -48.5;   0.4| -38.3;  18.4| -35.2;  16.6| -45.4;  -1.4|

||Střecha|  5.5| -48.1;   0.2| -37.9;  18.2| -35.6;  16.9| -45.8;  -1.1|

||Střecha|  6.0| -47.8;  -0.0| -37.6;  18.0| -36.0;  17.1| -46.2;  -0.9|

||Střecha|  6.5| -47.4;  -0.2| -37.2;  17.7| -36.4;  17.3| -46.6;  -0.7|

||Střecha|  6.9| -47.0;  -0.4| -36.8;  17.5| -36.7;  17.5| -46.9;  -0.5|

||Střecha|  3.0|  -9.7; -31.1| -13.4; -38.1| -15.7; -36.8| -12.0; -29.8|

||Střecha|  3.5| -10.3; -30.8| -14.0; -37.8| -15.1; -37.2| -11.5; -30.2|

||Střecha|  4.0| -10.8; -30.5| -14.5; -37.5| -14.6; -37.4| -10.9; -30.4|

||Střecha|  3.5|   2.5;  25.8|  -7.5;  29.6|  -5.8;  34.0|   4.2;  30.2|

||Střecha|  4.0|   2.6;  26.1|  -7.4;  29.9|  -5.9;  33.7|   4.1;  29.9|

||Střecha|  4.5|   2.8;  26.4|  -7.2;  30.2|  -6.0;  33.4|   4.0;  29.6|

||Střecha|  5.0|   2.9;  26.8|  -7.1;  30.6|  -6.2;  33.1|   3.8;  29.3|

||Střecha|  5.5|   3.0;  27.1|  -7.0;  30.9|  -6.3;  32.8|   3.7;  29.0|

||Střecha|  6.0|   3.1;  27.4|  -6.9;  31.2|  -6.4;  32.5|   3.6;  28.7|

||Střecha|  6.5|   3.2;  27.7|  -6.8;  31.5|  -6.5;  32.1|   3.5;  28.3|

||Střecha|  6.9|   3.3;  28.0|  -6.6;  31.8|  -6.6;  31.9|   3.4;  28.1|

|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|           T A B U L K A      O B J E K T Ů                                 |

|                                                                            |

|      |       |   Výška   |     p ů d o r y s   [m]   | Korekce pro         |

| Číslo|  Typ  | (od)  do  |Bodů  Bod č.1  |délka|šířka| odraz od stěn [dB]  |

|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

| 1    |Dům    |     | 14.0| 4 |    1;    6|   18|   11| 3.0                 |

| 2    |Dům    |     |  9.2| 4 |    2;   24|   18|   10| 3.0                 |

| 3    |Dům    |     |  9.2| 5 |   12;    5|   23|   24| 3.0                 |

| 4    |Dům    |     |  7.0| 4 |  -16;   -7|   15|   10| 3.0                 |

| 5    |Dům    |     |  7.0| 4 |  -22;   -4|    6|    3| 3.0                 |

| 7    |Dům    |     |  7.0| 4 |  -37;   26|   18|    8| 3.0                 |

| 8    |Dům    |     |  4.0| 4 |   19;   42|   19|   10| 3.0                 |

| 9    |Dům    |     |  4.0| 4 |    1;   50|   22|   14| 3.0                 |

|10    |Dům    |     |  3.0| 4 |  -50;    1|   21|    7| 3.0                 |

|11    |Dům    |     |  7.0| 4 |  -57;  -12|   18|   16| 3.0                 |

|12    |Dům    |     |  5.0| 4 |  -23;  -35|   11|   11| 3.0                 |

|13    |Dům    |     |  2.5| 4 |   -9;  -31|    8|    4| 3.0                 |

|14    |Dům    |     |  3.0| 4 |    2;   25|   11|    5| 3.0                 |

|16    |Dům    |     |  6.0| 4 |  -27;   -2|    7|    3| 3.0                 |

| S1   |Střecha|     |  4.5| 4 |   19;   42|   19|    9| 3.0                 |

| S1   |Střecha|     |  5.0| 4 |   18;   41|   19|    8| 3.0                 |

| S1   |Střecha|     |  5.5| 4 |   18;   41|   19|    7| 3.0                 |

| S1   |Střecha|     |  6.0| 4 |   18;   40|   19|    6| 3.0                 |

| S1   |Střecha|     |  6.5| 4 |   18;   40|   19|    5| 3.0                 |

| S1   |Střecha|     |  7.0| 4 |   18;   39|   19|    4| 3.0                 |

| S1   |Střecha|     |  7.5| 4 |   17;   39|   19|    3| 3.0                 |

| S1   |Střecha|     |  8.0| 4 |   17;   38|   19| 1.99| 3.0                 |

| S1   |Střecha|     |  8.5| 4 |   17;   38|   19| 0.99| 3.0                 |

| S1   |Střecha|     |  8.9| 4 |   17;   38|   19| 0.10| 3.0                 |

| S2   |Střecha|     |  4.5| 4 |    1;   49|   22|   12| 3.0                 |

| S2   |Střecha|     |  5.0| 4 |    0;   48|   22|   11| 3.0                 |

| S2   |Střecha|     |  5.5| 4 |    0;   48|   22|   10| 3.0                 |

| S2   |Střecha|     |  6.0| 4 |   -0;   47|   22|    8| 3.0                 |

| S2   |Střecha|     |  6.5| 4 |   -0;   46|   22|    7| 3.0                 |

| S2   |Střecha|     |  7.0| 4 |   -1;   46|   22|    6| 3.0                 |

| S2   |Střecha|     |  7.5| 4 |   -1;   45|   22|    4| 3.0                 |

| S2   |Střecha|     |  8.0| 4 |   -1;   44|   22|    3| 3.0                 |

| S2   |Střecha|     |  8.5| 4 |   -2;   44|   22| 1.38| 3.0                 |

| S2   |Střecha|     |  8.9| 4 |   -2;   43|   22| 0.14| 3.0                 |

| S3   |Střecha|     |  3.5| 4 |  -50;    1|   21|    6| 3.0                 |

| S3   |Střecha|     |  4.0| 4 |  -49;    1|   21|    5| 3.0                 |

| S3   |Střecha|     |  4.5| 4 |  -49;    1|   21|    4| 3.0                 |

| S3   |Střecha|     |  5.0| 4 |  -49;    0|   21|    4| 3.0                 |

| S3   |Střecha|     |  5.5| 4 |  -48;    0|   21|    3| 3.0                 |

| S3   |Střecha|     |  6.0| 4 |  -48;   -0|   21| 1.80| 3.0                 |

| S3   |Střecha|     |  6.5| 4 |  -47;   -0|   21| 0.90| 3.0                 |

| S3   |Střecha|     |  6.9| 4 |  -47;   -0|   21| 0.09| 3.0                 |

| S4   |Střecha|     |  3.0| 4 |  -10;  -31|    8|    3| 3.0                 |

| S4   |Střecha|     |  3.5| 4 |  -10;  -31|    8| 1.33| 3.0                 |

| S4   |Střecha|     |  4.0| 4 |  -11;  -31|    8| 0.13| 3.0                 |

| S5   |Střecha|     |  3.5| 4 |    3;   26|   11|    5| 3.0                 |

| S5   |Střecha|     |  4.0| 4 |    3;   26|   11|    4| 3.0                 |

| S5   |Střecha|     |  4.5| 4 |    3;   26|   11|    3| 3.0                 |

| S5   |Střecha|     |  5.0| 4 |    3;   27|   11|    3| 3.0                 |

| S5   |Střecha|     |  5.5| 4 |    3;   27|   11|    2| 3.0                 |

| S5   |Střecha|     |  6.0| 4 |    3;   27|   11| 1.35| 3.0                 |

| S5   |Střecha|     |  6.5| 4 |    3;   28|   11| 0.67| 3.0                 |

| S5   |Střecha|     |  6.9| 4 |    3;   28|   11| 0.07| 3.0                 |

|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|  T A B U L K A     B O D Ů      V Ý P O Č T U        ( N O C )       |

|                                                                      |

|    |       |                |        LAeq (dB)              |        |

|  Č.| výška |   Souřadnice   |doprava|průmysl|celkem |předch.| měření |

|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|  1+|   2.0 |  -18.3;   -3.7 |       |  38.9 |  38.9 |       |        |

|  1+|   5.0 |  -18.3;   -3.7 |       |  39.6 |  39.6 |       |        |

|  2+|   2.0 |  -19.1;  -34.0 |       |  32.7 |  32.7 |       |        |

|  3+|   2.0 |  -32.9;   13.0 |       |  36.5 |  36.5 |       |        |

|  4+|   2.0 |  -26.4;   25.2 |       |  36.5 |  36.5 |       |        |

|  5+|   2.0 |  -11.1;   37.5 |       |  35.9 |  35.9 |       |        |

|  5+|   5.0 |  -11.1;   37.5 |       |  36.2 |  36.2 |       |        |

|  6+|   2.0 |    2.1;   36.1 |       |  35.9 |  35.9 |       |        |

|  7+|   2.0 |  -44.7;  -13.7 |       |  31.4 |  31.4 |       |        |

|  7+|   5.0 |  -44.7;  -13.7 |       |  31.9 |  31.9 |       |        |

|  8+|   2.0 |  -25.9;   -0.2 |       |  36.5 |  36.5 |       |        |

|  8+|   5.0 |  -25.9;   -0.2 |       |  37.4 |  37.4 |       |        |

|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|

7.   Závěr

Hluková zátěž je vypočtena pro maximální použití zdrojů hluku, která se může vyskytovat kdykoliv během uvažovaného časového rozmezí to je v denní dobu 600-2200, tak i v noční dobu 2200-600 .  V nočních hodinách ( 2200 – 600 hodin) se předpokládá provoz knihovny zcela výjimečně, při běžném provozu bude vzduchotechnika z knihovny a zasedacích místností vypnuta.

Jak je patrné z předložených výpočtů, v denní dobu ( 6-22hodin) jsou vypočtené hodnoty hluku u posuzovaných bodů výrazně pod povolenými hygienickými limity ( 50dB).

V nočních hodinách jsou povolené hygienické limity dodrženy, pouze u objektu p.č.1740,     č.p.1318, bod výpočtu č.1 severní strana jsou vypočtené hodnoty těsně pod limitní hodnotou.

Ve Vysokém Mýtě září 2022                       		          zpracoval: Ing Zbyněk Neudert

FOTODOKUMENTACE

Domy čp.516, čp.1318, čp.1319, čp.726, čp.523 a čp.339  (zleva – doprava)

Domy čp. 622 a čp.612