OPTIMA spol. s r.o.

PROJEKTOVÁ, INŽENÝRSKÁ A STAVEBNÍ ČINNOST

| Zpracoval: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Zodp. projektant: | Ing. Martin Šabata |  |  |
|  |  |  | Ing. Martin Šabata |

| Kreslil: | Ing. Jan Shejbal |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zpracoval: | Ing. Jan Shejbal |  | OPTIMA spol. s r.o. |  |  |
| Zodp.projektant: | Ing. Jan Shejbal |  | PROJEKTOVÁ, INŽENÝRSKÁ A STAVEBNÍ ČINNOST |  |  |
| Hlavní projektant | Ing. Jan Shejbal |  | Žižkova 738, 566 01 Vysoké Mýto |  |  |
| Technická kontrola: | Ing. Jan Shejbal |  | Tel.: 465 420 911, 465 422 803 |  |  |
| Kraj: Pardubický | Pověřený úřad: Česká Třebová | Obec: Česká Třebová | e-mail: info@optima-vm.cz |  |  |
| Investor: město Česká Třebová |  |  | Stupeň: |  | Výběr dodavatele |
| Akce: |  |  | Zak. č.: |  | 4710 – 22 - 3 |
| Městská knihovna |  |  | Arch. č.: |  | 4042 |
| Česká Třebová č.p. 452 |  |  | Datum |  | 08/2022 |
| Objekt |  |  | Formát: |  |  |
| Obsah: Technická zpráva |  |  | Měřítko: |  | Č. výkresu: |
|  |  |  |  |  | D.1.2a.1 |

OBSAH:

a.	Popis navrženého konstrukčního systému stavby, výsledek průzkumu stávajícího stavu nosného systému stavby při návrhu změny	1

b.	Navržené výrobky, materiály a konstrukční prvky	2

b.1	ZEMNÍ PRÁCE	2

b.2	ZÁKLADOVÉ KONSTRUKCE	4

b.3	SVISLÉ KONSTRUKCE	5

b.4	VODOROVNÉ KONSTRUKCE	5

b.5	SCHODIŠTĚ	5

b.6	MATERIÁLY	5

c.	Hodnoty užitných, klimatických a dalších zatížení uvažovaných při návrhu nosné konstrukce	6

d.	Návrh zvláštních, neobvyklých konstrukcí, konstrukčních detailů a technologických postupů	6

e.	Technologické podmínky postupu prací, které by mohly ovlivnit stabilitu vlastní konstrukce, případně sousední stavby	7

f.	Zásady pro provádění bouracích a podchycovacích prací a zpevňovacích konstrukcí či prostupů	7

g.	Požadavky na kontrolu zakrývaných konstrukcí	7

h.	Seznam použitých podkladů, ČSN, technických předpisů, odborné literatury, software	7

i.	Specifické požadavky na rozsah a obsah dokumentace pro provádění stavby, případně dokumentace zajišťované jejím zhotovitelem	7

j.	Závěr	7

## Popis navrženého konstrukčního systému stavby, výsledek průzkumu stávajícího stavu nosného systému stavby při návrhu změny

Předmětem projektu je přístavba městské knihovny, která bude k objektu č.p. 452 v České Třebové.

Tato část projektu řeší výhradně dvoupatrovou přístavbu. Stávající čtyřpodlažní objektu je řešen v jiné části projektu.

Nová přístavba je navržena jako železobetonová skeletová monolitická konstrukce o dvou podlažích. Stropy budou podpírány průvlaky a ztužujícími stěnami. Podél stávajícího objektu je navržena stěna ze ztraceného bednění.

Konstrukční řešení objektu předpokládá využití tradičních technologií a postupů.

Veškeré materiály použité na stavbě mají certifikát kvality zaručující splnění požadavků stavby na životnost, mechanické vlastnosti, akustické vlastnost a tepelně izolační vlastnosti. Dodavatel stavby je povinen použít pouze certifikované materiály k výstavbě novostavby.

## Navržené výrobky, materiály a konstrukční prvky

# b.1	ZÁKLADOVÉ KONSTRUKCE

Před projekčními pracemi nebyl proveden geologický průzkum. Z částečné znalosti dané lokality uvažuji pro založení jílovité zeminy F6.

Založení pod hlavní částí je navrženo na plošné na základových patkách a pasech. Všechny základy jsou vyztuženy, aby tvořily celistvý základový rošt.

Základové patky jsou navrženy s minimální výškou 600mm. Pokud jsou ve stavební části zakresleny z konstrukčních důvodů vyšší, je to na stranu bezpečnou.

Podél stávající budou bude stěna ze ztraceného bednění podepřena mikropilotami. Ukončeny budou železobetonovou převázkou, se kterou budou propojeny. Navrženy jsou zatloukané mikropiloty pr. 100mm a délky 5,0m. Únosnost v předpokládaných jílovitých zeminách uvažuji 30kN/mm piloty. Maximální liniové zatížení je 200 kN/m.

NEBYL PROVEDEN IGP PRŮZKUM, PROTO MUSÍ BÝT VEŠKERÉ PŘEDPOKLADY POUŽITÉ VE VÝPOČTECH POTVRZENY PŘI PROVÁDĚNÍ. ZEJMÉNA SE JEDNÁ O TYP ZEMINY PRO ZAKLÁDÁNÍ. PRO NÁVRH MIKROPILOT BUDE NUTNÉ ZNÁT PODLOŽÍ DO HLOUBKY MIN. 7M.

Zpracovatel projektové dokumentace si vyhrazuje právo přebírky základové spáry a oznámení skutečností odlišných od předpokladů projektu.  Při odhalení základové spáry je nutno přizvat geologa a posoudit základové poměry podloží. V případě, že se prokáží nevhodné základové poměry, je potřebné přehodnotit způsob zakládání stavby (především šířku a hloubku základových pasů).

Pozornost je nutné věnovat také zpětným zásypům a povrchovému odvodnění kolem objektů, kdy je třeba zabránit zasakování srážkových vod do podzákladí.

Při betonáži základů je nutno vynechat prostupy pro vedení všech instalací - viz projektová dokumentace zt(kanalizace, vodovod), el, apod..

Do základových konstrukcí bude položen a zabetonován zemnící pásek.

# b.2	SVISLÉ KONSTRUKCE

Nosný systém tvoří železobetonové sloupy, které jsou průběžné v obou podlažích. Stabilitu konstrukce zajišťují ztužující stěny tl. 300mm kolem schodiště. Stabilitu dále zajišťují vnitřní zděné stěny.

Sloupy:

Budou propojeny se základy pomocí startovací výztuže. Pracovní spáry mezi základy a sloupy musí být ošetřeny krystalickou hydroizolací. Výztuž průvlaků bude provázána se sloupy, aby tvořily rámy.

Stěny ze ztraceného bednění:

Podél stávajícího objektu je navržena stěna ze ztraceného bednění, která bude vyztužena pruty. Základ pod stěnou musí být ošetřen krystalickou hydroizolací.

Stěny z keramického zdiva:

Vnitřní stěny jsou navrženy z broušených keramických cihle pevnosti P15. Zdivo kolem posluchárny je navrženo jako nosné a budou o něj opřeny stropy. Obvodové zdivo u východní fasády je navrženo jako nenosné – jedná se o vyzdívky (označeno ve výkresech).

Západní obvodová stěna je doplněna o ztužující železobetonové pilíře. S pilíři musí být zdivo konstrukčně propojeno ocelovými sponami.

# b.3	VODOROVNÉ KONSTRUKCE

Všechny vodorovné konstrukce jsou navrženy jako monolitické. Stropy jsou navrženy tl. 200mm a 250mm nad posluchárnou.  Doplněny jsou o systém průvlaků.

V dalším stupni projektové dokumentace musí být v posudku zohledněny pozice prostupů dle výrobní dokumentace technologie staveb (vzduchotechnika, tzb, elektro)

# b.4	SCHODIŠTĚ

V objektu se nachází dvě schodiště. Hlavní prochází středem knihovny a lemováno je ztužujícími stěnami a vedlejší, které je u dětského oddělení. Obě schodiště jsou monolitická.

Hlavní schodiště:

Schodiště se skládá ze tří ramen a dvou podest. Vyneseno bude pomocí vylamovacích profilů do ztužujících stěn. Nosná deska má tl. 200mm.

Vedlejší schodiště:

Schodiště se skládá ze dvou ramen a podesty. Vyneseno bude pomocí nosných zděných stěn, na kterou bude osazena podesta. vylamovacích profilů do ztužujících stěn. Nosná deska má tl. 250mm.

# b.5	VÝTAHOVÉ ŠACHTY

Hlavní:

Výtah bude uvnitř hlavního schodiště. Bude vynesen ocelovou konstrukcí , jejichž návrh provede firma dodávající výtah.

Vedlejší:

Vedlejší výtah bude propojovat všechna čtyři patra stávajícího objektu. V 1. a 2. NP bude šachta vyzděna ze ztraceného bednění, ve vyšších patrech pak z keramických cihel. Doplněna bude o ztužující věnce v úrovni stropů.

# b.6	MATERIÁLY

Beton	C30/37 XC1  - pohledová kvalita PB3 (vrchní stavba),

C25/30 XC2, XF1 (základy)

C20/25 XC1 (ztracené bendění)

Výztuž				B500 B

Dřevo				C24

Ocel				S235

Zdivo				keramické P15

POŽADAVKY NA POHLEDOVÝ BETON

Konstrukce z železobetonu budou provedeny v kvalitě pohledového betonu PB3. Detailnější specifikace kvality provedení jsou určeny na základě technické příručky TP03 pro pohledové betony.

C1 – barva betonu dle použité betonové směsi (bez pigmentu)

H1 – hrany sraženy pomocí trojhranných lišt

S2 – spínací místo se zvláštním opatření proti vytékání cementového tmele (např. spínací kroužek)

U2 –betonové záslepky

Z1 – provedení a uspořádání spínacích míst musí být předloženo investorovi k odsouhlasení

B1 – systémové nosníkové bednění

T1 – textura betonu podle zvoleného typu bednícího systému

Rovinnost musí odpovídat normě ČSN EN 13670. Dovolená odchylka na 2m lati je 6 mm.

Řešení pracovních spár – výron cementového tmele je přípustný do šířky 10mm a hloubky 5mm.  Přesažení dvou pracovních záběrů je přípustné do 10mm. Cementový tmel na předchozím záběru musí být včas odstraněn. Je doporučeno použití lichoběžníkových lišt pro utěsnění pracovních nebo dilatačních spár.

Ve spoji bednících dílců je přípustné předsazení do 3mm.

Je přípustné použít již použité bednění, nesmí být však výrazně poškozeno. Stav bednění by si měl převzít investor. Přípustné škrábance na bednění jsou do šířky 2mm a hloubky 2mm, díry po hřebících do průměru 5mm.

Otisk bednění musí být pravidelný a uspořádaný. Stejně tak musí být pravidelný rastr spínacích otvorů.

V závislosti na použitém typu bednění je na dodavateli stavby, jestli pro snadnější odbednění použije separační prostředky.

Plocha pórů max. do 0,9% testovaného povrchu.

Je vhodné provést zkušební konstrukci.

Po odbednění pohledových betonových ploch je nutno tyto plochy až do kolaudace hrubé stavby vhodným způsobem chránit na náklady zhotovitele.

Dle ČSN P ENV 13670-1, 73 1201, 73 1202, 73 1204, ČSN EN 1536,ČSN EN 206-1,( DIN 18202, tabulka 3, řádek 3 )

Dodavatel betonové konstrukce musí postupovat dle předpisu – Technická pravidla ČSB 03 (2018) POHLEDOVÝ BETON.

## Hodnoty užitných, klimatických a dalších zatížení uvažovaných při návrhu nosné konstrukce

ČSN EN 1991-1-3:2005/Z1:2006 :   	sněhová oblast III.   sk = 1,4 KPa (KN/m2)

ČSN EN 1991-1-4:04.2007:    		výchozí základní rychlost větru - vbo = 25,0 m/s

Kategorie terénu – II., Větrná oblast II.

ČSN EN 1991-1-1:

Užitné zatížení 					– schody 5,0 kN/m2 (A)

– knihovna 7,5 kN/m2 (E)

– střecha 0,75 kN/m2 (H)

Stálé:

| střecha - plochá (monolit 250) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2S1 | materiál |  | tl. (mm) | obj.tíha (kN/m3) | fk (kN/m2) | γm | fd (kN/m2) | poznámka |  |
|  | extenzivní vrstva |  | 80 | 15 | 1.20 | 1.35 | 1.62 |  |  |
|  | asfaltová izolace |  |  |  | 0.20 |  | 0.27 |  |  |
|  | PIR desky |  | 300 | 0.6 | 0.18 |  | 0.24 |  |  |
|  | pojistná hydroizolace |  |  |  | 0.10 |  | 0.14 |  |  |
|  | žb monolit |  | 250 | 25 | 6.25 |  | 8.44 |  |  |
|  | SDK podhled |  |  |  | 0.20 |  | 0.27 |  |  |
|  | fotovoltaika |  |  |  | 0.40 |  | 0.54 |  |  |
|  |  |  |  | ∑ f = | 2.28 |  | 3.08 | bez panelu |  |
|  |  |  |  | ∑ f = | 8.53 |  | 11.52 | komplet |  |
| strop (monolit 250) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2P2 | materiál | tl. (mm) |  | obj.tíha (kN/m3) | fk (kN/m2) | γm | fd (kN/m2) | poznámka |  |
|  | keramická dlažba | 15 |  | 20 | 0.30 | 1.35 | 0.41 |  |  |
|  | betonová mazanina | 70 |  | 25 | 1.75 |  | 2.36 |  |  |
|  | kročeova izolace | 80 |  | 1.5 | 0.12 |  | 0.16 |  |  |
|  | žb monolit | 250 |  | 25 | 6.25 |  | 8.44 |  |  |
|  | SDK podhled |  |  |  | 0.20 |  | 0.27 |  |  |
|  | příčky |  |  |  | 1.50 |  | 2.03 |  |  |
|  |  |  |  | ∑ f = | 3.87 |  | 5.22 | bez panelu |  |
|  |  |  |  | ∑ f = | 8.62 |  | 11.64 | bez příček |  |
|  |  |  |  | ∑ f = | 10.12 |  | 13.66 | komplet |  |

## Návrh zvláštních, neobvyklých konstrukcí, konstrukčních detailů a technologických postupů

V nosných konstrukcích stavby se nevyskytují zvláštní konstrukce, popř. detaily, které by vyžadovaly speciální technologické postupy při provádění. Při výstavbě postupovat podle pokynů výrobce dodávaných materiálů.

## Technologické podmínky postupu prací, které by mohly ovlivnit stabilitu vlastní konstrukce, případně sousední stavby

Veškeré stavební práce je nutno provádět na základě vypracované projektové dokumentace, schválené příslušným stavebním úřadem. Při provádění stavebních prací je nutno dodržovat nejen platné normy a předpisy, ale je nutno dodržet i podmínky výstavby a technologické postupy předepsané výrobci.

## Zásady pro provádění bouracích a podchycovacích prací a zpevňovacích konstrukcí či prostupů

V případě, že se na stavbě vyskytnou NEOČEKÁVANÉ bourací a podchycovací práce musí prováděcí firma obrátit na projektanta (statika), který rozhodne o dalších pracovních postupech na základě konkrétních podmínek na stavbě. Při bouracích pracích musí být bezpodmínečně dodrženy veškeré platné předpisy a normy.

Při jakéko-li nejasnosti či problémech během provádění je nutné se spojit s projektantem (statikem) a vše co nejrychleji vyřešit.

## Požadavky na kontrolu zakrývaných konstrukcí

Veškeré zakrývané stavební konstrukce musí být prováděny na základě platných norem a předpisů vydaných výrobci použitých stavebních materiálů. Musí být dodrženy veškeré stavební technologie a postupy předepsané v normách a výrobci. Za dodržování těchto předpisů odpovídá dodavatel stavby.

Všechny nosné konstrukce, které budou zakrývány, budou řádně zkontrolovány, aby nebyly porušeny nebo jinak mechanicky poškozeny.

## Seznam použitých podkladů, ČSN, technických předpisů, odborné literatury, software

Projekt stavby pro stavební povolení – stavební část (Optima s.r.o.)

Použitý software:

- SCIA Engineer

- FINe

Použité podklady:

ČSN EN 1990 - Zásady navrhování  konstrukcí

ČSN EN  1991-1 Eurokód 1:  Zatížení konstrukcí - Část 1-4: Obecná zatížení

ČSN EN 1991-1-1:03/2004 – Obecná zatížení – objemové tíhy, vlastní tíha a užitná zatížení pozemních

staveb

ČSN EN 1991-1-3:2005/Z1:2006 - Obecná zatížení - Zatížení sněhem

ČSN EN 1991-1-4:04.2007 - Obecná zatížení – Zatížení větrem

ČSN EN  1992-1 Eurokód 2: Navrhování betonových konstrukcí

ČSN EN  1993-1 Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí

ČSN EN  1996-1 Eurokód 6: Navrhování zděných konstrukcí

ČSN EN 1997	 Eurokód 7: Základová půda

ČSN 73 1201 - Navrhování betonových konstrukcí

Statické tabulky - Šafka , Hořejší

## Specifické požadavky na rozsah a obsah dokumentace pro provádění stavby, případně dokumentace zajišťované jejím zhotovitelem

stavebně konstrukční část byla počítána a navržena pro dokumentaci pro výběr dodavatele. byly v ní posouzeny hlavní nosné konstrukce. V prováděcí a výrobní dokumentaci, nebo před vlastním prováděním stavby, se musí spočítat a posoudit všechny části nosné konstrukce včetně spojů a detailů. Betonové a ocelové konstrukce musí být provedeny podle předložené výrobní dokumentace.

## Závěr

Stavbu je nutno provést dle schválené projektové dokumentace. Během stavby je nutno dodržovat veškeré předpisy ČSN a BOZP. Změny a doplňky oproti projektové dokumentaci je nutno předem projednat s projektantem.

Při provádění výstavby musí být zabráněno nadměrné prašnosti, hluku a znečišťování komunikací, neboť se jedná o provádění v místě proluky mezi již obývanými obytnými objekty.

Všechny stavební práce musí být provedeny v souladu se stavebním zákonem a souvisejícími předpisy, v kvalitě předepsané v požadavcích příslušných norem pro navrhování a provádění staveb uvedených v Seznamu českých norem a ve Věstníku Úřadu pro technickou normalizaci, nebo v kvalitě vyšší.

Při provádění se musí dodržovat bezpečnost práce - ČSN 73 2400, ČSN 73 1209, ČSN 73 1216 a ostatní související normy a předpisy.

Všechny použité materiály a výrobky musí mít platný certifikát ve smyslu §156 zákona č.183/2006 Sb. a nařízeni vlády č.163/2002 Sb. a nařízení vlády č.312/2005 a zákonů a nařízení souvisejících.

Při jakékoli nejasnosti je nutné se spojit s projektantem a problém vyřešit.

Projektant si vyhrazuje právo doplňovat, případně pozměňovat projekt na základě nových poznatků, zjištěných během provádění výstavby.

Zadavatel s odkazem na ustanovení § 44 odst. 11 zákona prohlašuje, že pokud tato dokumentace (Popis funkce a technických vlastností budovy) obsahuje konkrétní obchodní názvy a označení materiálů či výrobků, nebude bráno na tyto údaje zřetel a v následných stupních dokumentace a výběrovém řízení je uchazeč oprávněn navrhnout kvalitativně a technicky obdobné řešení. Případné obchodní názvy výrobků specifikují pouze požadovaný standard a mohou být nahrazeny výrobky stejné nebo vyšší kvality.

Choceň, září 2023

Vypracoval : Ing. Martin Šabata

736 107 399, mar.sabata@gmail.com