KIP spol.s r.o. LITOMYŠL

projektová a inženýrská činnost  IČO 15036499

Toulovcovo nám.156 , Litomyšl 570 01 PO BOX 7

tel 461/ 612270, 654823, 608706201,fax 461/ 612271

e-mail:coufal@kip.cz

Stavba		:  Výstavba vodovodu Česká Třebová

- ul. Ústecká

Místo stavby	:  Česká Třebová - Parník

Investor	:  Město Česká Třebová

Stupeň		:  DSP, DPS

A. Průvodní zpráva

# Vypracoval	:  Jiří Coufal

# Kontroloval	:  Luboš Bartoš

Datum		:  12/2015                                                             Zak.č. : 2833/2 - 67

OBSAH ZPRÁVY

A Průvodní zpráva

A.1 Identifikační údaje

A.1.1 Údaje o stavbě

a) název stavby,

b) místo stavby (adresa, čísla popisná, katastrální území, parcelní čísla pozemků),

c) předmět projektové dokumentace,

A.1.2 Údaje o stavebníkovi

A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace

a) název, IČ, bylo-li přiděleno, adresa sídla,

b) jméno a příjmení hlavního projektanta,

c) jména a příjmení projektantů jednotlivých částí projektové dokumentace,

A.2 Seznam vstupních podkladů

A.3 Údaje o území

a) rozsah řešeného území,

b) údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů,

c) údaje o odtokových poměrech,

d) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací,

e) údaje o souladu s územním rozhodnutím nebo veřejnoprávní smlouvou územní rozhodnutí

nahrazující anebo územním souhlasem, popřípadě s regulačním plánem v rozsahu, ve

kterém nahrazuje územní rozhodnutí, a v případě stavebních úprav podmiňujících změnu v

užívání stavby údaje o jejím souladu s územně plánovací dokumentací,

f) údaje o dodržení obecných požadavků na využití území,

g) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů,

h) seznam výjimek a úlevových řešení,

i) seznam souvisejících a podmiňujících investic,

j) seznam pozemků a staveb dotčených prováděním stavby (podle katastru nemovitostí).

A.4 Údaje o stavbě

a) nová stavba nebo změna dokončené stavby,

b) účel užívání stavby,

c) trvalá nebo dočasná stavba,

d) údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů,

e) údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných technických požadavků

zabezpečujících bezbariérové užívání staveb,

f) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících z jiných právních

předpisů,

g) seznam výjimek a úlevových řešení,

h) navrhované kapacity stavby,

i) základní bilance stavby,

j) základní předpoklady výstavby (časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy),

k) orientační náklady stavby.

A.5 Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení

A. Průvodní zpráva

- A.1 Identifikační údaje

A.1.1 Údaje o stavbě

a) název stavby:	„Výstavba vodovodu Česká Třebová – ul. Ústecká“

# b) místo stavby: 	Město Česká Třebová, kat. území Parník č. 621820

c) předmět dokumentace: Projektová dokumentace pro vybudování nových zásobovacích vodovodních řadů „1a“ a „1b“ DN 150, napojených na stávající vodovodní řad z litinových trub DN 200 v křižovatce s ulicí J.Pácla. Účelem této akce je nahradit stávající poruchový litinový řad DN200 novým potrubím ze svařovaného tlakového PE, na které budou nově přepojeny veškeré stávající přípojky a odbočné řady a odstranit z vozovky (chystá se její rekonstrukce) pokud možno co nejvíce uzávěrů a tím i problematických poklopů.

A.1.2 Údaje o stavebníkovi

Město Česká Třebová

Staré náměstí 78

560 02 Česká Třebová

Zastoupené: Jaroslavem Zedníkem - starostou

A.1.3 Údaje o zpracovateli dokumentace

KIP spol. s.r.o. Litomyšl, Toulovcovo nám.156, 570 01 Litomyšl

živnost.list fy č.j.ŽU/96/VP2-090 ev.č.360900-2275-01, IČO: 15036499

Jiří Coufal, tel.461 654823

Luboš Bartoš, autorizovaný technik pro stavby vod.hosp.ČKAIT – 0601828

- A.2 Seznam vstupních podkladů

- - katastrální situace zájmového území

- - technická, digitální mapa zájmového území s podzemními sítěmi (sítě orientačně)

- - mapový podklad trasy stávajícího vodovodu s možností napojení od provozovatele vodovodu

- - požadavky na rozsah nové vodovodní sítě

- - zaměření nových tras rekonstruovaného plynovodu v zájmovém území

- - platné územní rozhodnutí vydané pod č.j. 15735/2015/VYS/JMK/UZR/39-4

A.3 Údaje o území

a) rozsah řešeného území,

Nové trasy zásobovacích řadů leží v severní části České Třebové, v silnici I/14 a v místních komunikacích v zastavěné části města. Trasy vodovodu jsou tedy vedeny v asfaltových komunikacích a v zeleném pruhu u ulice Tyršova.

b) dosavadní využití a zastavěnost území,

V současné době je převážná část pozemků využívána jako komunikace (č.I/14 a místní asfaltové komunikace) a část řadu „1b“ je vedená v zeleném pásu. Území je po obou stranách komunikace zastavěno.

c) údaje o odtokových poměrech,

Netýká se

d) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací,

Nové zásobovací řady „1a“ i „1b“ jsou navrženy v souladu s rozvojem města dle jeho územního plánu.

e) údaje o souladu s územním rozhodnutím,

Na stavbu bylo vydáno platné územní rozhodnutí pod č.j. 15735/2015/VYS/JMK/UZR/39-4. Stavba je řešena v souladu a s požadavky tohoto rozhodnutí.

f) údaje o dodržení obecných požadavků na využití území,

Obecné požadavky na využití území budou dodrženy a zachovány. Jedná se hlavně o silnici I/14, místní asfaltové komunikace a chodníky a v malé míře i městské zelené plochy. Po dokončení stavby budou veškeré „použité“ plochy uvedeny do původního stavu a budou i nadále sloužit svému původnímu účelu.

g) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů,

Požadavky dotčených orgánů, které  byly předloženy k projektu pro územní řízení  byly v tomto stupni projektové dokumentace respektovány a splněny; popř. nové požadavky vznesené k dokumentaci pro stavební povolení jsou do této dokumentace ještě zapracovány. Souhlasná stanoviska s případnými připomínkami těchto orgánů jsou součástí dokladové části této projektové dokumentace.

h) seznam výjimek a úlevových řešení,

Netýká se

i) seznam souvisejících a podmiňujících investic,

Žádné související a podmiňující investice nejsou s touto stavbou potřeba.

j) seznam pozemků a staveb dotčených umístěním stavby (podle katastru nemovitostí).

Kat. území Parník (621820)

druh pozemku			vlastnické právo

„Ia“

parc.č.  789/1	ostatní plocha		ŘSD ČR, Na Pankráci 546/56, Nusle, 14000 Praha

789/57	d t t o					d t t o					     	      789/71	d t t o			Město Česká Třebová, Staré náměstí 78, 560 02 Č.Tř.

789/56	d t t o			ŘSD ČR

789/65		d t t o			Město Česká Třebová

789/50		d t t o			ŘSD ČR

789/48		d t t o			ŘSD ČR

789/30		d t t o			ŘSD ČR

789/31	d t t o			ŘSD ČR

„

Ia“ – propoje

789/14		d t t o			Město Česká Třebová

789/54		d t t o			ŘSD ČR

789/11		d t t o			Město Česká Třebová

789/39		d t t o			d t t o

789/5		d t t o			d t t o

789/33		d t t o			d t t o

„Ib“-	789/24		d t t o			ŘSD ČR

789/55		d t t o			ŘSD ČR

789/53		d t t o			ŘSD ČR

789/51		d t t o			ŘSD ČR

789/47		d t t o			ŘSD ČR

789/8		d t t o			Město Česká Třebová

„Ib“ -	propoje

789/13		d t t o			d t t o

789/52		d t t o			ŘSD ČR

789/9		d t t o			Město Česká Třebová

789/49		d t t o			ŘSD ČR

- A.4 Údaje o stavbě

a) nová stavba nebo změna dokončené stavby,

Jedná se o novou stavu

b) účel užívání stavby,

Účelem nových zásobovacích řadů je, do budoucna, zajistit řádné a bezproblémové zásobování zájmové oblasti pitnou vodou a zároveň tím umožnit dokončení rekonstrukce silnice I/14 v této části města.

c) trvalá nebo dočasná stavba,

Jedná se o stavbu trvalou

d) údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů1) (kulturní památka apod.),

Netýká se

e) údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných technických požadavků

zabezpečujících bezbariérové užívání staveb,

Netýká se

f) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících z jiných právních

předpisů2),

Požadavky dotčených orgánů, které  byly předloženy k projektu pro stavební řízení  byly v tomto stupni projektové dokumentace respektovány a splněny; souhlasná stanoviska s případnými připomínkami těchto orgánů jsou součástí dokladové části této projektové dokumentace.

g) seznam výjimek a úlevových řešení,

Netýká se

h) navrhované kapacity stavby

Celková délka nových řadů je 1219,0 m („1a“- 628,0m, „1b“- 591,0m), tyto jsou navrženy z tlakových polyetylénových trub SDR17 160x9,5. Součástí stavby je i 29 ks přepojení stávajících domovních přípojek 1“, 5ks přípojek 2“ a přepojení 7ks vodovodních řadů DN100 (litina, PVC). Na trase bude osazeno 5 nových hydrantů DN80 (dva nadzemní a tři podzemní).

i) základní bilance stavby (potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou,

celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí apod.),

Pro vlastní provoz vodovodního potrubí se s potřebou el.energie a ostatních médií nepočítá.

j) základní předpoklady výstavby ( časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy),

Zahájení výstavby je odvislé od zajištění dostatečného množství finančních prostředků. Předpokládá se vybudování stavby v roce 2016. Vzhledem k rozsahu akce a umístění stavby bude zřejmě stavba členěna na dvě etapy – řad „1a“ a řad „1b“, které na sebe budou časově navazovat.

k) orientační náklady stavby.

1211,0 m trasy x  6 500Kč/m				8 196 500,- Kč

přepojení řadů a přípojek  39ks x 7 000		   273 000,- Kč

rušení stáv. šoupat, hydrantů, šachet			     80 000,- Kč

celkem		8 549 500,- Kč (bez DPH)

A.5 Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení

Stavba se skládá pouze ze stavebního objektu „SO 01 – Vodovodní řady“, jehož součástí jsou i přepojení stávajících přípojek a vodovodních řadů a likvidace některých stávajících vodovodních zařízení - odstranění nepotřebných stávajících pokopů šoupat a hydrantů, zkrácení ovládacích tyčí a likvidace dvou vodovodních armaturních šachet v silnici I/14.