OPTIMA spol. s r.o.

# PROJEKTOVÁ, INŽENÝRSKÁ A STAVEBNÍ ČINNOST

| Kreslil: |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zpracoval: | Ing. Jan Shejbal |  |  | OPTIMA spol. s r.o. |  |
| Zodp.projektant: | Ing. Jan Shejbal |  |  | PROJEKTOVÁ, INŽENÝRSKÁ A STAVEBNÍ ČINNOST |  |
| Technická kontrola: | Ing. Zbyněk Neudert |  |  | Žižkova 738, 566 01 Vysoké Mýto |  |
| Hlavní projektant: | Ing. Jan Shejbal |  |  | Tel.: 465423905, fax: 465423935 |  |
| REGION: Pardubický | Pov. úřad: Česká Třebová |  | Obec: Česká Třebová | e-mail: info@optima-vm.cz |  |
| Investor: MĚSTO ČESKÁ TŘEBOVÁ, Staré nám. 78, 560 02 Česká Třebová 2 |  |  |  | Stupeň: | DUR+DSP |
| Akce: |  |  |  | Zak. č.: | 4028-15-3 |
| ## PODZEMNÍ KONTEJNERY ČESKÁ TŘEBOVÁ |  |  |  | Arch. č.: | 3355 |
| LOKALITA TRÁVNÍK |  |  |  | Datum | 7/2014 |
| Objekt: |  |  |  | Formát | 13x A4 |
| Obsah: |  |  |  | Měřítko: | Č. výkresu: |
| PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA |  |  |  |  | A., B. |

- Průvodní zpráva

A.1	Identifikační údaje

A.1.1	Údaje o stavbě

- název stavby:	„Podzemní kontejnery Česká Třebová – lokalita Trávník“

- místo stavby (adresa, čísla popisná, katastrální území, parcelní čísla pozemků)

Staré náměstí, Česká Třebová

parcelní číslo 222/6, katastrální území Česká Třebová (621757)

- předmět dokumentace:	PD pro sloučené územní a stavební řízení

A.1.2	Údaje o žadateli/stavebníkovi

- obchodní firma nebo název, IČ, bylo-li přiděleno, adresa sídla (právnická osoba)

Město Česká Třebová,

Se sídlem: Staré náměstí 78, 560 02 Česká Třebová 2

IČ: 002 78 653	DIČ: CZ00278653

A.1.3 Údaje o zpracovateli společné dokumentace

- OPTIMA, spol. s r.o., Žižkova 738/IV, 566 01 Vysoké Mýto

- Hlavní inž. projektu: 	Ing. Jan Shejbal

ČKAIT – 0701429

A.2	Seznam vstupních podkladů

- - investorský záměr

- - katalogové listy podzemních kontejnerů

- - katastrální a technická mapa

A.3	Údaje o území

- rozsah řešeného území; zastavěné/nezastavěné území

- jedná se o umístění podzemních kontejnerů na tříděný odpad do stávající zpevněné plochy 	v ulici Václavská v sídlišti Trávník, Česká Třebová

- dosavadní využití a zastavěnost území

- podzemní kontejnery jsou navrženy ve stávající zpevněné ploše. V místě navrhovaných kontejnerů jsou nyní umístěny nadzemní mobilní kontejnery na tříděný odpad a je zde osazen ocelový rám nevyužívaných sušáků prádla. Zpevněná plocha navazuje na stávající chodník, který bude v dotčené části bezbariérově upraven a bude provedena výměna pochozí vrstvy.

- údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů1) (památková rezervace, památková zóna, zvláště chráněné území, záplavové území apod.)

- umístění podzemních se nenachází v chráněné zóně

- údaje o odtokových poměrech

- dešťové vody jsou v současné době ze zpevněných ploch svedeny do dešťové kanalizace – 	osazením kontejnerům nedojde ke změně odtokových poměrů

- údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního plánování

- navržené kontejnery jsou v souladu s územně plánovací dokumentací

- údaje o dodržení obecných požadavků na využití území

- PD respektuje obecné požadavky na využití území

- údaje o splnění požadavků dotčených orgánů

- v PD jsou zapracovány požadavky všech dotčených orgánů

- seznam výjimek a úlevových řešení

- nejsou navrženy

- seznam souvisejících a podmiňujících investic

- související investicí je přeložka kabelu veřejného osvětlení v délce cca 12m

- seznam pozemků a staveb dotčených umístěním a prováděním stavby (podle katastru nemovitostí

Pozemky dotčené stavbou:

- p.č. 222/6, zahrada, Město Česká Třebová, Staré náměstí 78, 56002 Česká Třebová

Sousední pozemky (uvedeno číslo parcely a vlastník) jsou uvedeny v příloze této zprávy

A.4	Údaje o stavbě

- nová stavba nebo změna dokončené stavby

- novostavba

- účel užívání stavby

- podzemní kontejnery slouží ke sběru tříděného odpadu

- trvalá nebo dočasná stavba

- kontejnery jsou navrženy jako trvalá stavba

- údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů 1) (kulturní památka apod.)

- nejsou známy

- údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání staveb

- navržené kontejnery jsou plně bezbariérově a jsou přístupné ze stávajících zpevněných ploch, na kterých bude provedena bezbariérová úprava v rámci opravy krytu chodníku

- údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících z jiných právních předpisů 2)

- PD je plně v souladu s požadavky dotčených orgánů

- seznam výjimek a úlevových řešení

- výjimky ani úlevová řešení nejsou navrženy

- navrhované kapacity stavby (zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, počet funkčních jednotek a jejich velikosti, počet uživatelů/pracovníků apod.)

- 3x podzemní kontejner, o objemu 1x 3m3, 2x 5m3

- zastavěná plocha jednoho kontejneru je 3,7m2, celkem tedy 11,1m2

- přeložka kabelu veřejného osvětlení cca 12m

- oprava krytu chodníku v délce 27,2m, šířka chodníku 2,1m

- základní bilance stavby (potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické náročnosti budov apod.)

- kontejnery nejsou napojeny na sítě technické infrastruktury

- základní předpoklady výstavby (časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy)

- předpokládaná doba výstavby do 1 měsíců od zahájení výstavby

- stavba není členěna na jednotlivé etapy

- orientační náklady stavby

- orientační náklady cca 650.000,-Kč

A.5 	Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení

- stavba není členěna na jednotlivé stavební objekty

- kontejnery jsou dodávány jako samostatný výrobek (technologické zařízení)

- Souhrnná technická zpráva

B.1	Popis území stavby

- charakteristika stavebního pozemku

- pozemek je rovinný, zpevněný (betonová zádlažba)

- výpočet a závěry provedených průzkumů a rozborů (geologický průzkum, hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod.)

- předpokládaná geologie:

0,0-0,5m – skladba zpevněných ploch

0,5-1,0m – navážky, vyrovnávací vrstvy

1,0-2,5m – sprašovité hlíny

Pozn.: předpokládaný profil vychází ze zkušeností se zakládáním v dané lokalitě. 	Přesná skladba bude ověřena při výkopu základové jámy.

- stávající ochranná a bezpečnostní pásma

- je navrženo přeložení kabelu veřejného osvětlení

- do ostatních ochranných či bezpečnostních pásem umístění kontejnerů nezasahuje

- poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.

- stavba není v záplavovém či poddolovaném území

- vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území

- navržené osazení podzemních kontejnerů nemá vliv na okolní stavby

- požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin

- nejsou navrženy

- požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa (dočasné/trvalé)

- nejsou navrženy

- územně technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající dopravní a technickou infrastrukturu)

- kontejnery jsou navrženy v dosahu místní komunikace  z ulice Václavská

- věcné a časové vazby, podmiňující, vyvolané, související investice

- před osazením kontejnerů bude nutné provést přeložku kabelu veřejného osvětlení v délce cca 12m

B.2	Celkový popis stavby

B.2.1	Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek

- účel užívání – kontejnery jsou určeny k třídění odpadu

- základní kapacity:

- 3x kontejner s podzemní nádobou o objemu: 1x 3m3 (dvoukomorový), 2x 5m3 	(jednokomorový)

- celková hmotnost kontejneru i s betonovou vanou je cca 4,5-6,5t dle objemu 	kontejneru

B.2.2	Celkové urbanistické  a architektonické řešení

- urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení

- územní regulace a kompozice prostorového řešení nebude dotčena

- architektonické řešení – kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení

- pro co nejmenší zásah do sídliště a eliminaci odhazování nečistot a odpadků okolo nádob na kontejnery je zvoleno navržené řešení kontejnerů na tříděný odpad s podzemní nádobou – viditelné sloupky s vhozovými otvory jsou plechové s nátěrem v barvě RAL (dle výběru investora)

- pochozí poklop bude z gumového granulátu v podobném odstínu jako okolní betonová zádlažba

- v rámci provedení osazení podzemních kontejnerů bude provedena oprava navazující části chodníku v délce cca 27,2m v bezbariérovém provedení (snížené obruby, hmatové prvky, ..)

B.2.3	Celkové provozní řešení, technologie výroby

- nejprve budou provedeny přípravné a výkopové práce, zajištění stěn výkopu proti sesutí pažením

Montáž kontejnerů:

- kontejner s podzemní nádrží (betonovou vanou) je dodáván jako prefabrikovaný výrobek, který se osadí do předem vyhloubené jámy na podkladní vyrovnávací vrstvu (vyztužená betonová mazanina). Po osazení betonové vany se provede obsyp betonové vany štěrkem frakce 4/16mm hutněným po vrstvách. Dále je na betonovou vanu osazena výklopná podlaha a samotný ocelový kontejner s vhazovacím sloupcem a provede se pochozí pochozí vrstva krytu podzemní části.

Provoz kontejnerů:

- v pravidelných intervalech bude probíhat vyprazdňování kontejneru pomocí nákladního auta s jeřábovým ramenem – po zvednutí kontejneru z betonové vany dojde k uzavření výklopné podlahy pro zajištění bezpečnosti (dojde k uzavření podzemního prostoru). Po vyprázdnění je kontejner jeřábovým ramenem uložen zpět.

B.2.4	Bezbariérové užívání stavby

- kontejnery jsou plně  bezbariérově přístupné, stávající navazující chodník bude bezbariérově upraven

B.2.5.	Bezpečnost při užívání stavby

- v okolí kontejnerů je třeba udržovat čistotu a pořádek

- kontejnery musí být řádně udržovány a kontrolovány dle pokynů a technických listů zvoleného výrobce

B.2.6	Základní charakteristika objektů

- stavební řešení

- budou osazeny 3 podzemní kontejnery v jedné řadě

- budou zvoleny kontejnery, které jsou dodávány včetně betonové vany – pro jejich osazení je nutné provést výkop jámy, zhutnění dna jámy a provedení podkladní vrstvy z betonové mazaniny tl. 100mm vyztužené svařovanou sítí

- následně se do jámy osadí betonové vany kontejnerů a provede se kontrola rovinnosti osazení a provede se zasypání kontejnerů štěrkem frakce 4/16mm hutněným á 300mm

- dále se provede osazení samotného kontejneru na betonovou vanu včetně těsnění a vyklápěcích dveří

- po provedení kontroly osazení a funkčnosti kontejneru se provede zadláždění navazujících zpevněných ploch a položení pochozí vrstvy víka kontejneru

- součástí projektu je navržena oprava přilehlého chodníku v bezbariérové úpravě

Pozn.: pro provedení výkopových prací je nutné demontovat stávající ocelové konstrukce sušáků a provést přeložení kabelu veřejného osvětlení.

- konstrukční a materiálové řešení

- vlastní vana železobetonová prefabrikovaná, samotný kontejner a výklopná podlaha ocelová, vhazovací sloupec plechový s nátěrem v barvě RAL, pochozí vrstva kontejneru    z gumového granulátu

- mechanická odolnost a stabilita

- kontejner je dodáván s vlastní železobetonovou prefabrikovanou vanou, která se osadí na vyztuženou betonovou mazaninu (podloží hutněno dle požadavků výrobce kontejnerů)

- pro zajištění výkopu proti sesutí je nutné použít pažení

B.2.7	Základní charakteristika technických a technologických zařízení

- technické řešení

- technické řešení technologické části viz odstavec B.2.3 této zprávy

- výčet technických a technologických zařízení

- 3x podzemní kontejner o objemech 1x 3m3 a 2x 5m3

B.2.8.	Požárně bezpečnostní řešení

- viz samostatná část této PD

B.2.9	Zásady hospodaření s energiemi

- kritéria tepelně technického hodnocení

- projekt neřeší - jedná se o kontejnery na tříděný odpad (sklo bílé a barevné v děleném kontejneru, papír a plast)

- posouzení využití alternativních zdrojů energií

- projekt neřeší – kontejnery nejsou vytápěny

B.2.10	Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí

Zásady řešení parametrů stavby (větrání, vytápění, osvětlení, zásobování vodou,

odpadů apod.) a dále zásady řešení vlivu stavby na okolí (vibrace, hluk, prašnost

apod.)

- v okolí kontejnerů je nutné udržovat čistotu a pořádek

- kontejnery (kontejnerové nádoby) je třeba čistit v pravidelných intervalech určených výrobcem

B.2.11	Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí

- ochrana před pronikáním radonu z podloží

- není navržena

- ochrana před bludnými proudy

- není navržena

- ochrana před technickou seizmicitou

- není navržena

- ochrana před hlukem

- není navržena

- protipovodňová opatření

- nejsou navržena

- ostatní účinky (vliv poddolování, výskyt metanu apod.)

- ostatní účinky nejsou známy – nevyskytují se

B.3	Připojení na technickou infrastrukturu

- napojovací místa technické infrastruktury

- kontejnery nejsou napojeny na sítě technické infrastruktury

- připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky

- na sítě technické infrastruktury nejsou kontejnery napojeny.

B.4	Dopravní řešení

- popis dopravního řešení

- přístup ke kontejnerům stávající bez úprav

- prostor s kontejnery je dobře přístupný z místní komunikace Václavská

- napojení území na stávající dopravní infrastrukturu

- stávající bez úprav

- doprava v klidu

- stávající bez úprav – bez navýšení

- pěší a cyklistické stezky

- nejsou navrženy

B.5	Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav

- terénní úpravy

- bude provedena oprava a předláždění dotčené části zpevněné plochy a přilehlého hodníku (povrch z betonové dlažby)

- použité vegetační prvky

- nejsou navrženy

- biotechnická opatření

- není navrženo

B.6	Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana

- vliv na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady a půda

- navržená stavba je navržena bez negativních vlivů na životní prostředí

- vliv na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin a živočichů apod.), zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině

- bez vlivu na přírodu a okolní krajinu

- vliv na soustavu chráněných území Natura 2000

- soustava chráněných území není dotčena

- návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo stanoviska EIA

- záměr nepodléhá zjišťovacímu řízení nebo EIA

- navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných právních předpisů

- nejsou navržena

B.7	Ochrana obyvatelstva

Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva

- projekt neřeší

B.8	Zásady organizace výstavby

- potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění

- přípojka vody pro stavební účely bude provedena napojením na hydrant s měřením spotřeby

- odvodnění staveniště

- není navrženo

- napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu

- staveniště je přístupné z místní komunikace Václavská

- vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky

- skládky stavebního materiálu musí být zřízeny výhradně na ploše určené pro výstavbu – stavebním pozemku po dohodě s investorem

- území stavby musí být zajištěno tak, aby nedošlo ke škodě na okolních pozemcích a stavbách

- po dobu výstavby je třeba dbát na to, aby nebylo negativně ovlivněno ŽP zvýšenou prašností a hlučností. Stavební práce se zvýšenou hlučností mohou být prováděny v pracovních dnech od 7°° hod do 18°° hod, ve dnech pracovního volna od 8°° hod do 16°° hod, ve dnech pracovního klidu musí být vyloučeny

- prašnost musí být eliminována např. skrápěním vodou, osazením závěsů,…

- případná znečištění komunikací během výstavby musí být průběžně a neprodleně odstraňována

- ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin

- staveniště samotné bude oploceno plotem výšky min. 1,8m- prostor stavby bude výrazně vymezen a označen

- veškeré vstupy na staveniště musí být označeny příslušnými bezpečnostními značkami a tabulkami se zákazem vstupu nepovolaných osob

- kácení dřevin není navrženo

- maximální zábory pro staveniště (dočasné/trvalé)

- zařízení staveniště je plně na pozemku investora, přesné místo bude určeno po dohodě investora s dodavatelem

- maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace

- maximální produkovaná množství a druhy odpadů lze určit až po výběru stavebního dodavatele

- stavební dodavatel v rámci své činnosti musí třídit a odborně likvidovat odpady. V rámci kolaudačního řízení bude předložena dokumentace o likvidaci či případném využití odpadů vzniklých při stavební činnosti.

- odpad při výstavbě bude likvidován dle platných předpisů, zvláště § 10-16 zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech. Odpady je nutné zařazovat podle katalogu odpadů (vyhl. č. 381/2001 Sb.) a odpady, které sám dodavatel nemůže využít, nabízet jiné právnické nebo fyzické osobě. Odpad může odvážet, recyklovat nebo likvidovat pouze oprávněná osoba. Způsob evidence je stanoven § 20 zákona. Původce odpadu je zodpovědný za nakládání s odpadem do doby předání oprávněné osobě. Veškerý vybouraný materiál bude na stavbě tříděn, zděné materiály a betonové konstrukce budou bez meziskladování odvezeny k recyklaci nebo na skládku. Kovový materiál bude nabídnut výkupu sběrných surovin. Lokality a trasy na skládky bude  možné stanovit po určení dodavatele stavby

- v rámci projektové přípravy jsou předpokládány následující druhy stavebních odpadů

Odpady z výstavby podle katalogu odpadů – vyhl. MŽP ČR č. 381/2001 Sb.

| Druh | Název |  |
| --- | --- | --- |
| 030105 | Piliny, hobliny, odřezky, dřevo, dřevotřískové desky a dýhy, neuvedené pod číslem 030104 | O |
| 120101 | Piliny a třísky železných kovů | O |
| 120199 | Odpady blíže neurčené | O |
| 120103 | Piliny a třísky neželezných kovů | O |
| 120105 | Plastové hobliny a třísky | O |
| 120113 | Odpad ze svařování | O |
| 150101 | Papírové a lepenkové obaly | O |
| 150102 | Plastové obaly | O |
| 150103 | Dřevěné obaly | O |
| 150104 | Kovové obaly | O |
| 150105 | Kompozitní obaly | O |
| 150106 | Směsné obaly | O |
| 150202 | Absorpční činidla, filtrační materiály (včetně olejových filtrů jinak blíže neurčených), čistící tkaniny a ochranné oděvy znečištěné nebezpečnými látkami | N |
| 170101 | Beton | O |
| 170107 | Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků neuvedené pod číslem 170106 | O |
| 170302 | Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 170301 | O |
| 170405 | Železo a ocel | O |
| 170602 | Izolační materiály neuvedené pod čísly 170601 a 170603 | O |

- stavební odpad (především beton a ocel) může být po rozdělení na jednotlivé druhy odpadu recyklován (beton rozdrcen, rozdělen podle frakcí s použitím jako kamenivo, ocel  recyklována jako železný šrot), neupravené směsné stavební odpady budou uloženy na skládku. Směsný komunální odpad bude ukládán do kontejnerů a odvážen na skládku TKO

- nebezpečné odpady musí likvidovat firma nebo fyzická osoba s patřičnou licencí k likvidaci odpadu

- ke kolaudaci předloží investor doklady o uložení odpadů

- na stavbě nesmí být skladovány látky škodlivé vodám a pohonné hmoty

- bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin

- předpoklad bilance vytěžených zemin cca 45m3, vytěžená zemina bude částečně použita na zásypy, přebytek bude odvezen a řádně uložen na skládku

- ochrana životního prostředí při výstavbě

Pro minimalizaci negativního vlivu stavba zajistí:

- minimální dobu výstavby

- technologickou kázeň

- omezení hlučných prací při prodloužených směnách

- čištění příjezdní vozovky a kropení vozovky v suchém období

- čištění vozů při výjezdu ze stavby

- dovážení sypkých materiálů v uzavřených nebo zakrytých autech

- zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení potřeby koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných právních předpisů

- zákon č. 309/2006 Sb. obsahuje v úvodních ustanoveních požadavky na pracoviště a pracovní prostředí (§2), požadavky na pracoviště a pracovní prostředí na staveništi (§3)  a požadavky na výrobní a pracovní prostředky a zařízení (§4)

- z textu vyplývají základní povinnosti při provozu technických zařízení, obsluze a údržbě těchto zařízení. Důležitá jsou ustanovení, kde jsou  požadavky na zařízení před jeho prvním uvedením do provozu s nutností další pravidelné a řádné údržby, kontroly a revizí

- v další části zákona jsou požadavky na organizaci práce a pracovní postupy (§5), bezpečnostní značky a signály (§6) a rizikové faktory pracovních podmínek a kontrolovaná pásma (§7). Tato část zákona znamená vyhledávání rizik a jejich odstraňování nebo snižování rizik v pracovním procesu

- zákon č. 309/2006 Sb., § 14 a 15 dále určuje povinnosti ohlášení zahájení prací inspektorátu práce a podmínky, za kterých musí stavebník určit koordinátora bezpečnosti práce:

§ 14, odst. 1 zákona – budou-li na staveništi působit současně zaměstnanci více než jednoho zhotovitele stavby, je zadavatel stavby povinen určit potřebný počet koordinátorů BOZP na staveništi s přihlédnutím k rozsahu a složitosti díla a jeho náročnosti na koordinaci ve fázi přípravy a ve fázi jeho realizace.

§ 14, odst. 6 zákona obsahuje podmínky, za kterých se koordinátor stavby neurčuje, což je u staveb:

a)   kdy nevzniká povinnost oznámení zahájení prací podle § 15, odst.1;

b)   které provádí stavebník sám svépomocí;

c)   nevyžadujících stavební povolení ani ohlášení stavebnímu úřadu

§15 odst. 1 stanovuje, kdy nevzniká povinnost ohlášení zahájení prací inspektorátu práce, což je u staveb, kde:

- celková předpokládaná doba trvání prací a činností je delší než 30 pracovních dnů, ve kterých budou vykonávány práce a činnosti a bude na nich pracovat současně více než 20 fyzických osob po dobu delší než 1 pracovní den, nebo

- celkový  plánovaný objem prací a činností během realizace díla přesáhne 500 pracovních dnů v přepočtu na jednu fyzickou osobu,

Nepředpokládám, že doba i rozsah prací této stavby přesáhne dobu i nasazení pracovníků dle § 15, odstavce 1a) i 1b), předpokládá se jeden zhotovitel.

V případě změn vstupních předpokladů při realizaci stavby (delší doba výstavby, více zhotovitelů) je nutné, aby stavebník určil této stavbě koordinátora bezpečnosti práce a plnil určené ohlašovací povinnosti.

- při veškerých pracích během doby výstavby musí být dodržována ustanovení příslušných vyhlášek, předpisů a norem, týkající se bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci

- zejména se jedná o zákon č. 262/2006 Sb. – zákoník práce a zákon č. 309/2006 Sb. - zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy

- Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovišti s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. Při stavebních pracích platí Nařízení vlády č. 101/2005 Sb. Pro bezpečný provoz a používání strojů a technických zařízení, přístrojů a nářadí platí nařízení vlády č. 378/2001 Sb

- podmínky ochrany zdraví při práci řeší NV č.361/2007 Sb

- hygienické požadavky na pracovní prostředí stanoví nařízení vlády č. 361/2007 Sb

- pracovníci dodavatelských organizací musí být před zahájením prací prokazatelně proškolení z bezpečnostních předpisů a upozornění na možná nebezpečí

- pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na stavbě, je třeba upozornit zejména na následující povinnosti dodavatele stavby:

- Součástí dodavatelské dokumentace je technologický nebo pracovní postup, který musí zajišťovat bezpečné provedení prací na stavbě, zejména pokud se týká použití strojů a zařízení, pracovních prostředků a pomůcek, způsob dopravy a opatření při pracích za mimořádných podmínek.

- Dodavatel stavby je povinen seznámit ostatní dodavatele s požadavky bezpečnosti práce obsaženými v projektu stavby a dodavatelské dokumentaci.

- Všechny otvory a jámy na pracovištích nebo komunikacích, kde hrozí nebezpečí pádu osob, musí být zakryty nebo ohrazeny.

- Při provádění elektrikářských prací je třeba dodržovat elektrotechnické předpisy, z nichž upozorňujeme zejména na tyto:

- ČSN 332000 – 4.41 Ochrana před úrazem el. Proudu

- ČSN 343100 bezpečnostní předpisy pro obsluhu a práci na elektrických zařízeních

- Obsluha stroje pracujícího na stavbě musí mít osvědčení podle vyhl. MSV 
č. 77/5 Sb.

- stavební návrh objektu odpovídá platným ČSN a bezpečnostním předpisům, zejména:

- zabezpečení areálu proti samovolnému vniknutí

- protipožární zabezpečení

- pro práce bude použita běžná mechanizace, nákladní automobily, stroje pro zemní práce na automobilovém podvozku, zvedací zařízení, míchačky, domíchávače

- zemní práce běžnými stroji, vrtací soupravou

- přesun stavebních hmot ( keramické bloky apod. ) mobilními jeřáby, zvedací plošiny

- stavební úpravy budou prováděny ve vyčleněném prostoru

- dodavatel stavby spolu s investorem seznámí určené pracovníky provozovatele s případnými riziky v souvislosti se stavební činností při předání staveniště

- veškeré vstupy na staveniště musí být označeny příslušnými bezpečnostními značkami a tabulkami se zákazem vstupu nepovolaných osob

- zástupce zhotovitele písemně ve stavebním deníku potvrdí, že jeho zaměstnanci jsou proškolení z hlediska BOZP a mají oprávnění k vykonávané činnosti

- při manipulaci strojů a vozidel stavby zajistí dodavatel dohled vyškolené osoby

- při zásobování stavby bude respektován provoz veřejné dopravy a chodců

- úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb

- navržena bezbariérová úprava navazujícího chodníku (snížená obruba, hmatové pásy, …)

- zásady pro dopravní inženýrská opatření

- nejsou navrženy

- stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění stavby za provozu, opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.)

- realizace přístavby bude probíhat za plného provozu v ul. Václavská

- speciální podmínky či opatření nejsou ve fázi projektových prací stanoveny – nutno řešit organizačně po zvolení konkrétní technologie výstavby

- postup výstavby, rozhodující dílčí termíny

- předpokládaný postup výstavby:

- vyklizení a předání staveniště

- vlastní stavební práce

- montáž technologie

- dokončení stavebních prací

- předání stavby

- předpokládané zahájení stavby do 6 měsíců po vydání SP

- předpokládané ukončení stavby do 1měsíce po zahájení stavby

Přílohy:	- Princip podzemního kontejneru

- Rozměry vhozových šachet

- Výpis pozemků z katastru nemovistostí

Ve Vysokém Mýtě, červenec 2015				          Vypracoval: Ing. Jan Shejbal

Příloha:	Princip podzemního kontejneru

Příloha:	Rozměry vhozových šachet