Komunální malotraktor nový nebo použitý: Použitý malotraktor JOHN DEERE 3720

Vozidlo schválené pro provoz na pozemních komunikacích v ČR – nové nebo použité ANO, použité

• komunální malotraktor s maximálním nájezdem 1 200 moto hodin ANO, nájezd 1 180 mth

• komunální malotraktor nehavarovaný s doložitelnou historií: ANO

• rok výroby 2010 nebo výše: ANO, 2010

• komunální malotraktor uvedeno do provozu v ČR: ANO

• vozidlo musí obsahovat možnost přiřazení pohonu, nebo trvalý pohon na všechna čtyři kola 4x4: ANO

• vznětový motor, kapalinou chlazený s turbo dmychadlem o zdvihovém objemu minimálně 1300 ccm maximálně 1500 ccm: ANO, 1496 ccm

• počet válců maximálně 3: ANO, 3

• hydrostatická převodovka, ovládání dvěma pedály (vpřed / vzad) umístění vedle sebe: ANO

• jmenovitý výkon motoru minimálně 32 kW maximálně 40 kW: ANO, 32 kW

• uzávěrka diferenciálu zadní nápravy: ANO

• minimálně 3 vnější hydraulické okruhy: ANO, 3

• výkon hydraulického čerpadla pro pohon nářadí minimálně 32 l / minutu: ANO, 32,5 l/min

• výkon hydraulického čerpadla pro řízení minimálně 20 l / minutu: ANO, 20 l/min

• kabina uzavřená včetně topení a klimatizace: ANO

• pneumatiky s turfovým vzorem: ANO

• maximální pojezdová rychlost minimálně 33 km / h: ANO, 33 km/h

• přední 3 bodový závěs kat. 0 s nosností minimálně 1300 kg: ANO, 1300 kg

• plovoucí poloha předního 3 bodového závěsu: ANO

• zadní 3 bodový závěs kat. I s nosností minimálně 1140 kg: ANO, 1148 kg

• zadní vývodový hřídel minimálně 540 otáček / minutu: ANO, 540 ot/min

• středový (mezinápravový) vývodový hřídel minimálně 2100 otáček / minutu: ANO, 2100 ot/min

• šíře malotraktoru maximálně 135 cm: ANO, 135 cm

• povinná výbava pro provoz na komunikacích v ČR: ANO