OPTIMA spol. s r.o.

# PROJEKTOVÁ, INŽENÝRSKÁ A STAVEBNÍ ČINNOST

Obsah:

- TECHNICKÁ ZPRÁVA

- KONTEJNERY - PŮDORYS A ŘEZ				M 1:50

- VÝKAZ VÝMĚR, ROZPOČET

| Kreslil: |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zpracoval: | Ing. Jan Shejbal |  |  | OPTIMA spol. s r.o. |  |
| Zodp.projektant: | Ing. Jan Shejbal |  |  | PROJEKTOVÁ, INŽENÝRSKÁ A STAVEBNÍ ČINNOST |  |
| Technická kontrola: | Ing. Zbyněk Neudert |  |  | Žižkova 738, 566 01 Vysoké Mýto |  |
| Hlavní projektant: | Ing. Jan Shejbal |  |  | Tel.: 465423905, fax: 465423935 |  |
| REGION: Pardubický | Pov. úřad: Česká Třebová |  | Obec: Česká Třebová | e-mail: info@optima-vm.cz |  |
| Investor: MĚSTO ČESKÁ TŘEBOVÁ, Staré nám. 78, 560 02 Česká Třebová 2 |  |  |  | Stupeň: | DUR+DSP |
| Akce: |  |  |  | Zak. č.: | 4028-15-3 |
| ## PODZEMNÍ KONTEJNERY ČESKÁ TŘEBOVÁ |  |  |  | Arch. č.: | 3355 |
| LOKALITA TRÁVNÍK |  |  |  | Datum | 7/2014 |
| Objekt: |  |  |  | Formát | 4x A4 |
| Obsah: |  |  |  | Měřítko: | Č. výkresu: |
| TECHNICKÁ ZPRÁVA |  |  |  |  | D.1.1 |

# D.1.1 Technická zpráva

### Architektonicko stavební řešení

a) účel objektu

- Jedná se o kontejnery na tříděný odpad s podzemní nádobou (nad terén vystupuje pouze sloupky s vhozovými otvory).

b) zásady architektonického, funkčního, dispozičního a výtvarného řešení

Architektonické řešení

- Pro co nejmenší zásah do sídliště a eliminaci odhazování nečistot a odpadků okolo nádob na kontejnery je zvoleno navržené řešení kontejnerů na tříděný odpad s podzemní nádobou – viditelné sloupky s vhozovými otvory jsou plechové s nátěrem v barvě RAL (dle výběru investora)

- Pochozí poklop bude z gumového granulátu v podobném odstínu jako okolní betonová zádlažba

- V rámci provedení osazení podzemních kontejnerů bude provedena oprava navazující části chodníku v délce cca 27,2m v bezbariérovém provedení (snížené obruby, hmatové prvky, ..)

- Prostor pro umístění kontejnerů je volně přístupný z veřejných ploch (místní komunikace).

Dispoziční řešení

- Budou osazeny celkem 3 kontejnery s podzemní nádobou o objemech s podzemní nádobou o objemu 1x 3m3 (dvoukomorový/dělěný – barevné a čiré sklo), 1x 5m3 	(jednokomorový - papír) a 1x5m3 (jednokomorový - plast).

- Kontejnery budou osazeny v jedné řadě rovnoběžně s ul. Václavská.

Užívání osob s omezenou schopností pohybu a orientace

- Kontejnery jsou plně  bezbariérově přístupné, stávající navazující chodník bude bezbariérově upraven

c) kapacity projektované stavby, orientace, osvětlení

Základní objemové parametry:

- 3x podzemní kontejner, o objemu 1x 3m3, 2x 5m3

- zastavěná plocha jednoho kontejneru je 3,7m2, celkem tedy 11,1m2

- přeložka kabelu veřejného osvětlení cca 12m

- oprava krytu chodníku v délce 27,2m, šířka chodníku 2,1m

## d) technické a konstrukční řešení

- Realizace osazení kontejnerů bude probíhat za plného provozu v dotčené části sídliště.

- Před započetím  se provede vytyčení stavby, zaměření a vytyčení všech podzemních inženýrských sítí.

- Celé staveniště bude zajištěno proti přístupu nepovolaných osob (oplocení výšky 1,8m).

Osazení kontejnerů:

- Budou osazeny 3 podzemní kontejnery v jedné řadě.

- Kontejnery jsou dodávány včetně betonové prefabrikované vany – pro jejich osazení je nutné provést výkop, zhutnění dna a provedení podkladní vrstvy z betonové mazaniny tl. 100mm vyztužené svařovanou sítí.

- Následně se do jámy osadí betonové vany kontejnerů a provede se kontrola rovinnosti osazení a provede se zasypání kontejnerů štěrkem frakce 4/16mm hutněným á 300mm.

- Dále se provede osazení samotného kontejneru na betonovou vanu včetně těsnění a vyklápěcích dveří.

- Po provedení kontroly osazení a funkčnosti kontejneru se provede zadláždění navazujících zpevněných ploch ve sklonu 1% směrem od kontejnerů do vzdálenosti 0,5m a položení pochozí vrstvy víka kontejneru.

- Součástí projektu je navržena oprava přilehlého chodníku v bezbariérové úpravě, snížená obruba do betonového lože C25/30.

- Nově navržená skladba chodníku:

- - zámková dlažba tl. 80mm

- - lože ze štěrkodrtě tl. 40mm

- - betonová mazanina C12/15 tl. 150mm vyztužená Kari sítí 6/150-6/150

- - štěrkopískový podsyp 150mm, Edef2 = 70Mpa

- - hutněná pláň Edef2 = 45Mpa

Pozn.: pro provedení výkopových prací je nutné demontovat stávající ocelové konstrukce sušáků a provést přeložení kabelu veřejného osvětlení.

Přeložení veřejného osvětlení:

- Navrhované přeložení kabelu veřejného osvětlení je v celkové délce cca 12m. Stávající kabel bude naspojkován ze západní strany a bude v nové trase doveden do stávajícího stožáru veřejného osvětlení. Hloubka uložení kabelu předpokládán 300mm.

- Při provádění výkopů nutno dbát na řádné označení a ohraničení výkopu.

e) tepelně technické vlastnosti

- Kontejnery nejsou vytápěny – bez požadavku na tepelné vlastnosti.

f) způsob založení objektu

- Kontejner je dodáván s vlastní železobetonovou prefabrikovanou vanou, která se osadí na vyztuženou betonovou mazaninu (podloží hutněno dle požadavků výrobce kontejnerů).

- Pro zajištění výkopu proti sesutí je nutné použít pažení.

- Základovou spáru bude doložena projektantovi pro ověření základových poměrů!

g) vliv objektu a jeho užívání na životní prostředí

- Vzhledem k navrhovanému provozu se dají předpokládat následující vlivy na ŽP:

Zplodiny, pachy

- Kontejnery nejsou vytápěny – bez navýšení zplodin.

Splaškové vody

- Bez navýšení.

Dešťové vody

- Bez navýšení – stávající.

Odpady

- Odpady vznikající při přístavbě a následným provozem budou tříděny, druhotně využity, resp. odborně zlikvidovány.

h) dopravní řešení

- Řešení dopravy po stávajících  komunikacích.

i) ochrana objektu před škodlivými vlivy vnějšího prostředí

- Stavba není navržena na poddolovaném ani seismicky činném území.

j) dodržení obecných požadavků

- Projektová dokumentace je řešena v souladu s obecně technickými požadavky na výstavbu.

- Pro stavbu budou použity pouze materiály s certifikáty shody s platnými ČSN a EN.

Ve Vysokém Mýtě, červenec 2015				Vypracoval: Ing. Jan Shejbal