## TECHNICKÁ ZPRÁVA

Indentifikační údaje objektu

Označení stavby		: Rekonstrukce Cechovní ulice

Místo stavby			: Česká Třebová

Okres				: Ústí nad Orlicí

Kraj				: Pardubický

Katastrální území		: Česká Třebová

Č. parcel.			: 1470/9, 3494/2

Vlastník pozemků		: Město Č.Třebová

Šířka vozovky  		: 3.00 – 4.25 m

Délka komunikace		: 118.28

Plocha komunikace		: 475 m2

Investor			:  Město Česká Třebová

Staré náměstí 78

560 02  Česká Třebová

Telefon			:   465 500 111

IČO				:   00278 653

Projektant stavby		:  OPTIMA spol. s.r.o., Žižkova 738/IV

566 01 Vysoké Mýto

Zastoupení: Ing. Bohuslav Shejbal, jednatel

Autorizovaný inženýr ČKAIT 0700216

Telefon			:  465 420 911

Fax				:  465 423 935

e-mail				:  info@optima-vm.cz

IČO				:  150 307 09

DIČ				:  CZ 150 307 09

Stručný technický popis

Staveniště projektované Cechovní ulice se nachází ve východní části města Česká Třebová mezi ul. Bratří Čapků a nábřežím Míru. Staveniště je stísněné a na obou stranách je ohraničeno oplocením rodinných domků. Hlavním účelem stavby je zrekonstruovat v délce 118.28 m stávající vozovku a chodníky. Kryt vozovky a chodníku tvoří na začátku úpravy asfaltový beton a na konci úpravy je vozovka navrhované obslužné komunikace zpevněna silničními panely. Rekonstrukce hlavně spočívá ve vybudování nové konstrukce vozovky s krytem z asfaltového betonu nebo ze zámkové dlažby. Obrusnou vrstvu chodníku tvoří zámková dlažba tl. 60 mm. K odvodnění navrhované obslužné komunikace budou využity dvě stávající uliční vpustě, které se přemístí podle nového výškového uspořádání do km 0.038 a 0.088. Uliční vpustě jsou zaústěny do stávající kanalizace, která je uložena pod rekonstruovanou komunikací. Jedná se o uklidněnou komunikaci, která umožní dopravní obsluhu rodinných domků umístěných po obou stranách Cechovní ulice.  Začátek úpravy se předpokládá napojením na místní obslužnou komunikaci Bratří Čapků, konec úpravy je navržen před domovem důchodců napojením na nábřeží Míru. Jedná se o jednopruhovou, jednosměrnou komunikaci ve směru k domovu důchodců. Šířka vozovky rekonstruované komunikace vychází  3 – 4.25 m.

Parkování osobních  se předpokládá na levé straně komunikace mezi km 0.032 – 0.080 kde vychází šířka vozovky  min. 4.25 m. Zde bude parkování částečně na chodníku podle nové svislé dopravní značky č. IP 11 g - Parkoviště – částečné podélné stání na chodníku.

Vozovka bude ohraničena betonovými obrubníky 150/250 mm uloženými do betonového lože s opěrou a beton. krajníky šířky 250 mm. U domovních vjezdů budou betonové obrubníky sníženy na výškový rozdíl 20 – 50 mm. Podle zpracovaného podélného profilu v měřítku 1 : 500/50 vychází podélný sklon v rozmezí 4.80 – 23.10 %. Plynovodní přípojky s krytím menším než 0.80 m budou přeloženy tak, bylo dosaženo požadovaného krytí.

Vyhodnocení průzkumů a podkladů

Podkladem pro vypracování dokumentace pro stavební povolení byly tyto podklady:

- katastrální mapa

- situační a výškopisné zaměření staveniště od GEODÉZIE Ing. Miloslav Cindr Č. Třebová

- zákresy stávajících podzemních sítí

- vyjádření dotčených organizací a správců podzemních vedení

- požadavky investora stavby a dotčených organizací

Protože se jedná o jednoduchou stavbu geotechnický průzkum nebyl po dohodě s investorem stavby zpracován.

Poloha podzemních vedení je zakreslena na situaci stavby v měřítku 1 : 500 podle podkladů poskytnutých jejich provozovateli. Před započetím zemních prací je nutné zajistit vytyčení  polohy v terénu a případně ověřit jejich polohu ručně kopanými sondami.

Vztahy komunikace k ostatním objektům stavby

Před započetím rekonstrukce Cechovní ulice je nutné zajistit přeložky STL plyn. přípojek, které křižují navrhovanou komunikaci.

Návrh zpevněných ploch

Na úseku mezi km 0.000 – 0.086 se předpokládá tato konstrukce vozovky:

40 mm asfaltový beton ACO 11

spojovací postřik

50 mm asfaltový beton ACL 16

150 mm štěrkodrť

200 mm štěrkodrť

Na zbytku trasy mezi km 0.086 – 0.11828 v místech velkého podélného sklonu je vozovka navržena v tomto složení:

80 mm zámková dlažba

40 mm ložní vrstva z drobného drceného kameniva

150 mm podkladový beton PB II (C16/20)

200 mm štěrkodrť

Navrhovaná obslužná komunikace bude ohraničena betonovými obrubníky 150/250/1000 mm uloženými do betonového lože s opěrou  tl. 100 mm.

Příčný sklon komunikace je jednostranný 2.5 % a zemní pláně 3 % . Svahy zemního tělesa se upraví do sklonu min.1 : 1.5 a potom budou ohumusovány v tl. 100 mm a osety travou. Příčný sklon chodníků by měl být 2 %. V místech domovních vjezdů bude příčný sklon ohledem na značný podélný sklon  přizpůsoben místním podmínkám.

Vozovka vyhovuje třídě dopravního zatížení VI a optimální modul přetvárnosti podložní zeminy se uvažuje E def,2 = 45 Mpa. V případě menší únosnosti by se mělo provést zlepšení podloží vápnem a nebo jeho výměna podle požadavků geologa.

Konstrukce chodníků se uvažuje ze zámkové dlažby tl. 60 mm uložené na podkladní vrstvě ze štěrkodrtě tl. 150 mm.

Všechny stávající vjezdy k rodinným domkům budou zachovány. Kryt se předpokládá ze zámkové dlažby 80 mm uložené na podkladní vrstvě ze štěrkodrtě tl. 150 mm. Pod vjezdy bude konstrukce chodníku zesílena podkladovým betonem tl. 100 mm.

# Režim povrchových a podzemních vod, zásady odvodnění

K odvodnění navrhované obslužné komunikace budou využity dvě stávající uliční vpustě, které se přemístí podle nového výškového uspořádání do km 0.038 a 0.088. Uliční vpustě jsou zaústěny do stávající kanalizace, která je uložena pod rekonstruovanou komunikací.

Kanalizační přípojky  od uličních vpustí jsou navrženy z potrubí PVC DN 200 mm  Přípojky budou uloženy na pískovém loži tl. 100 mm, zásyp rýhy  se uvažuje ze štěrkopísku.

Odvodnění zemní pláně je zajištěno podélnou drenáží z potrubí PVC DN 100 mm uloženou v rýze hl. 0.40 m. Drenáž se zaústí  do stávajících kanalizačních šachet případně vpustí a nebo po dohodě s ORVOS přímo do kanalizačního potrubí. Hloubka drenáže se upření  podle hloubky plynovodních přípojek, které kolmo křižují Cechovní ulici.

# Dopravní značení

# Stávající svislé dopravní značení bude zachováno, s vodorovným značením se neuvažuje. Novou svislou dopravní značku IP 11g  Parkoviště – částečné podélné stání na chodníku navrhujeme osadit na levou stranu komunikace do km 0.032.

Zhotovitelem stavby bude předloženo PČR DI Ústí nad Orlicí odborně zpracované dopravně inženýrské opatření (DIO) ve smyslu zákona č. 361/2000Sb. Přechodné dopravní značení by měla osadit odborná firma specializující se na instalaci dopravního značení.

Zvláštní podmínky a požadavky na postup výstavby

Před započetím zemních prací je nutné zajistit vytyčení všech podzemních vedení v terénu a při provádění zemních prací je nutné dodržovat stanovené podmínky dané jejich správci. V blízkosti podzemních vedení nepoužívat mechanizační prostředky.

Vazba na technologické vybavení

Navrhovaná stavba nemá vazbu na technologické vybavení.

Upozornění

Každý konkrétní výrobek uvedený v PD je pouze definicí minimálního standartu technických vlastností včetně standartu rozměrů a může být nahrazen jakýmkoli výrobkem se shodnými rozměry a technickými vlastnostmi.

Řešení přístupu a užívání veřejně přístupných komunikací osobami s omezenou schopností pohybu a orientace

Navrhovaná komunikace je bariérová, protože podélný sklon je větší jak 8.3 %.

Místa pro přecházení a sjezdy

Místa pro přecházení nejsou navržena.

U sjezdů do přilehlých staveb a pozemků je podle ČSN 73 6110 výška sníženého obrubníku  max. 50 mm. Po celé délce sníženého obrubníku  podle ČSN 73 6110 a  vyhlášky č. 398/2009 Sb. z listopadu 2009 je počítáno s varovným pásem šířky 400 mm. Hmatová (slepecká) dlažba musí být na varovných pásech barevně odlišena a musí mít dostatečný hmatový kontrast vnímatelný bílou holí nebo nášlapem podle nařízení vlády č. 163/2002 Sb.- technické požadavky na stavební výrobky. Varovný pás se pokládá podél celé délky snížené hrany obrubníku až do rozdílu hran 80 mm.

Chodníky musí být rampově spádovány ke sníženým obrubníkům ve sklonu max. 12.5 %.

Výkopy a staveniště

Lávky přes výkopy musí být široké nejméně 900 mm s výškovými rozdíly nejvíce do 20 mm a po obou stranách musí mít opatření proti sjetí vozíku jako je spodní tyč zábradlí ve výšce 100 – 250 mm nad pochozí plochou nebo sokl s výškou nejméně 100 mm.

Parkovací stání

Parkovací stání pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace nejsou navržena.

Podzemní vedení

Na staveništi a nebo v jeho blízkosti se nachází vodovod a kanalizace ve správě Orlické vodohospodářské společnosti Česká Třebová, s.r.o., STL plynovod RWE Distribuční služby, s.r.o. , podzemní energetické zařízení nn v majetku ČEZ Distribuce, a.s., sítě elektronických komunikací  spol. O2 ČR, a.s. (nyní CETIN), sítě elektronických komunikací Kabelové televize provozovny Č. Třebová, s.r.o. Podzemní vedení jsou zakresleny na situaci  v měřítku 1 : 500 podle podkladů poskytnutých jejich správci. Před započetím zemních prací je nutné zajistit vytyčení všech podzemních vedení v terénu a při provádění zemních prací dbát na to, aby nedošlo k jejich poškození. Kopie vyjádření správců podzemních vedení jsou přiloženy v dokladové části dokumentace pro stavební povolení. Polohu podzemních vedení je nutné ověřit ručně kopanými sondami a v blízkosti podzem.vedení nepoužívat žádné mechanizační prostředky.

Vodovod a kanalizace Orlické vodohospodářské společnosti v České Třebové, s.r.o.

Pod Cechovní ulicí je uloženo vodovodní potrubí TH DN 100 a kanalizace DN 400 mm. Vodovodní potrubí bylo v roce 2015 vyměněno za nové PVC 110 včetně domovních přípojek. Stávající  kanalizační potrubí zůstává, bude provedena pouze oprava kanalizačních šachet.

STL plynovod RWE Distribuční služby Brno, s.r.o.

je uložen převážně pod levostranným chodníkem s obrusnou vrstvou ze zámkové dlažby.  Plynovodní přípojky kolmo křižují Cechovní ulici v km 0.05370, 0.06650 a 0.10520. Podle provedených sond je STL plynovod uložen v hl. 0.60 – 0.80 m v ocelové ochranné trubce D 90.

Pokud při rekonstrukci komunikace bude zjištěno,že některé plynovody nebo přípojky budou mít vůči nové niveletě komunikace krytí menší jak 80 cm, bude provedena přeložka těchto plynárenských zařízení tak, aby bylo dosaženo požadovaného krytí. Přeložka STL přípojek je v dokumentaci pro stavební povolení řešena v samostatném stavebním objektu SO 501.

Plynárenské zařízení je chráněno ochranným pásmem, které činí v zastavěném území obce 1 m na obě strany od půdorysu potrubí. Pracovníci provádějící stavební činnosti budou prokazatelně seznámeni s polohou plynárenského zařízení a rozsahem ochranného pásma.

Před zahájením stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenských zařízení bude provedeno vytyčení  plynárenského zařízení. Vytyčení provede příslušná provozní oblast uvedená na www.rwe-ds.cz nebo zákaznická linka č. 840 11 33 55. Bez vytyčení  a přesného  určení polohy plynárenského zařízení nesmí být stavební činnosti zahájeny.

Při provádění stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení nebude použito nevhodné nářadí, zemina bude těžena pouze ručně bez použití pneumatických, elektrických bateriových a motorových nářadí. Před provedením zásypu výkopu v ochranném pásmu plynárenského zařízení bude uskutečněna kontrola dodržení podmínek stanovených pro stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení a kontrola plynárenského zařízení. Kontrolu provede příslušná provozní kancelář – zákaznická linka 840 11 33 55. O provedené kontrole bude sepsán protokol.

Podzemní vedení sítě elektronických komunikací (SEK) spol. O2 ČR, a.s. probíhají v Cechovní ulici pod stávajícími oboustrannými chodníky a  cca v km  0.00480 a 0.08690 křižují vozovku obslužné komunikace.

Před započetím zemních prací bude nutné zajistit vytyčení trasy PVSEK na terénu a jejich hloubku ověřit ručně kopanými sondami.Ve vzdálenosti nejméně 1.50 m od krajních vedení vyznačené trasy PVSEK se nesmí používat mechanizační prostředky nebo nevhodné nářadí. Při realizaci stavby je nutné dodržet  podmínky ochrany, které jsou součástí platného vyjádření o existenci SEK  č.j. 537698/15.

Stávající kabely společnosti CETIN a.s. pod vjezdy k RD a pod hlavní místní komunikací budou vytyčeny. Následně budou provedeny kopané sondy a přizvaný zástupce společnosti CETIN a.s. rozhodne, zda bude nutné kabely před uložením do chrániček zahloubit. Sdělovací kabely budou pod domovními vjezdy a pod komunikací uloženy do nových dělených chrániček KOPOHALF průměru 110 mm. Výrobcem těchto chrániček je společnost KOPOS Kolín a.s. Souběžně bude položena náhradní chránička DN 110 mm. Konce chrániček se zapění montážní pěnou. Nad chráničkami bude položena výstražná fólie oranžové barvy. Práce spojené s uložením kabelů do chráničky by měla provádět firma k tomu oprávněná. Před uložením kabelů do chráničky přizve investor stavby pracovníka ochrany sítě (POS) společnosti CETIN a.s. ke kontrole. Nově založené kabelové chráničky je nutné geodeticky zaměřit a následně předat na pracoviště Dokumentace liniových staveb sítě v H. Králové.

Sítě elektronických komunikací Kabelové televize CZ provozovny Č. Třebová, s.r.o. jsou uloženy ve společné rýze se sítí elektronických komunikací spol. CETIN a.s. Před započetím zemních prací je třeba zajistit vytyčení trasy SEK na dispečinku KT CZ  tel. 465 539 103. S vyznačenou trasou SEK je nutné prokazatelně seznámit pracovníky, kteří budou zajišťovat stavební práce. Ve vzdálenosti nejméně 1.50 m od krajních vedení vyznačené trasy SEK se nesmí používat mechanizační prostředky nebo nevhodné nářadí. Pro jejich ochranu platí obdobné podmínky jako pro SEK spol. CETIN a.s.

Podzemní energetické zařízení  nn a vn ČEZ Distribuce,a.s.

jsou podle zákresu v situaci v měřítku 1 : 500 uloženy na obou stranách rekonstruované obslužné komunikace.  V místech křížení v  km 0.00480 a 0.05730 s navrhovanou komunikací  navrhujeme kabely nn uložit do dělených chrániček DN 100 mm. Konce chráničky se zapění montážní pěnou a nad chráničku se položí výstražná fólie.

Energetické zařízení je chráněno podle zák. č. 458/2000 Sb. ochranným pásmem. Ochranné pásmo podzemních vedení elektrizační soustavy do 110 kV činí 1 m po obou stranách krajního kabelu.

Dodavatel prací musí zajistit vytyčení pozemního zařízení a prokazatelně seznámit pracovníky, jichž se to týká, s jejich polohou. Výkopové práce do vzdálenosti 1 m od osy krajního kabelu musí být prováděny ručně. V případě provedení sond může být tato vzdálenost snížena na 0.50 m. Zemní práce musí být prováděny v souladu s ČSN 73 6133 a při zemních pracích musí být dodrženo Nařízení vlády č. 591/2006 Sb.Vybraný zhotovitel  musí oznámit příslušnému provozovateli distribuční soustavy zahájení prací min. 3 pracovní dny předem. Odkryté kabely musí být za vypnutého stavu řádně vyvěšeny , chráněny proti poškození a označeny výstražnou tabulkou dle ČSN ISO 3864. Ukončení stavby musí být neprodleně ohlášeno příslušnému provoznímu útvaru.

El kabel veřejného osvětlení společnosti Eko Bi Česká Třebová, s.r.o.

je uložen pod levostranným chodníkem a propojuje stožáry veřejného osvětlení. Tento kabel navrhujeme  v dokumentaci pro stavební povolení ponechat bez úprav.

Ve Vysokém Mýtě –  leden 2016

Vypracoval             – Šejnoha Jaroslav