A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA

1. Identifikace stavby

Označení stavby		: Rekonstrukce Cechovní ulice

Místo stavby			: Česká Třebová

Okres				: Ústí nad Orlicí

Kraj				: Pardubický

Katastrální území		: Česká Třebová

Č. parcel.			: 1470/9, 3494/2

Vlastník pozemků		: Město Č.Třebová

Šířka vozovky  		: 3.00 – 4.25 m

Délka komunikace		: 118.28

Plocha komunikace		: 475 m2

Investor			:  Město Česká Třebová

Staré náměstí 78

560 02  Česká Třebová

Telefon			:   465 500 111

IČO				:   00278 653

Projektant stavby		:  OPTIMA spol. s.r.o., Žižkova 738/IV

566 01 Vysoké Mýto

Zastoupení: Ing. Bohuslav Shejbal, jednatel

Autorizovaný inženýr ČKAIT 0700216

Telefon			:  465 420 911

Fax				:  465 423 935

e-mail				:  info@optima-vm.cz

IČO				:  150 307 09

DIČ				:  CZ 150 307 09

2. Základní údaje o stavbě

2.1 Stručný popis návrhu stavby, její funkce, význam a umístění

Staveniště projektované Cechovní ulice se nachází ve východní části města Česká Třebová mezi ul. Bratří Čapků a nábřežím Míru. Staveniště je stísněné a na obou stranách je ohraničeno oplocením rodinných domků. Hlavním účelem stavby je zrekonstruovat v délce 118.28 m stávající vozovku a chodníky. Kryt vozovky a chodníku tvoří na začátku úpravy asfaltový beton a na konci úpravy je vozovka navrhované obslužné komunikace zpevněna silničními panely. Rekonstrukce hlavně spočívá ve vybudování nové konstrukce vozovky s krytem z asfaltového betonu nebo ze zámkové dlažby. Obrusnou vrstvu chodníku tvoří zámková dlažba tl. 60 mm. K odvodnění navrhované obslužné komunikace budou využity dvě stávající uliční vpustě, které se přemístí podle nového výškového uspořádání do km 0.038 a 0.088. Uliční vpustě jsou zaústěny do stávající kanalizace, která je uložena pod rekonstruovanou komunikací. Jedná se o uklidněnou komunikaci, která umožní dopravní obsluhu rodinných domků umístěných po obou stranách Cechovní ulice.  Začátek úpravy se předpokládá napojením na místní obslužnou komunikaci Bratří Čapků, konec úpravy je navržen před domovem důchodců napojením na nábřeží Míru. Jedná se o jednopruhovou, jednosměrnou komunikaci ve směru k domovu důchodců. Šířka vozovky rekonstruované komunikace vychází  3 – 4.25 m.

Vozovka bude ohraničena betonovými obrubníky 150/250 mm uloženými do betonového lože

s opěrou. U domovních vjezdů budou betonové obrubníky sníženy na výškový rozdíl 20 – 50 mm. Podle zpracovaného podélného profilu v měřítku 1 : 500/50 vychází podélný sklon v rozmezí 4.80 – 23.10 %. Plynovodní přípojky krytím menším než 0.80 m budou přeloženy tak, bylo dosaženo požadovaného krytí.

Stavba je v souladu s územním plánem, územní rozhodnutí nebylo vydáno.

2.2 Předpokládaný průběh výstavby

Předpokládané zahájení stavby	:  05/2016

Předpokládané dokončení stavby	:  08/2016

2.3 Vazby na regulační plány, územní plán

Navrhovaná stavba  není v rozporu s územním plánem města Č. Třebová.

2.4 Stručná charakteristika území a jeho dosavadní využití

Stávající obslužná komunikace je jednopruhová jednosměrná se šířkou jízdního pruhu  3.00 - 3.50 m. Vozovka má na začátku úpravy kryt z asfaltového betonu a na konci úpravy mezi km 0.092 – 0.11828 je kryt ze silničních panelů.

2.5 Vliv technického řešení stavby na krajinu, zdraví a životní prostředí.

Navrhovaná stavba nemá vliv na krajinu a životní prostředí.

2.6 Celkový dopad stavby na dotčené území a navrhovaná opatření

Kryt navrhované místní obslužné komunikace se předpokládá z asfaltového betonu a nebo na úseku mezi km 0.086 – 0.11828 v místě velkého podélného sklonu ze zámkové dlažby. K odvodnění navrhované obslužné komunikace budou využity dvě stávající uliční vpustě, které se přemístí podle nového výškového uspořádání do km 0.038 a 0.088. Uliční vpustě jsou zaústěny do stávající kanalizace, která je uložena pod rekonstruovanou komunikací.

3. Přehled výchozích podkladů a průzkumů

Podkladem pro vypracování dokumentace pro stavební povolení byly tyto podklady:

- katastrální mapa

- technická mapa města  Č. Třebová

- situační a výškopisné zaměření staveniště od Geodézie Cindr, s.r.o.

- zákresy stávajících podzemních sítí

- vyjádření dotčených organizací a správců podzemních vedení

- požadavky investora stavby a dotčených organizací

Protože se jedná o jednoduchou stavbu geotechnický průzkum nebyl po dohodě s investorem stavby zpracován.

Poloha podzemních vedení je zakreslena na situaci stavby v měřítku 1 : 500 podle podkladů poskytnutých jejich provozovateli. Před započetím zemních prací je nutné zajistit vytyčení  polohy v terénu a případně ověřit jejich polohu ručně kopanými sondami.

4. Členění stavby

Způsob číslování stavebních objektů odpovídá vyhlášce č. 146 Sb. ze dne 9. dubna 2008 o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb.

4.2 Určení jednotlivých částí stavby

Stavba není členěna na části.

4.3 Členění stavby na objekty

Stavba parkoviště je v dokumentaci pro stavební povolení členěna na tyto stavební objekty:

SO 101 Komunikace

SO 501 Přeložky STL plynovodních přípojek

5. Podmínky realizace stavby

5.1 Věcné a časové vazby souvisejících staveb jiných stavebníků

Navrhovaná komunikace nemá věcné a časové vazby na stavby jiných stavebníků. Před započetím stavebních prací bude nutné zajistit přeložky plynovodních přípojek uložených pod místní komunikací.

5.2 Uvažovaný průběh výstavby a zajištění plynulosti a koordinovanosti

Předpokládané zahájení stavby	:  05/2016

Předpokládané dokončení stavby	:  08/2016

Dobu výstavby je nutné zkrátit na minimum.

5.3 Přístup na staveniště

Přístup na staveniště je zajištěn ze stávajících místních obslužných komunikací.

5.4 Dopravní omezení, objížďky a výluky dopravy

Po dobu stavby bude umožněn přístup obyvatelům sousedních rodinných domků a vozidlům integrovaného záchranného systému. V předstihu před zahájením stavebních prací je nutné informovat občany o plánované  výstavbě komunikace.

6. Přehled budoucích vlastníků a správců

SO 101 – Město Česká Třebová

SO 501 – RWE Distribuční služby, s.r.o.

7. Předávání části stavby do užívání

7.1 Zdůvodnění potřeb užívání stavby před dokončením celé stavby

Na staveništi parkovišť jsou stísněné poměry a tudíž se nepředpokládá s postupným předáváním stavby do provozu. Stavbu navrhujeme předat do užívání jako jeden celek.

8. Souhrnný technický popis stavby

SO 101 Komunikace

Na úseku mezi km 0.000 – 0.086 se předpokládá tato konstrukce vozovky:

40 mm asfaltový beton ACO 11

spojovací postřik

50 mm asfaltový beton ACL 16

150 mm štěrkodrť

200 mm štěrkodrť

Na zbytku trasy mezi km 0.086 – 0.11828 v místech velkého podélného sklonu je vozovka navržena v tomto složení:

80 mm zámková dlažba

40 mm ložní vrstva z drobného drceného kameniva

150 mm podkladový beton PB II (C16/20)

200 mm štěrkodrť

Navrhovaná obslužná komunikace bude ohraničena betonovými obrubníky 150/250/1000 mm uloženými do betonového lože s opěrou  tl. 100 mm.

Příčný sklon komunikace je jednostranný 2.5 % a zemní pláně 3 % . Svahy zemního tělesa se upraví do sklonu min. 1 : 1.5 a potom budou ohumusovány v tl. 100 mm a osety travou. Příčný sklon chodníku by měl být 2 %, v místech domovních vjezdů bude s ohledem na značný podélný sklon  přizpůsoben místním podmínkám.

Vozovka vyhovuje třídě dopravního zatížení VI a optimální modul přetvárnosti podložní zeminy se uvažuje E def,2 = 45 Mpa. V případě menší únosnosti by se mělo provést zlepšení podloží vápnem a nebo jeho výměna podle požadavků geologa.

Konstrukce chodníku se uvažuje ze zámkové dlažby tl. 60 mm uložené na podkladní vrstvě ze štěrkodrtě tl. 150 mm.

Všechny stávající vjezdy k rodinným domkům budou zachovány. Kryt se předpokládá ze zámkové dlažby 80 mm uložené na podkladní vrstvě ze štěrkodrtě tl. 150 mm. Pod vjezdy bude konstrukce chodníku zesílena podkladovým betonem tl. 100 mm.

SO 501 Přeložky STL plynovodních přípojek

Přeložky STL  přípojek jsou navrženy z materiálu PE 100 RP 32x3,0 mm s ochranným opláštěním. Přeložky budou napojeny za stávajícím navrtávacím T kusem a shybkou budou vedeny k hranici pozemku, před hranicí pozemku HUP budou napojeny na stávající přípojku d32. Nutno provést vodivé propojení signalizačního vodiče. Navrhované přeložky STL přípojek  -  min. krytí pod komunikací 1,0 m. Přeložka STL přípojky bude provedena po odstavení stávající STL přípojky. Odstavení stávající přípojky bude provedeno stlačením potrubí d32 za stávajícím navrtávacím T kusem – odtud bude provedena přeložka přípojky.

Výškové přeložení  STL plynovodní přípojky  vedené v zemi bude provedena v souladu s výkresovou dokumentací z PE 100 RP 32x3,0 s ochranným opláštěním. Trubky jsou navrženy pro provozní přetlak plynovodu PN 0,3 MPa. Vlastnosti materiálu je nutno prokázat atestem výrobce ( viz. EN 12007 1-4 a TP G 702 01). Niveleta navrženého potrubí sleduje navrhovaný  terén.

Potrubí bude uloženo v hloubce 0,8m - 1,0m pod úrovní navrhované komunikace.

Veškeré práce při montáži potrubí musí být provedeny dle TP G 702.

Výstavbu plynovodů může provádět podnikatelský subjekt a právnické osoby mající oprávnění k činnosti na plynových zařízeních vydané organizací státního odborného dozoru

9. Výsledky a závěry z podkladů, průzkumů a měření

Geotechnický průzkum nebyl proveden, jedná se o jednoduchou stavbu.

10. Dotčená ochranná pásma, chráněná území, zátopová území, kulturní památky

10.1 Ochranná pásma

- Ochranné pásmo kabelových sdělovacích vedení je 1.50 m na každou stranu

- Ochranné pásmo kabelových silových vedení je 1 m na každou stranu

- Ochranné pásmo vodovodů je 2 m

- Ochranné pásmo plynovodu je 1 m na obě strany od půdorysu

Ochranná pásma jsou vymezena svislými rovinami vedenými po obou stranách vedení. Podjezdná výška pod nadzemními vedeními je 6.0 m.

Stavba nezasahuje do zátopových oblastí a na stavbě se nenachází kulturní památky.

10.2 Chráněné oblasti

Stavba nezasahuje do chráněných oblastí.

11. Zásah stavby do území

11.1 Bourací práce

Bourací práce spočívají  hlavně v odstranění stávajícího krytu vozovky a ve vytrhání betonových obrubníků.

11.2 Kácení mimolesní zeleně a její případná náhrada

Na stavbě nedochází ke kácení mimolesní zeleně.

11.3 Rozsah zemních prací

Kubatura odkopávek vychází cca 400 m3 . Přebytek výkopku a stavební suť  se přemístí na řízenou skládku v Třebovicích.

11.4 Ozelenění nebo jiná úprava nezastavěných ploch

S novým ozeleněním se v dokumentaci pro stavební povolení nepočítá. Nezastavěné plochy budou ohumusovány v tl. 100 mm a osety travou.

11.5  Zásah do zemědělského půdního fondu a případné rekultivace

Cechovní ulice nezasahuje do zemědělského půdního fondu.

11.6 Zásah do pozemků  určených k plnění funkci lesa

Projektovaná obslužná komunikace nezasahuje do pozemků určených k plnění funkci lesa.

11.7 Vyvolané změny staveb

Stavba Cechovní ulice nevyvolá změny staveb.

12. Nároky stavby na zdroje

12.1 Všechny druhy energií

Stavba  nemá nároky na zdroje energií. Případnou přípojku na vodovod a el. vedení nn si zajistí zhotovitel stavby po dohodě s ORVOS Č. Třebová, s.r.o. a ČEZ DISTRIBUCE, a.s.

12.2 Připojení na dopravní infrastrukturu

Navrhovaná komunikace navazuje na začátku a konci úpravy na stávající místní obslužné komunikace.

12.3 Druh a nakládání s odpady

Koncepce odpadového hospodářství stavby je zpracována na základě platné legislativy v odpadovém hospodářství a jejím cílem je stanovit základní principy nakládání s odpady vznikajícími při předmětné stavbě a to jak v přímých souvislostech s hlavním staveništěm, tak i při činnostech, které se stavbou souvisejí.

Druhy vznikajících odpadů, jejichž vznik souvisí jednak přímo s prováděnými stavebními činnostmi a jednak s doprovodnými a servisními aktivitami prováděnými v souvislosti s hlavní stavbou v prostoru tzv. stavebních dvorů, jsou uvedeny dle uvedených míst vzniku a pokud bylo možné, jsou v příslušných komentářích uvedena i množství vznikajících odpadů.

12.3.1     Vznik odpadů

12.3.1.1. Odpady vznikající na místě hlavního staveniště

V rámci komplexu činností, které budou prováděny a které lze při realizaci akce „Rekonstrukce Cechovní ulice“ předpokládat, bude vznikat škála odpadů, jejichž druhy jsou uvedeny v následujících tabulkách.

V průběhu výstavby lze v prostoru hlavního staveniště s vysokou pravděpodobností očekávat vznik následujících druhů odpadů:

| Druh | Název |  |
| --- | --- | --- |
| 030104 | Piliny, hobliny, odřezky, dřevěná deska, dřevotřísková deska, dřevěná dýha | O |
| 080111 | Barva s obsahem organických rozpouštědel | N |
| 080112 | Barva neuvedená pod č. 080111 | N |
| 080199 | Odpad druhově blíže neurčený nebo výše neuvedený (plechovky od barev) |  |
| 120101 | Piliny a nebo třísky železných kovů | O |
| 120199 | Ostatní železný kov – odpady blíže neurčené | O |
| 120103 | Piliny a nebo třísky neželezných kovů | O |
| 120105 | Plastové hobliny a třísky | O |
| 120113 | Odpad ze svařování | O |
| 140603 | Ostatní rozpouštědla a nebo jejich směsi | N |
| 150101 | Papírový a nebo lepenkový obal | O |
| 150102 | Plastový obal | O |
| 150103 | Dřevěný obal | O |
| 150104 | Kovový obal | O |
| 150105 | Kompozitní obal | O |
| 150106 | Směs obalových materiálů | O |
| 150110 | Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly znečištěné škodlivinami Obaly znečištěné škodlivinami |  |
| 150202 | Sorbent, upotřebená čisticí tkanina, filtrační materiál, ochranná tkanina | N |
| 170101 | Beton | O |
| 170102 | Cihla | O |
| 170103 | Keramika | O |
| Druh | Název |  |
| 170107 | Směs betonu, cihel, tašek | O |
| 170302 | Asfalt bez dehtu | O |
| 170601 | Izolační materiál s obsahem azbestu | N |
| 170603 | Ostatní izolační materiály | O |

Činnosti, při kterých budou vznikat odpady na místě výstavby uvedených částí komunikací, lze charakterizovat takto:

- odstranění stávajících vozovek

- přeložky stávajících inženýrských sítí

- pokládání jednotlivých vrstev komunikací

- případné řešení havarijních situací (např. únik PHM z dopravních prostředků a stavebních mechanizmů)

## 12.3.1.2  Odpady vznikající v prostoru stavebního dvora

| Druh | Název |  |
| --- | --- | --- |
| 030104 | Hobliny, odřezky, dřevěná deska, dřevotřísková deska, dřevěná dýha | O |
| 080111 | Barva s obsahem organických rozpouštědel | N |
| 080112 | Barva neuvedená pod č. 80111 | N |
| 080199 | Odpad druhově blíže neurčený nebo výše neuvedený (plechovky od barev) |  |
| 080499 | Odpad druhově blíže neurčený nebo výše neuvedený (plechovky a jiné obaly od lepidel) |  |
| 100102 | Popílek ze spalování uhlí | O |
| 120101 | Piliny a nebo třísky železných kovů | O |
| 120102 | Ostatní železný kov | O |
| 120103 | Piliny a nebo třísky neželezných kovů | O |
| 120104 | Ostatní neželezný odpad | O |
| 120105 | Plastové hobliny a piliny | O |
| 120106 | Řezný olej s obsahem halogenů (neemulgovaný) | N |
| 120107 | Řezný olej bez halogenů (neemulgovaný) | N |
| 120108 | Řezná emulze s obsahem halogenů | N |
| 120109 | Řezná emulze bez halogenů | N |
| 120110 | Syntetická řezná kapalina | N |
| 120113 | Odpad ze svařování | O |
| 130111 | Syntetický hydraulický olej | N |
| 130205 | Nechlorovaný motorový, převodový a nebo mazací olej | N |
| 130208 | Ostatní motorové, převodové a nebo mazací oleje | N |
| 140603 | Jiná rozpouštědla a nebo jejich směsi | N |
| 150101 | Papírový a nebo lepenkový obal | O |
| 150102 | Plastový obal | O |
| 150103 | Dřevěný obal | O |
| 150104 | Kovový obal | O |
| 150105 | Kompozitní obal | O |
| 150106 | Směs obalových materiálů | O |
| 150110 | Obaly znečištěné škodlivinami |  |
| 150202 | Sorbent, upotřebená čisticí tkanina, filtrační materiál, ochranná tkanina | N |
| 160103 | Pneumatika | N |
| 160601 | Sekundární olověný akumulátor | N |
| 160602 | Sekundární nikl kadmiový akumulátor | N |
| 160603 | Primární suchý galvanický článek s obsahem rtuti | N |
| 160604 | Alkalická baterie | N |
| 160605 | Jiné baterie | O |
| 170201 | Dřevo | O |
| Druh | Název |  |
| 170202 | Sklo | O |
| 170203 | Plast | O |
| 170601 | Izolační materiál s obsahem azbestu | N |
| 170603 | Ostatní izolační materiály | O |

Činnosti, při kterých budou vznikat odpady v prostoru stavebního dvora, mají charakter přípravných prací, servisních činností a administrativních činností a lze je shrnout do následujících bodů:

- příprava různých komponentů pro stavbu

- nátěry konstrukcí

- běžná údržba stavebních mechanizmů

- provoz zařízení stavby a hygienických zařízení pro pracovníky stavby

- skladování materiálu pro stavbu

12.3.2  Nakládání s odpady

Nakládání s odpady vznikajícími na místě stavby a v prostorech stavebních dvorů se bude řídit příslušnými ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech a ustanoveními vyhlášek MŽP č. 381/2001 Sb. a 383/2001 Sb.

Pro skladování veškerých druhů nebezpečných odpadů, jejichž vznik se předpokládá na místě stavby a v  prostorech stavebního dvora bude v rámci stavebního dvora zřízen zastřešený prostor, ve kterém budou umístěny shromažďovací prostředky pro ukládání jednotlivých druhů nebezpečných odpadů. Shromažďovací prostředky budou označeny identifikačním listem nebezpečného odpadu, symbolem nebezpečné vlastnosti odpadu a budou svým provedením odpovídat technickým požadavkům uvedeným ve vyhlášce č. 381/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady a budou zabezpečeny proti zcizení odpadu a neoprávněné manipulace s ním.

V těchto prostředcích odděleně podle jednotlivých druhů budou shromažďovány odpady skupin:

- odpady barev a laků

- odpady lepidel a těsnicích materiálů

- odpady z obrábění kovů a plastů

- odpady hydraulických olejů a brzdových kapalin

- motorové, převodové a mazací oleje

- odpadní rozpouštědla

- obaly znečištěné škodlivinami

- sorbenty, čisticí tkaniny, filtrační materiály

- galvanické články

- izolační materiál s obsahem azbestu

- zářivky a nebo ostatní odpad s obsahem rtuti

Další fáze nakládání s uvedenými druhy nebezpečných odpadů (doprava a zneškodnění) budou zajištěny dodavatelských způsobem přímo osobami k těmto činnostem oprávněnými dle zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech. Smlouvy s konkrétními firmami, které budou zajišťovat využití, nebo zneškodnění uvedených druhů odpadů budou uzavřeny firmami provádějícími stavbu. Množství odpadů, které budou při stavbě  a při servisních činnostech v rámci stavebního dvora vznikat nebylo možné v době zpracování koncepce odpadového hospodářství přesněji specifikovat.

Smlouvy s firmami, které budou zajišťovat využití, nebo zneškodnění uvedených druhů odpadů budou uzavřeny s firmami provádějícími stavbu. Podobně jako v předchozím případě, množství uvedených druhů odpadů nebylo možné v době zpracování dokumentace přesněji specifikovat.

Spolu se vznikem odpadu stavebního je nutno předpokládat i vznik odpadu ze sejmutého živičného povrchu z demolic vozovek.

Tyto druhy odpadů budou dle konkrétní situace recyklovány.

Množství výkopové zeminy, se kterým bude nutno v průběhu stavby manipulovat je patřené z dalších kapitol.

12.3.3  Evidence odpadů

Průběžná evidence odpadů vznikajících v průběhu výstavby akce „Rekonstrukce Cechovní ulice“                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       bude vedena v rozsahu stanoveném Vyhláškou MŽP ČR.

Evidence bude vedena v týdenních intervalech. Formuláře, na kterých bude evidence vedena, budou uloženy u pracovníka stavby odpovědného za nakládání s odpady.

Hlášení o roční produkci a nakládání s odpady se předává podle ustanovení § 22 ods.1 a 3 vyhl. M6P č. 383/2001 Sb. Místně příslušnému obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností.

Evidenční listy odpadů, výsledky veškerých laboratorních rozborů odpadů a výsledky všech případných kontrol budou archivovány tak, aby mohly sloužit orgánům státní správy v oblasti odpadového hospodářství, hygienickým a vodohospodářským a inspekčním orgánům jako podkladový materiál.

12.3.4  Odpady vznikající při provozu úseků komunikací

V průběhu provozu na daném úseku komunikací budou vznikat v omezené míře odpady z úklidu a údržby této komunikace. Činnosti, při kterých budou odpady vznikat, lze charakterizovat takto:

- úklid vozovek

- sekání trávy na krajnicích

- prořezávání křovin

- zimní údržba

- čištění kanalizačních vpustí

- čištění usazovacích nádrží a odlučovačů ropných látek

- úpravy vozovky a úpravy svahů komunikace

- odstraňování následků havárií.

Druhy odpadů, které budou při těchto činnostech pravděpodobně vznikat a jejich kategorie jsou uvedeny v následující tabulce.

| Druh | Název |  |
| --- | --- | --- |
| 130501 | Tuhý podíl z odlučovačů oleje | N |
| 130502 | Kal z odlučovačů oleje | N |
| 130503 | Kal z lapáků nečistot | N |
| 160103 | Pneumatiky | O |
| 160104 | Autovraky | O |
| 200201 | Kompostovatelný odpad | O |
| 200202 | Zemina a nebo kameny | O |
| 200203 | Ostatní nekompostovatelný odpad | O |
| 200303 | Uliční smetky | O |

Odpady uvedené v tabulce budou tříděny podle druhů, předány odpovědným osobám ve smyslu zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech, tj. firmám provádějícím zneškodnění uvedených druhů odpadů. Služby spojené s nakládáním a zneškodněním odpadů kategorie „N“ budou zajišťovány provozovatelem komunikací dodavatelským způsobem přímo oprávněnými osobami.

Legenda:		N	-	NEBEZPEČNÝ ODPAD

O	-	OSTATNÍ ODPAD

13. Vliv stavby a provozu na pozemní komunikaci na zdraví a životní prostředí

Navrhovaná stavba nezhorší životní prostředí.

14. Obecné požadavky na bezpečnost a užitné vlastnosti

14.1  Civilní a požární ochrana

Na navrhované komunikace nejsou kladeny zvláštní požadavky z hlediska civilní ochrany.

Z hlediska požární ochrany místní komunikace splňuje požadavky normy ČSN 73 0802 pro přístupové komunikace požárních vozidel. Konstrukce vozovky vyhovuje zatížení požárních vozidel.

14.2 Ochrana zdraví, zdravých životních podmínek a životního prostředí

Navrhovanou výstavbou dojde ke zlepšení životních podmínek v okolí rekonstruované místní komunikace.

14.3 Ochrana proti hluku

S ochranou proti hluku se v dokumentaci pro stavební povolení nepočítá. Výstavbou nové komunikace s kvalitním krytem by mělo dojít k mírnému snížení hlukové zátěže.

14.4 Bezpečnost pro užívání – bezpečnost provozu na pozemních komunikacích

Při práci je třeba dbát všech příslušných norem a ustanovení a zvláště předpisů o bezpečnosti práce. Pravidla a zásady bezpečnosti práce stanoví zákon č. 309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci a Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovišti s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. Uvedené předpisy jsou závazné pro staveb. firmy a subjekty, které provádějí stavební práce.

14.5 Úspora energie

Navrhovaná stavba nemá vliv na úsporu energie.

15. Další požadavky

Popis návrhu řešení stavby z hlediska dodržení

a) užitných vlastností stavby

Obrusná vrstva vozovky je navržena z asfaltového betonu, který umožňuje snadnou údržbu a dlouhou životnost.

b) zajištění přístupu a podmínek pro užívání stavby – veřejně přístupných komunikací a ploch osobami s omezenou schopností pohybu a orientace

Místa pro přecházení

Místa pro přecházení nejsou navržena.

Výkopy a staveniště

Lávky přes výkopy musí být široké nejméně 900 mm s výškovými rozdíly nejvíce do 20 mm a po obou stranách musí mít opatření proti sjetí vozíku jako je spodní tyč zábradlí ve výšce 100 – 250 mm nad pochozí plochou nebo sokl s výškou nejméně 100 mm.

Parkovací stání

Parkovací stání pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace nejsou navržena.

c) ochrany stavby před škodlivými účinky vnějšího prostředí

Ochrana stavby před povodněmi, agresivní podzemní vodou, bludnými proudy, poddolováním a povětrnostními vlivy není v projektové dokumentaci řešena.

d) splnění požadavků dotčených orgánů

Požadavky dotčených orgánů byly v dokumentaci pro stavební povolení splněny.

Ve Vysokém Mýtě – prosinec 2015

Vypracoval             – Šejnoha Jaroslav