STAVBY  BEZ  BARIÉR, s.r.o.

PROJEKCE - REALITY - OBCHOD - FINANCE - IMOBIL - STAVBY

Tkalcovská 110, 560 02 Česká Třebová, IČO : 27516041, DIČ : CZ27516041

tel. 465 520 483, 606 941 634, e-mail : KapounMartin@seznam.cz, www.stavbybezbarier.cz

--------------------------------------------------------------------------------------------------

PROJEKT  PRO  POVOLENÍ

ZMĚNY  STAVBY

SEZNAM  PŘÍLOH :

A	Průvodní zpráva

B	Souhrnná technická zpráva

C	Situační výkresy

D	Dokumentace objektu

E	Dokladová část

F	Rozpočtová část

STAVBY  BEZ  BARIÉR, s.r.o.

PROJEKCE - REALITY - OBCHOD - FINANCE - IMOBIL - STAVBY

Tkalcovská 110, 560 02 Česká Třebová, IČO : 27516041, DIČ : CZ27516041

tel. 465 520 483, 606 941 634, e-mail : KapounMartin@seznam.cz, www.stavbybezbarier.cz

--------------------------------------------------------------------------------------------------

PRŮVODNÍ  ZPRÁVA

A	Průvodní zpráva

A.1		Identifikační údaje

A.1.1		Údaje o stavbě

a)	název stavby

Mateřská škola BOREK

b)	místo stavby (adresa, čísla popisná, katastrální území, parcelní čísla pozemků)

Česká Třebová ( kód obce 580031 ), náměstí 17. listopadu, č.p. 2062

Katastrální území Česká Třebová ( kód k.ú. 621757 ), stavební parcela č. 1812 / 14 a pozemková parcela č. 3650 / 4

c)	předmět projektové dokumentace

Předmětem projektové dokumentace je změna stavby - stavební úpravy  a změna užívání části objektu č.p. 2062, kdy z nevyužívaných prostorů Základní školy praktické ve II. nadzemním podlaží vznikne jedna třída Mateřské školy pro max. 25 dětí s nezbytným hygienickým zázemím.

A.1.2		Údaje o stavebníkovi

a)	jméno, příjmení a místo trvalého pobytu (fyzická osoba)

Město Česká Třebová, IČ : 002 78 653, Staré náměstí 78, 560 02 Česká Třebová

A.1.3		Údaje o zpracovateli projektové dokumentace

a)	jméno, příjmení, obchodní firma, IČ, bylo-li přiděleno, místo podnikání (fyzická osoba podnikající) nebo obchodní firma nebo název, IČ, bylo-li přiděleno, adresa sídla (právnická osoba)

Stavby bez bariér, s.r.o., IČ : 275 16 041, Tkalcovská 110, 560 02 Česká Třebová

b)	jméno a příjmení hlavního projektanta včetně čísla, pod kterým je zapsán v evidenci autorizovaných osob vedené ČKA nebo ČKAIT, s vyznačeným oborem, popřípadě specializací jeho autorizace

Martin Kapoun, AT ČKAIT č. 0701038

c)	jména a příjmení projektantů jednotlivých částí projektové dokumentace včetně čísla, pod kterým jsou zapsáni v evidenci autorizovaných osob vedené ČKA nebo ČKAIT, s vyznačeným oborem, popřípadě specializací jejich autorizace

Martin Kapoun, AT ČKAIT č. 0701038 - stavební část

Yvona Náglová, AT ČKAIT č. 0700892 - požární bezpečnost

Ing. Libor Fojtík, AI ČKAIT č. 0700196 - technika prostředí staveb

A.2	Seznam vstupních podkladů

Pro provedení této projektové dokumentace bylo využito následujících podkladů :

- prohlídka objektu

- dokumentace současného stavu objektu

- fotodokumentace stavby

- závěry jednání s investorem

- mapové podklady a informace z katastru nemovitostí

- příslušné typové podklady, normy, zákony a vyhlášky

A.3	Údaje o území

a)	rozsah řešeného území

Řešené území se nachází v místní části Borek v České Třebové. Objekt č.p. 2062 je součástí průmyslové zóny Borek, jejíž součástí jsou mimo průmyslové a komerční objekty i správní a školské budovy. Rozsah řešeného území je omezen na vlastní budovu č.p. 2062 a prostor při jejím jihovýchodním průčelí, do něhož bude umístěno druhé požární únikové schodiště.

b)	údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů (památková rezervace, památková zóna, zvláště chráněné území, záplavové území apod.)

V řešeném území není stanovena žádná ochrana podle jiných právních předpisů.

c)	údaje o odtokových poměrech

Řešený objekt je v současné době odkanalizován do veřejných kanalizačních stok odděleně pro splaškové a dešťové odpadní vody. Záměrem se odtokové poměry v řešeném území nemění.

d)	údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, nebylo-li vydáno územní rozhodnutí nebo územní opatření, popřípadě nebyl-li vydán územní souhlas

Záměr stavebních úprav a změny užívání části objektu č.p. 2062 je v souladu s platným územním plánem Města Česká Třebová.

e)	údaje o souladu s územním rozhodnutím nebo veřejnoprávní smlouvou územní rozhodnutí nahrazující anebo územním souhlasem, popřípadě s regulačním plánem v rozsahu, ve kterém nahrazuje územní rozhodnutí, a v případě stavebních úprav podmiňujících změnu v užívání stavby údaje o jejím souladu s územně plánovací dokumentací

Projekt je připraven pro stavební řízení. Pro umístění konstrukce schodiště bude požádáno o vydání územního souhlasu.

f)	údaje o dodržení obecných požadavků na využití území

Stavba splňuje požadavky vyhlášky č. 501 / 2006 Sb. O obecných požadavcích na využívání území.

g)	údaje o splnění požadavků dotčených orgánů

Závazná stanoviska dotčených orgánů jsou zapracována do projektové dokumentace.

h)	seznam výjimek a úlevových řešení

Stavba nevyžaduje žádné výjimky a úlevová řešení.

i)	seznam souvisejících a podmiňujících investic

Stavba nevyžaduje související a podmiňující investice.

j)	seznam pozemků a staveb dotčených prováděním stavby (podle katastru nemovitostí)

Objekt č.p. 2062 na stavební parcele č. 1812 / 14 v k.ú. Česká Třebová

Pozemková parcela 3650 / 4 v k.ú. Česká Třebová

A.4	Údaje o stavbě

a)	nová stavba nebo změna dokončené stavby

Jedná se o změnu dokončené stavby.

b)	účel užívání stavby

Doposud byly do objektu č.p. 2062 umístěny pouze prostory Základní školy praktické. S úbytkem žáků se v objektu vytvořily volné prostory pro umístění jedné třídy Mateřské školy s kapacitou max. 25 dětí ve věku od tří do šesti let ( na základě výjimky lze kapacitu zvýšit až na 28 dětí ). Pro potřebu dětí v Mateřské škole budou upraveny prostory pro hygienické zázemí. Jako další zázemí ( jídelna, tělocvična ) budou využívány stávající prostory Základní školy praktické v I. nadzemním podlaží budovy.

c)	trvalá nebo dočasná stavba

Jedná se o stavbu trvalou.

d)	údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů (kulturní památka apod.)

Žádná ochrana stavby podle jiných právních předpisů není stanovena.

e)	údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání staveb

Návrh stavby splňuje požadavky vyhlášky č. 268 / 2009 Sb., o technických požadavcích na stavby. Návrh stavby je řešen v souladu s požadavky  vyhlášky č. 398 / 2009 Sb., o obecných technických požadavcích na bezbariérové užívání staveb.

f)	údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících z jiných právních předpisů

Závazná stanoviska dotčených orgánů jsou zapracována do projektové dokumentace.

g)	seznam výjimek a úlevových řešení

Stavba nevyžaduje žádné výjimky a úlevová řešení.

h)	navrhované kapacity stavby (zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, počet funkčních jednotek a jejich velikosti, počet uživatelů / pracovníků apod.)

Zastavěná plocha dotčené části stavby … cca 225,00 m2

Obestavěný prostor dotčené části stavby … cca 720,00 m3

Užitná plocha dotčené části stavby … 182,32 m2

i)	základní bilance stavby (potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické náročnosti budov apod.)

Základní bilance stavby nejsou vzhledem k rozsahu stavebních prací předmětem tohoto projektu.

j)	základní předpoklady výstavby (časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy)

Celá stavba bude realizována v jedné etapě.

Předpokládané zahájení výstavby … červenec 2017.

k)	orientační náklady stavby

1.000.000,- Kč bez DPH

A.5	Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení

SO 01 - Budova

Česká Třebová, březen 2017

STAVBY  BEZ  BARIÉR, s.r.o.

PROJEKCE - REALITY - OBCHOD - FINANCE - IMOBIL - STAVBY

Tkalcovská 110, 560 02 Česká Třebová, IČO : 27516041, DIČ : CZ27516041

tel. 465 520 483, 606 941 634, e-mail : KapounMartin@seznam.cz, www.stavbybezbarier.cz

--------------------------------------------------------------------------------------------------

SOUHRNNÁ  TECHNICKÁ

ZPRÁVA

B	Souhrnná  technická zpráva

B.1	Popis území stavby

a)	charakteristika stavebního pozemku

Stavební pozemek je charakterizován stávajícími vnitřními prostory objektu Základní školy praktická ( č.p. 2062 ) a přilehlou asfaltovou plochou při jihovýchodním průčelí budovy, na kterou bude osazeno požární únikové schodiště. Plocha má velmi mírně svažitý až rovinný charakter. Stavební pozemek není v současné době oplocen. V prostoru uvažované stavby schodiště se nenachází žádné stavby ani dřeviny.

b)	výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů (geologický průzkum hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod.)

Před zahájením projektových prací byla zajištěna dokumentace současného stavu objektu. Bylo provedeno ověření aktuálnosti této dokumentace a doměření odchylek proti ní. Jiné průzkumné práce na staveništi nebyly vzhledem k charakteru a rozsahu stavebních prací prováděny.

c)	stávající ochranná a bezpečnostní pásma

Okolo objektu se nachází ochranná pásma jednotlivých vedení technické infrastruktury v území. Tato vedení jsou umístěna mimo staveniště, zejména do prostoru veřejného prostranství severovýchodně od objektu.

d)	poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.

Staveniště se nenachází v záplavovém území žádné z místních vodotečí. Staveniště se nenachází v oblasti ohrožené sesuvy půdy nebo poddolováním.

e)	vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území

Stavba nebude mít negativní vliv na sousední pozemky a stavby. Záměrem stavebních úprav objektu a výstavby požárního schodiště se odtokové poměry v řešeném území nemění.

f)	požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin

Žádné bourací práce, asanační práce nebo kácení dřevin nejsou stavbou vyžadovány.

g)	požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa (dočasné / trvalé)

Záměrem nedochází k záboru zemědělského půdního fondu nebo záboru lesních pozemků.

h)	územně technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající dopravní a technickou infrastrukturu)

Stavební pozemek již je připojen k stávající dopravní síti stávajícím sjezdem. Objekt je připojen ke všem dostupným inženýrským sítím v řešeném území ( elektrická energie, zemní plyn, pitná voda, splašková i dešťová kanalizace, telekomunikační rozvody a kabelová televize ).

i)	věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice

Stavba nevyžaduje věcné nebo časové vazby ani podmiňující, vyvolané nebo související investice.

B.2	Celkový popis stavby

B.2.1		Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek

Doposud byly do objektu č.p. 2062 umístěny pouze prostory Základní školy praktické. S úbytkem žáků se v objektu vytvořily volné prostory pro umístění jedné třídy Mateřské školy s kapacitou max. 25 dětí ve věku od tří do šesti let ( na základě výjimky lze kapacitu zvýšit až na 28 dětí ). Pro potřebu dětí v Mateřské škole budou upraveny prostory pro hygienické zázemí. Jako další zázemí ( jídelna, tělocvična ) budou využívány stávající prostory Základní školy praktické v I. nadzemním podlaží budovy.

B.2.2		Celkové urbanistické a architektonické řešení

a)	urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení

Záměrem stavebních úprav a změny užívání části objektu č.p. 2062 se nemění urbanistické řešení dotčeného území.

b)	architektonické řešení – kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení

Vzhledem k malému rozsahu stavebních prací není architektonické řešení objektu výrazně změněno. Záměr bude mít dopad pouze na výměnu okenního otvoru za vstupní dveře a výstavbu požárního únikového schodiště v jihovýchodním průčelí budovy.

B.2.3		Celkové provozní řešení, technologie výroby

Hlavní vstup do objektu je situován do severovýchodního průčelí budovy.

Provoz v objektu bude mít povahu školského a předškolského zařízení.

Žádná výroba není v řešeném objektu uvažována.

B.2.4		Bezbariérové užívání stavby

Bezbariérové užívání řešené části stavby nebude vzhledem k současnému výškovému uspořádání stavby v této etapě uvažováno.

B.2.5		Bezpečnost při užívání stavby

Z hlediska bezpečnosti stavby při jejím užívání byly posouzeny všechny parametry stavby a jejich jednotlivých konstrukčních částí ( parametry schodiště a ochranných zábradlí, parapety oken, podchodné výšky atd. ) a navržena odpovídající opatření.

B.2.6		Základní charakteristika objektů

a)	stavební řešení

Bourací práce v objektu předpokládají vybourání příček tvořících současnou dispozici umýváren a toalet ( v nutném rozsahu ), vybourání otvoru mezi prostory herny, vybourání okenní výplně a parapetního zdiva v jihovýchodním průčelí budovy, demontáž dveřních křídel včetně zárubní, demontáž původních umývadel, toaletních mís a pisoárů včetně baterií a připojovacích potrubí, odstranění původních keramických obkladů a dlažeb, otlučení omítek stěn ( v nutném rozsahu ), vybourání rýh v podlaze a stěnách pro umístění rozvodů pitné vody, teplé užitkové vody a splaškové kanalizace.

Nové stěnové konstrukce ( příčky, dozdívky otvorů ) budou provedeny z přesných vápenopískových tvárnic Ytong na tenkovrstvou zdicí maltu. Otvor mezi hernami bude opatřen překladem z ocelových válcovaných I profilů a betonovou směsí. Stěny v hygienickém zázemí budou opatřeny hydroizolačním nátěrem a obloženy keramickými obklady, lepenými na tmel. Zbylá část stěn bude opatřen novými omítkami, popř. budou stávající omítky opraveny. Stěny i stropy budou v konečné fázi výstavby vymalovány novými malířskými nátěry vč. penetrace stěn.

Podlahové konstrukce na chodbě a v prostorech hygienického zázemí budou opatřeny penetrací, samonivelační stěrkou a novou keramickou dlažbou. V ostatních prostorech ( herny, ložnice ) bude jako podlahová krytina použito PVC.

K jihovýchodnímu průčelí budovy bude přistavěno nové požární únikové schodiště. Toto schodiště je navrhováno jako venkovní, vedlejší, přímé, dvojramenné, celokovové se schodišťovými stupni přímými bez podstupnic. Schodiště bude provedeno z ocelových profilů ( troub a válcovaných U profilů ), stupně budou provedeny z úhelníků a pororoštů a ochranné zábradlí bude sestaveno z trubek. Schodiště bude provedeno se dvěma podestami. Základ pro schodiště budou tvořit betonové základové pásy.

Do jihovýchodního průčelí budovy budou osazeny nové vstupní plastové dveře. Nová plastová stěna s dveřmi bude osazena do prostoru chodby pro oddělení prostoru mateřské školy od základní školy praktické.

Do sociálního zázemí objektu budou osazeny nové zařizovací předměty - umývadla, sprchový kout a toaletní mísy včetně baterií a připojovacích potrubí. K umývadlům a sprchovému koutu bude mimo studenou vodu rovněž přivedena teplá užitková voda. K jednotlivým zařizovacím předmětům budou přivedeny nové rozvody vnitřní splaškové kanalizace.

Zásuvkové a světelné obvody budou napojeny na stávající vnitřní elektrorozvody v prostoru sociálního zázemí. Odvětrání prostoru úklidové komory bude řešeno ventilačními mřížkami ve vstupních dveřích.

Radiátory v jednotlivých místnostech budou opatřeny ochrannými kryty.

b)	konstrukční a materiálové řešení

Pro výstavbu byly voleny stavební materiály a prvky, které odpovídají všem požadavkům platných norem a nařízení, mají certifikáty či atesty o svých vlastnostech a nezávadnosti na okolní životní prostředí a zdraví osob. Certifikáty a atesty doloží stavebník při kolaudačním řízení.

c)	mechanická odolnost a stabilita

Vzhledem k malému rozsahu stavebních prací není mechanická odolnost a stabilita stavby jakkoli dotčena.

B.2.7		Základní charakteristika technických a technologických zařízení

a)	technické řešení

Přípojky k sítím technické infrastruktury k objektu č.p. 2062 budou zachovány v původním stavu.

b)	výčet technických a technologických zařízení

Nejsou tímto projektem řešeny.

B.2.8		Požárně bezpečnostní řešení

Požárně bezpečnostní řešení je pospáno v samostatné technické zprávě požární bezpečnosti, jež je součástí této projektové dokumentace.

B.2.9		Zásady hospodaření s energiemi

a)	kritéria tepelně technického hodnocení

Požadavky norem ČSN 730540 Tepelná ochrana budov nebyly vzhledem k malému rozsahu stavebních prací uplatňovány.

b)	energetická náročnost stavby

Energetická náročnost budovy není v rámci tohoto projektu dokládána.

c)	posouzení využití alternativních zdrojů energií

S využitím alternativních zdrojů energií se v rámci této projektové dokumentace neuvažuje.

B.2.10	Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí

Zásady řešení parametrů stavby (větrání, vytápění, osvětlení, zásobování vodou, odpadů apod.) a dále zásady řešení vlivu stavby na okolí (vibrace, hluk, prašnost apod.)

Zásady řešení parametrů stavby ( větrání, vytápění, osvětlení, zásobování vodou, odpadů ) se tímto záměrem nemění. Objekt nebude mít negativní vliv na své okolí.

B.2.11	Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí

a)	ochrana před pronikáním radonu z podloží

Protiradonová ochrana není vzhledem k malému rozsahu stavebních prací předmětem tohoto projektu.

b)	ochrana před bludnými proudy

V řešené lokalitě není riziko bludných proudů.

c)	ochrana před technickou seizmicitou

V řešené lokalitě není riziko technické seismicity.

d)	ochrana před hlukem

Řešený objekt není nutno chránit proti hlukem z vnějšího prostoru.

e)	protipovodňová opatření

Stavba se nenachází v záplavovém území, protipovodňová opatření nejsou řešena.

B.3	Připojení na technickou infrastrukturu

a)	napojovací místa technické infrastruktury

Objekt č.p. 2062 již je v současné době připojen ke všem v území dostupným sítím technické infrastruktury v území. Připojovací místa k hlavním rozvodům se nachází buď na fasádě samotného objektu nebo v prostoru veřejného prostranství severovýchodně od objektu.

b)	připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky

Připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky jednotlivých přípojek se záměrem nemění.

B.4	Dopravní řešení

a)	popis dopravního řešení

Stavební pozemek již je v současné době připojen k veřejné dopravní síti.

b)	napojení území na stávající dopravní infrastrukturu

Napojení stavebního pozemku na stávající dopravní infrastrukturu se nemění.

c)	doprava v klidu

Doprava v klidu bude řešena využitím stávajících parkovacích ploch v blízkosti řešeného objektu, zejména na stávajících parkovacích plochách na náměstí 17. listopadu.

d)	pěší a cyklistické stezky

V řešeném území se nenachází pěší ani cyklistické stezky.

B.5	Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav

a)	terénní úpravy

Žádné terénní úpravy nejsou v tomto projektu uvažovány.

b)	použité vegetační prvky

Žádné vegetační prvky nejsou v tomto projektu uvažovány.

c)	biotechnická opatření

Žádná biotechnická opatření nejsou v tomto projektu uvažována.

B.6	Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana

a)	vliv stavby na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady a půda

Užíváním stavby nebude produkován hluk do chráněného venkovního prostoru. Stavba bude produkovat pouze běžný komunální odpad. Výstavbou nebude zasažen žádný povrchový tok. Nepředpokládá se negativní ovlivnění povrchových a podzemních vod. Předmětná lokalita se nachází v CHOPAV. Žádná ochranná pásma ( vodní zdroje apod. ) se v řešeném území nenachází. Výstavbou požárního schodiště nedojde k záboru zemědělského půdního fondu nebo lesního fondu.

b)	vliv stavby na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin a živočichů apod.), zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině

Navrhovaná stavba nemá nepříznivý vliv na přírodu a krajinu. Na místě stavby se nenachází chráněné dřeviny, památné stromy, chráněné rostliny a živočichové. Ekologické funkce a vazby v krajině zůstanou zachovány.

c)	vliv stavby na soustavu chráněných území Natura 2000

Navrhovaná stavba nemá vliv na soustavu chráněných území Natura 2000.

d)	návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo stanoviska EIA

Navrhovaná stavba nepodléhá zjišťovacímu řízení EIA.

e)	navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných právních předpisů

Pro stavbu nejsou navržena ochranná a bezpečnostní pásma, stavba neomezuje ani neurčuje podmínky ochrany podle jiných právních předpisů.

B.7	Ochrana obyvatelstva

Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva.

Posuzovaná stavba nesplňuje zařazení dle vyhlášky MV č. 380 / 2002 Sb. k přípravě vyplývající z požadavků civilní ochrany.

B.8	Zásady organizace výstavby

a)	potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění,

Stavební hmoty budou přiváženy na staveniště dodavatelem stavby postupně, dle postupu výstavby. Vnitřní prostory stavby a přilehlé plochy při objektu umožňují zřízení krytých i otevřených skládek stavebních hmot.

b)	odvodnění staveniště

Odvodnění staveniště bude řešeno odvodem dešťových vod do stávající kanalizační sítě v řešeném prostoru.

c)	napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu

Staveniště je napojeno k veřejné dopravní síti stávajícím sjezdem. Zásobování staveniště elektrickou energií a technologickou vodou je uvažováno ze stávajících rozvodů v objektu č.p. 2062. S novými přípojkami se neuvažuje.

d)	vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky

Provádění stavby nebude mít negativní vliv na okolní stavby a pozemky.

e)	ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin

Staveniště bude během realizace oploceno provizorním oplocením. Okolí staveniště bude tímto oplocením chráněno proti znečišťování stavební činností. S navrhovanou stavbou nesouvisí žádné asanace a kácení dřevin.

f)	maximální zábory pro staveniště (dočasné / trvalé)

S dočasnými nebo trvalými zábory veřejných prostranství se během výstavby neuvažuje.

g)	maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace

Stavební suť vzniklá při výstavbě bude zlikvidována v souladu s platnými předpisy, zejména zákonem č. 185 / 2001 Sb., o odpadech, tj. vytříděna, naložena na přepravní kontejnery a odvezena na řízenou skládku odpadu. Při výstavbě mohou vzniknout následující stavební odpady : ( druh odpadu )							( katalogové číslo )

- zbytky betonu a pórobetonu						17 01 01

- zbytky cihel								17 01 02

- stavební dřevo							17 02 01

- stavební sklo								17 02 02

- směsné kovy								17 04 07

- zbytky minerální vaty nebo polystyrenu				17 06 04

- zbytky nátěrových hmot vč. obalů a štětců				08 01 99

- obaly od stavebních hmot a prvků					skupina 15

h)	bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin

Bilance zemních prací a přísun nebo deponie zemin není vzhledem k charakteru stavebních prací tímto projektem řešena.

i)	ochrana životního prostředí při výstavbě

Projekt stavby je zpracován s důrazem na minimalizaci jakýchkoli nežádoucích dopadů výstavby nebo provozu stavby na okolní životní prostředí. Byly voleny šetrné technologie výstavby, navrženy ekologické, v budoucnu recyklovatelné stavební materiály.

Dle vyhlášky č. 100/2001 Sb. ze dne 20. února 2001 o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů nebude vliv stavby, provozu a výroby žádným způsobem ovlivňovat  zdraví osob, životní prostředí, vodní zdroje. Z charakteru realizované stavby  vyplývá, že není potřeba provádět návrh ochranných bezpečnostních pásem.

j)	zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení potřeby koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných právních předpisů

Při výstavbě musí být dodržena veškerá bezpečnostní opatření pro ochranu života a zdraví pracovníků na stavbě, ale i všech ostatních osob. Stavební práce budou prováděny v souladu s bezpečnostními předpisy, zejména zákonem č. 309 / 2006 Sb. a nařízení vlády č. 591 / 2006 Sb., o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích v platném znění a dále dle vyhlášky ČÚBP č. 48 /1982 Sb. Současně je nutno dodržovat veškeré související bezpečnostní a technologické předpisy a nařízení. Na stavbě budou dodržována příslušná ustanovení vyhlášky č. 268 / 2009 Sb., OTP ve znění pozdějších předpisů upravující požadavky na provádění staveb. Při zásobování stavby bude respektován provoz veřejné dopravy a chodců. Při manipulaci strojů a vozidel zajistí dodavatel dohled vyškolené osoby.

k)	úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb

Výstavbou nebude dotčeno bezbariérové užívání okolních komunikací a staveb.

l)	zásady pro dopravně inženýrské opatření

Žádná dopravně inženýrská opatření nejsou v rámci výstavby uvažována.

m)	stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění stavby za provozu, opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.)

Pro stavbu nejsou stanoveny žádné speciální podmínky pro provádění stavby.

n)	postup výstavby, rozhodující dílčí termíny

Termín zahájení výstavby - červenec 2017

Termín ukončení výstavby - prosinec 2020

Česká Třebová, březen 2017

STAVBY  BEZ  BARIÉR, s.r.o.

PROJEKCE - REALITY - OBCHOD - FINANCE - IMOBIL - STAVBY

Tkalcovská 110, 560 02 Česká Třebová, IČO : 27516041, DIČ : CZ27516041

tel. 465 520 483, 606 941 634, e-mail : KapounMartin@seznam.cz, www.stavbybezbarier.cz

--------------------------------------------------------------------------------------------------

STAVBY  BEZ  BARIÉR, s.r.o.

PROJEKCE - REALITY - OBCHOD - FINANCE - IMOBIL - STAVBY

Tkalcovská 110, 560 02 Česká Třebová, IČO : 27516041, DIČ : CZ27516041

tel. 465 520 483, 606 941 634, e-mail : KapounMartin@seznam.cz, www.stavbybezbarier.cz

--------------------------------------------------------------------------------------------------

DOKUMENTACE  STAVBY

SEZNAM PŘÍLOH :

D 01 - Technická zpráva

D 02 - Půdorys 2.NP - současný stav

D 03 - Půdorys 2.NP - navrhovaný stav

D 04 - Výkres základů

D 05 - Vnitřní elektroinstalace - 2.NP

D 06 - Vnitřní vodovod - 2.NP

D 07 - Vnitřní kanalizace - 2.NP

D 08 - Požárně bezpečnostní řešení

STAVBY  BEZ  BARIÉR, s.r.o.

PROJEKCE - REALITY - OBCHOD - FINANCE - IMOBIL - STAVBY

Tkalcovská 110, 560 02 Česká Třebová, IČO : 27516041, DIČ : CZ27516041

tel. 465 520 483, 606 941 634, e-mail : KapounMartin@seznam.cz, www.stavbybezbarier.cz

--------------------------------------------------------------------------------------------------

TECHNICKÁ  ZPRÁVA

TECHNICKÁ  ZPRÁVA

a)	účel objektu :

Doposud byly do objektu č.p. 2062 umístěny pouze prostory Základní školy praktické. S úbytkem žáků se v objektu vytvořily volné prostory pro umístění jedné třídy Mateřské školy s kapacitou max. 25 dětí ve věku od tří do šesti let ( na základě výjimky lze kapacitu zvýšit až na 28 dětí ). Pro potřebu dětí v Mateřské škole budou upraveny prostory pro hygienické zázemí. Jako další zázemí ( jídelna, tělocvična ) budou využívány stávající prostory Základní školy praktické v I. nadzemním podlaží budovy.

b)	zásady architektonického, funkčního, dispozičního a výtvarného řešení a řešení vegetačních úprav okolí objektu, včetně řešení přístupu a užívání objektu osobami s omezenou schopností pohybu a orientace :

Záměrem stavebních úprav a změny užívání části objektu č.p. 2062 se nemění urbanistické řešení dotčeného území.

Vzhledem k malému rozsahu stavebních prací není architektonické řešení objektu výrazně změněno. Záměr bude mít dopad pouze na výměnu okenního otvoru za vstupní dveře a výstavbu požárního únikového schodiště v jihovýchodním průčelí budovy.

Bezbariérové užívání řešené části stavby nebude vzhledem k současnému výškovému uspořádání stavby v této etapě uvažováno.

c)	kapacity, užitkové plochy, obestavěné prostory, zastavěné plochy, orientace, osvětlení a oslunění :

Zastavěná plocha dotčené části stavby … cca 225,00 m2

Obestavěný prostor dotčené části stavby … cca 720,00 m3

Užitná plocha dotčené části stavby … 182,32 m2

Orientace objektu č.p. 2062 ke světovým stranám je dána současným osazením objektu v terénu. Hlavní vstup do objektu se nachází v severovýchodním průčelí objektu.

Změnou stavby nedojde k negativním změnám v osvětlení a oslunění okolních objektů.

d)	technické a konstrukční řešení objektu, jeho zdůvodnění ve vazbě na užití objektu a jeho požadovanou životnost :

Technické řešení stavby je popisem použitých stavebních materiálů a technologií. Upřesňuje a doplňuje výkresovou dokumentaci.

Bourací práce v objektu předpokládají vybourání příček tvořících současnou dispozici umýváren a toalet ( v nutném rozsahu ), vybourání otvoru mezi prostory herny, vybourání okenní výplně a parapetního zdiva v jihovýchodním průčelí budovy, demontáž dveřních křídel včetně zárubní, demontáž původních umývadel, toaletních mís a pisoárů včetně baterií a připojovacích potrubí, odstranění původních keramických obkladů a dlažeb, otlučení omítek stěn ( v nutném rozsahu ), vybourání rýh v podlaze a stěnách pro umístění rozvodů pitné vody, teplé užitkové vody a splaškové kanalizace.

Nové stěnové konstrukce ( příčky, dozdívky otvorů ) budou provedeny z přesných vápenopískových tvárnic Ytong na tenkovrstvou zdicí maltu. Otvor mezi hernami bude opatřen překladem z ocelových válcovaných I profilů a betonovou směsí. Stěny v hygienickém zázemí budou opatřeny hydroizolačním nátěrem a obloženy keramickými obklady, lepenými na tmel. Zbylá část stěn bude opatřen novými omítkami, popř. budou stávající omítky opraveny. Stěny i stropy budou v konečné fázi výstavby vymalovány novými malířskými nátěry vč. penetrace stěn.

Podlahové konstrukce na chodbě a v prostorech hygienického zázemí budou opatřeny penetrací, samonivelační stěrkou a novou keramickou dlažbou. V ostatních prostorech ( herny, ložnice ) bude jako podlahová krytina použito PVC.

K jihovýchodnímu průčelí budovy bude přistavěno nové požární únikové schodiště. Toto schodiště je navrhováno jako venkovní, vedlejší, přímé, dvojramenné, celokovové se schodišťovými stupni přímými bez podstupnic. Schodiště bude provedeno z ocelových profilů ( troub a válcovaných U profilů ), stupně budou provedeny z úhelníků a pororoštů a ochranné zábradlí bude sestaveno z trubek. Schodiště bude provedeno se dvěma podestami. Základ pro schodiště budou tvořit betonové základové pásy.

Do jihovýchodního průčelí budovy budou osazeny nové vstupní plastové dveře. Nová plastová stěna s dveřmi bude osazena do prostoru chodby pro oddělení prostoru mateřské školy od základní školy praktické.

Do sociálního zázemí objektu budou osazeny nové zařizovací předměty - umývadla, sprchový kout a toaletní mísy včetně baterií a připojovacích potrubí. K umývadlům a sprchovému koutu bude mimo studenou vodu rovněž přivedena teplá užitková voda. K jednotlivým zařizovacím předmětům budou přivedeny nové rozvody vnitřní splaškové kanalizace.

Zásuvkové a světelné obvody budou napojeny na stávající vnitřní elektrorozvody v prostoru sociálního zázemí. Odvětrání prostoru úklidové komory bude řešeno ventilačními mřížkami ve vstupních dveřích.

Radiátory v jednotlivých místnostech budou opatřeny ochrannými kryty.

e)	tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí a výplní otvorů :

K tepelně technickým vlastnostem stavebních konstrukcí a výplní otvorů není vzhledem k rozsahu a charakteru stavby v tomto projektu přihlíženo.

f)	způsob založení objektu s ohledem na výsledky inženýrsko - geologického a hydrogeologického průzkumu :

Vzhledem k malému rozsahu a charakteru výstavby nebyl inženýrsko - geologický ani hydrogeologický průzkum prováděn.

g)	vliv objektu a jeho užívání na životní prostředí a řešení případných negativních účinků :

Vliv objektu a jeho užívání na životní prostředí se záměrem stavby nemění. Žádné nové negativní účinky objektu nejsou uvažovány.

h)	dopravní řešení :

Stavební pozemek již je v současné době připojen k veřejné dopravní síti. Napojení stavebního pozemku na stávající dopravní infrastrukturu se nemění. Doprava v klidu je řešena využitím stávajících parkovacích kapacit na plochách v blízkosti objektu. V řešeném území se nenachází pěší ani cyklistické stezky.

i)	ochrana objektu před škodlivými vlivy vnějšího prostředí, protiradonová opatření :

Během projekčních prací nebyly žádné škodlivé vlivy vnějšího prostředí zjištěny.

j)	dodržení obecných požadavků na výstavbu :

V projektu stavby byly dodrženy veškeré obecné požadavky na výstavbu podle vyhlášky č. 268 / 2009 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu, ve znění pozdějších úprav.

Česká Třebová, březen 2017

STAVBY  BEZ  BARIÉR, s.r.o.

PROJEKCE - REALITY - OBCHOD - FINANCE - IMOBIL - STAVBY

Tkalcovská 110, 560 02 Česká Třebová, IČO : 27516041, DIČ : CZ27516041

tel. 465 520 483, 606 941 634, e-mail : KapounMartin@seznam.cz, www.stavbybezbarier.cz

--------------------------------------------------------------------------------------------------

DOKLADOVÁ  ČÁST

E - Dokladová část :

- vyjádření dotčených orgánů státní správy :

- Hasičský záchranný sbor PK, Ústí nad Orlicí

- Krajská hygienická stanice PK, Ústí nad Orlicí

- Městský úřad - koordinované stanovisko, Česká Třebová

- NIPI ČR, o.s., Česká Třebová

STAVBY  BEZ  BARIÉR, s.r.o.

PROJEKCE - REALITY - OBCHOD - FINANCE - IMOBIL - STAVBY

Tkalcovská 110, 560 02 Česká Třebová, IČO : 27516041, DIČ : CZ27516041

tel. 465 520 483, 606 941 634, e-mail : KapounMartin@seznam.cz, www.stavbybezbarier.cz

--------------------------------------------------------------------------------------------------

POLOŽKOVÝ  ROZPOČET

( ostrý )

STAVBY  BEZ  BARIÉR, s.r.o.

PROJEKCE - REALITY - OBCHOD - FINANCE - IMOBIL - STAVBY

Tkalcovská 110, 560 02 Česká Třebová, IČO : 27516041, DIČ : CZ27516041

tel. 465 520 483, 606 941 634, e-mail : KapounMartin@seznam.cz, www.stavbybezbarier.cz

--------------------------------------------------------------------------------------------------

POLOŽKOVÝ  ROZPOČET

( slepý )