### TECHNICKÁ ZPRÁVA

- Souhrnné údaje:

Název akce:	            ZAMĚŘENÍ MAPOVÉHO PODKLADU PRO PROJEKT

Číslo zakázky:		IG293-15

Odběratel:		PROJEKČNÍ KANCELÁŘ-VRBICKÝ KAREL ING.,

náměstí T. G. Masaryka 24,Holice, 53401

Místo,obec:		Česká Třebová

Kat. území		Parník

###### Účel geoprací:	            doplnění zaměření pro projektovou dokumentaci

Rozsah prací:	vyhotovení mapového podkladu

Souř.systém:		S-JTSK

Výškov. systém :          Bpv

Použité přístroje	GNSS přijímač Ashtech ProMark 500

a pomůcky:		Geodimeter 510A

Termín zpracování:	prosinec 2015

- Bodové pole

Souřadnice bodu 9001 byly určeny pomocí metody GNSS-RTK s využitím systému Czepos. Ověření přesnosti bylo provedeno kontrolním zaměřením s předepsaným časovým odstupem. Souřadnice bodu 9002 byly určeny metodou rajónu s připojením na body stávající účelové měřičské sítě.

Souřadnice měřických bodů :

Č.b.			Y	         X                       Z

CSVI                601225.866    1097469.492        453.640

0000009001     601545.171    1079857.906        358.263

1000004769     601526.814    1079966.196        358.745

1000009002     601513.294    1079937.017        360.004

3.     Podrobné měření

Byly zaměřeny body terénu a to pomocí RTK metody GNSS se základnou v bodě CSVI sítě CZEPOS, touto metodou byly zaměřeny všechny body. Ověření přesnosti bylo provedeno dvojím měřením bodů s předepsaným časovým odstupem. Body 25-38 byly pro zvýšení přesnosti pře určeny polární metodou s připojením na stávající body účelové měřičské sítě Česká Třebová

4.     Konstrukční a zobrazovací práce

Měření je zpracováno v prostředí MICROSTATION PC v. J. Z vypočteného seznamu souřadnic byl importem do Microstationu vytvořen  *.dgn výkres a ten doplněn o popisné informace.

5.     Majetkoprávní vztahy

Zaměřená povrchová situace byla promítnuta do mapy katastru nemovitostí platné k 1.12.2015

k.ú. Parník.

6.     Předávaná dokumentace

Předávaná dokumentace obsahuje :

- technická zpráva

- seznam souřadnic podrobných bodů

- výkres IG293-15 dgn, dwg a pdf

Zpracoval:

GEODEZIE CINDR s.r.o.

Hýblova 1221, 560 02 Česká Třebová

IČ 02967723/DIČ CZ02967723

Tel. 465 323 099, 465 323 149,  739 420 210

e-mail :cindr@geodezie-dcp.cz, www.geodezie-dcp.cz

ověřil: Ing. Miloslav Cindr

číslo ověření: 87/2015

Náležitostmi a přesností odpovídá právním předpisům

Pavel Kovář                                                                                                  Česká Třebová    16.12.2015